二级建造师继续教育考试题库

机电工程施工技术与管理

南京工业大学

孙后环

2014、6

- 第一章  机械设备基础施工技术

一、选择题

1、机械设备的基础应能（         ）因动力作用产生的振动，防止产生共振现象。

A.缓解　　B. 吸收和隔离　　C.消除　　D.吸收

2、对基础的基本要求是具有（                  ）。

A. 足够的强度　　B. 足够的刚度　C. 足够的强度、刚度和稳定性　　D.吸收振动的能力

3、动载荷基础除了考虑机械本身重量外，还要考虑机器运转时产生的各种（       ）的影响。

A. 力和力矩　　B. 惯性力　　C.附加惯性力　　D. 离心力

4、室外基础位于建筑物外面，除了要考虑安装的机械、设备的重量、运转时产生的各种力和力矩之外，还要考虑（          ）的影响。

A.温度　　B. 天气　　C.雨雪　　D. 风载荷

5、基础机座面积主要取决于机器的底座面积、机器的重量、机器运转时产生的各种力和力矩，同时还取决于基础混凝土的（         ）。

A. 质量　　B. 耐压力　　C.强度　　D. 抗震力

6、带有曲轴的机械（如活塞式压缩机、活塞泵、柴油机、蒸汽机等），在运转时产生惯性力和力矩，造成基础（             ）。

A. 不稳定　　B. 强迫振动　　C.损伤　　D. 倾覆

7、基础的（         ）与基础受到的垂直方向上的惯性力、土壤的特点、基础的质量等因素有关。

A.耐久性　　B.振动　　C. 垂直振幅　　D. 稳定性

8、安装工程中，一般不允许在厂房楼板上和支承梁上安装（         ）。

A. 动力机器　　B.大型机器　　C. 高压容器　D. 工业管道

9、基础的（        ）包括自振频率、振动量（位移、速度、加速度等）。

A. 动力参数　　B. 主要参数　C. 关键参数　　D. 固有参数

10、基础设计技术资料包括（            ）和基础按工艺要求预留的坑、洞、沟、地脚螺栓等尺寸及位置、基础在施工现场中的位置及地质资料。

A. 机器型号、规格、传动方式、功率及转速、机器底座外轮廓图

B. 机器型号、结构尺寸、传动功率和机器底座外轮廓图

C. 机器型号、结构特点、传动方式、功率及载荷、机器底座外轮廓图

D. 机器型号、传动方式、功率及转速、机器底座外轮廓图

11、基础施工的过程是：挖地基→装设模板→（         ）→洒水养护→保养→拆除模板。

A. 安装钢筋→装设预留孔模板→装设地脚螺栓→浇灌混凝土

B. 装设预留孔模板→安装钢筋→装设地脚螺栓→浇灌混凝土

C. 安装钢筋→装设地脚螺栓→装设预留孔模板→浇灌混凝土

D. 装设地脚螺栓→安装钢筋→装设预留孔模板→浇灌混凝土

12、基础混凝土的主要成分是：（               ）。

A.水泥和钢筋　　                 B. 水泥、黄沙、碎石、钢筋和水

C. 水泥、黄沙、碎石和钢筋　　    D. 水泥、钢筋和石子

13、基础浇灌完成后，不允许立即安装设备，而应至少保养（       ）。

A. 7~14天　　   B. 一周左右　 　C. 8~10天　　  D. 半个月

14、为了确保机械设备在基础上可靠坚固，避免发生基础沉陷，安装机械设备前要对基础进行预压试验，预压时间为70~120小时，加在基础上的预压力应为（        ）。

A. 机器重量的2倍　　                 B. 机器重量的1.5~1.7倍

C. 机器重量的1.5~2倍                 D. 机器重量的1.2~1.5倍

15、不同的机械设备，对基础混凝土的（       ）也不同，为保证机器安全运转及机器使用寿命，混凝土标号可以比选取的标号提高一个等级。

A. 配比要求　　 B. 混凝土标号要求　 　C. 吸收振动的能力　  D. 强度要求

二、判断题

(	) 1、大块式基础高度H等于地脚螺栓埋入深度l和螺栓头部与地基表层距离A之和。

(	) 2、基础重量与所安装的机器和设备重量有关，基础重量总是大于数倍机器和设备的重量。

(   ) 3、基础的水平振幅是指基础中心的水平振幅。

(   ) 4、当机器运转速度达到基础自然振动频率时，基础振幅将变得无穷大。

(   ) 5、基础重量越大，基础振幅则越小,可以认为笨重庞大的基础“吸收”了振动。

(   ) 6、如果采用柔性地基和轻量基础，则机器运转的惯性力将全部传到基础土壤上面。

(   ) 7、土建单位将基础交给安装单位时，其交接文件中应包含基础沉降观测记录。

(   ) 8、安装企业按土建单位交接的文件，无需对基础复测检查。

(   ) 9、基础复测时无需检查基础地脚螺栓孔中心位置偏差值。

(   ) 10、我国目前生产的水泥有硅酸盐膨胀水泥、矿渣水泥、石膏矶土膨胀水泥、快干水泥、抗硫酸盐硅酸盐水泥等

- 第二章  建筑管道工程施工技术

一、选择题

1、阀门安装前，应作强度和严密性试验，试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查（    ），且不少于一个。

A、5%   B、10%   C、15%   D、20%

2、给水、排水、供热及采暖管道阀门的强度试验压力为公称压力的（    ）。

A、1.1倍   B、1.2倍   C、1.5倍   D、2.0倍

3、金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min，压力降不应大于（    ）。

A、0.01MPa   B、0.02MPa   C、0.03MPa   D、0.04MPa

4、塑料给水系统应分段进行，在试验压力下稳压1h；然后在工作压力的1.15倍下稳压2h，压力降不得超过（    ）。

A、0.01MPa   B、0.02MPa   C、0.03MPa   D、0.04MPa

5、给水管道应有(     )的坡度，坡向泄水装置。

A. 0.001～0.003    B. 0.002～0.005   C. 0.002～0.006   D. 0.003～0.005

6、民用建筑中给、排水管道系统灌水试验，按室外排水检查并分段试验。试验水头应以试验段上游管顶加lm，时间不少于(    )，管接口无渗漏为合格。

A．10min　　B．20min　　C．25min　　D．30min

7、民用建筑中给水管道、消防和室外给水管网等系统的水压试验如设计未注明时，试验压力均为工作压力的(    )倍，但不得小于0.6MPa。

A．1.15　　B．1.25　　C．1.5　　D．1.6

8、非镀锌钢管不宜采用（    ）。

A．螺纹连接   B．焊接连接    C．法兰连接   D．承插连接

9、给水铸铁管不宜采用（　）。

A．承插连接   B．焊接连接    C．法兰连接   D．套箍连接

10、不能用于接通和截断的阀门是（　）。

A．闸阀  　B．球阀    C．截止阀    D．安全阀

11、可用于输送生活用水的塑料及复合材料水管是（　  ）。

A.聚乙烯塑料管    B.涂塑钢管   C.硬聚氯乙烯水管  D.聚丙烯管

12、机电安装工程中，对各类容器、管道进行保温或保冷时，需使用（　  ）。

A.绝热材料    B.砌筑材料    C.防腐材料   D.复合材料

13、为了节约能源，在屋顶或外墙保温时，最好选用（　  ）。

A.岩棉    B.超细玻璃棉    C.泡沫塑料    D.膨胀珍珠岩

14、一般建筑大楼内常用的排水管及管件是（　  ）制品。

A.聚氯乙烯    B.聚乙烯    C.ABS工程塑料   D.聚丙烯

15、管道系统吹洗注意事项不正确的是（　  ）。

A.吹洗的排放物不得污染环境，严禁随地排放

B.按支管→疏通管→主管的顺序吹洗

C.吹洗主管时，应关闭支管阀门

D.吹洗压力不得超过管道系统的设计压力，吹洗速度不低于工作流速

二、判断题

(   )1、室内工程包括室内给水系统、室内排水系统、室内热水供应系统、卫生器具安装、室外采暖系统。

(   )2、建筑设备管道施工准备包括技术准备、材料准备、机具准备、场地准备、施工组织及人员准备。

(   )3、建筑管材主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书。在运输、保管和施工过程中，应采取有效措施防止损坏或腐蚀。

(   )4、在编制施工组织设计时，一般应考虑先易后难、先大件后小件的施工方法和遵循小管让大管、电管让水管、水管让风管、有压管让无压管的配管原则。

(   )5、给水、排水、供热及采暖管道阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍。

(   )6、干管安装的连接方式有（注意含有金属和非金属管件）螺钉连接、法兰连接、焊接、粘结、承插连接和热熔连接。

(   )7、卫生器具的冷热水预留口要做在暗处，加好丝堵。

(   )8、灌水到满水l0min，水面下降后再灌满观察5min，液面不降，室内排水管道的接口无渗漏为合格。

(   )9、通球球径不小于排水管径的2/3，通球率达100%为合格。

(   )10、给水管道应有0.002～0.005的坡度，坡向泄水装置。

- 第三章 建筑电气及智能化工程施工技术

一、选择题

1、在国际单位制中，电流的单位是（    ）。

A.千安 　B.安培　　C.毫安   D.微安

2、电缆敷设时的弯曲半径不应小于电缆（    ）弯曲半径。

A.最小　　B.最大　　C.自然    D.允许

3、防雷装置的安装要遵循的原则是（    ）。

A、自上而下　　B、自下而上　　C、上下平行　　D、上下交叉

4、避雷网（带）距屋面的边缘距离应当小于或等于500mm（   ）。

A、400mm　　B、500mm　　C、600mm　　D、1000mm

5、自电网引入的线路施工和通电尚需一段时日，而工程又急需开工，总承包单位用自备电源时，总承包单位要（   ），同时要妥善采取安全技术措施，防止自备电源误人市政电网。

A.上报供电部门备案             B.通过有关专家评定

C.确保自备电源工作安全可靠     D.告知供电部门并征得同意

6、为防止雷电的危害所做的接地称接地（    ）。

A.过电压保护　　B.阴极保护　　C.防静电保护　　D.隔离保护

7、用电计量装置安装完毕应由（   ）确认。

A.供电部门检查　　B.组织专家验收　　C.监理验收　　D.使用单位

8、逐级试通电的原则是。

A.先低压后高压，先干线后支线     　B.先高压后低压，先支线后干线

C.先低压后高压，先支线后干线   　　D.先高压后低压，先干线后支线

9、电气试运行安全防范要求之一是在带电的回路、开关柜、操作手柄等有安全(   )。

A．标示灯　　B．标示牌　　C．围栏　　D．警戒绳

10、有裸露带电导体的设备器具，其安装位置应保证裸露带电导体对地间有足够的(   )。

A．放电距离　　B．绝缘距离　　C．安全间隙　　D．安全距离

11.鉴别建筑电气工程施工质量优劣的关键是能否确保（　）。

A.经济节约   B.使用安全   C.装饰效果   D.预期寿命

12.用电设备的电气部分主要指其他建筑设备（　）电能的部分。

A.使用电压   B.承载电流   C.带有电荷   D.直接消耗

13.建筑电气工程的布线系统主要起（　）的作用。

A.传导电能    B.配发电力   C.输送电力   D.控制电力

14.明敷的避雷带、网及引下线，转弯处应成圆弧状，不得形成（　）。

A.钝角折弯   B.扭曲侧弯   C.锐角折弯   D.波状折弯

15.整个防雷接地装置系统的施工要坚持（　）的原则。

A.由下而上    B.同时作业    C.由上而下   D.依次施工

16.突出于建筑物接受雷电的导体称（　）。

A.避雷带    B.接闪器     C.避雷器     D.接触器

17.建筑电气工程能满足建筑物预期的（　）和安全要求。

A.使用功能   B.保护功能  C.设施功能   D.消防功能

18、建筑智能化工程实施程序为首的是(     )。

A、工程招投标文件制定   　　B、用户需求调研
　　C、方案设计与评审       　　D、施工图深化设计

19、综合布线系统是建筑物内部或建筑群之间的(     )。

A、信号路径　　B、传输网络　　C、导线布设　　D、通道

20、安全防范系统不包括(    )系统。

A.门禁　　B.入侵报警　　C.物业管理　　D.巡更

21、建筑智能化系统的通信网络系统不是建筑物内（    ）的传输基础。

A.语音  　　B.指令  　　C.数据  　　D.图像

22、建筑智能化系统的集成原则之一（    ），是各子系统的供应商应遵守承诺统一的。

A.供货规定建设工程敎育网    　　B.通信协议

C.协调时间                  　　D.检测要求

23、智能化工程的各个子系统应具有(     )结构。

A．干涉　　B．连通　　C．开放　　D．封闭

24、利用报警系统和门警系统的设备，可以实现(    )巡更。

A．分线式　　B．划线式　　C．离线式　　D．在线式

25、建筑设备向智能化系统提供测量.状态传感器的位号在两者图纸上应都有标示，且对位号的要求是（　）各自的标示方法。

A.位号一致，不允许有   　　B.位号不一致，不允许有

C.位号不一致，且允许有   　D.位号一致，但允许有

26、下面（　）不属于建筑智能化工程中的安全防范系统。

A．出入口控制子系统    　　B．防盗报警子系统

C．闭路电视监控子系统    　D．消防报警系统

27、建筑智能化工程一般由工程承包方负责工程施工图纸的（　）设计。

A.初步     B.扩初     C.深化     D.技术

28、传感器至现场控制器之间的连接应尽量减少因接线引起的误差，铂温度传感器的接线电阻应小于（　）。

A.1Ω     B.2Ω     C.3Ω     D.4Ω

29、利用报警系统和门禁系统的设备，可以实现（　 ）巡更。

A．无线式　　B．划线式　　C．离线式　　D．在线式

30、火灾自动报警及消防联动是一项（　 ）的消防技术。

A．功能性　　B．综合性　　C．联动性　　D．直观性

31、智能化工程的各个子系统应具有（　 ）结构。

A．干涉　　B．连通　C．开放　　D．封闭

32、有线电视系统由信号源装置、（　 ）、干线传输系统和用户分配网络组成。

A．电视机　　B．前端设备　　C．音响设备    D．放大设备

33、数字视频监控系统（DVR）由数字摄像机和（　 ）等装置组成。

A．VCD录像机　　B．DVD录像机　　C．磁带录像机　　D．硬盘录像机

34、综合布线系统不包括（　 ）。
　　A．工作区子系统　B．监视区子系统　C．水平布线子系统　D．垂直干线子系统

35、综合布线系统的对绞线缆布线以不低于（　）的比例进行随机抽样检测。

A.10％      B.30％       C.50％       D.100％

二、判断题

(   ) 1、电气装置指高低压配电柜及控制设备等。

(   )2、电气装置的特征为：由独立功能的电气元器件的组合，额定电压为10kV或380V/220V。

(   )3、建筑电气工程中的布线系统，额定电压大多为380V/220V。

(   )4、建筑电气工程是其他建筑设备工程的能源主要供给者，其完工时间要先于其他建筑设备工程的完工时间。

(   )5、凡是带电的裸露可接近的金属部分均必须接地。接地必须可靠，不能因建筑物构筑物的维修而中断，接地的末端支线不允许串联连接。

(   )6、交接试验是对建筑电气工程安装结束全面检验测试的重要工序，以判定工程是否符合规定要求，是否可以通电投入运行。

(   )7、施工准备通常包括：技术准备、施工现场准备，物资、机具及劳力准备以及季节施工准备。

(   )8、接闪器指的是接受雷电的导体，突出于建筑物，使雷电通过它导入大地而不经建筑物其他部位导入而起到保护作用。主要形式有避雷针，避雷带和避雷网。

(   )9、接地装置指的是埋入地内0.5m以下的接地极组，是导雷入地的散流极。

(   )10、接地装置是指埋入土壤中作散流用的导体，接地线是指从引下线断接卡或换线处至接地体的连接导体。

(   )11、建筑智能化工程就其功能可分为若干个系统，主要有建筑设备自动化系统、消防报警系统、安全防范系统、信息网络系统、通信网络系统、办公自动化系统、综合布线系统、智能住宅与智能家居八个系统。

(   )12、中央监控设备可采用高档服务器，不可采用PC机，并配有高分辨率的显示器。

(   )13、消防报警系统由输入模块、报警控制器、联动控制器与控制模块等组成。

(   )14、数字视频监控系统由摄像装置、计算机及硬盘(录像机)、图像压缩/解压缩、显示录像设备及功能切换控制装置等组成。

(   )15、模拟式电视监控系统由摄像装置、传输控制线、监控主机、显示录像设备等组成。

(   )16、广播音响系统主要设备有音源设备、声处理设备、扩音设备和放音设备等。

(   )17、智能化系统的集成能满足建筑物的信息的共享处理功能，实现对建筑物和建筑设备的自动检测与优化控制,实现信息资源的优化管理和最佳服务。

(   )18、智能建筑综合管理系统能实现三个共享和五个管理。

(   )19、验收阶段的协调配合体现在准备、验收和整改三个方面。

(   )20、通信系统检测内容：包括系统检查测试、初验测试、试运行验收测试。

- 第四章 通风与空调工程施工技术

一、选择题

1、通风与空调工程的施工单位通过系统（    ）后即可进入竣工验收。

A.测试合格               　　   B.设备单机试运转及调整

C.无生产负荷联合试运转及调试    D.综合效能测定及调整

2、洁净空调风管系统（   ）不须涂密封胶。

A.法兰面　　B.咬口缝　　C.翻边处　　D.焊接缝

3、施工现场通风与空调工程安装同机电安装其他专业工程协调配合主要是各类管线的（　）及施工顺序的确定。

A.空调设备安装    B.冷却循环水系统   C.综合布置   D.风管及部件安装

4、低压风管系统的严密性检验应（　）。

A.采用漏光法检测                     B.采用漏风量检测

C.在漏光法检测合格，再用漏风量抽检   D.在漏风量检测合格，再用漏光法抽检

5、下列各项中，（　）不是风管支吊架制作与安装要求。

A.采用螺纹连接应有防松动措施

B.设备与非金属风管连接时，应单独设置支.吊架

C.不锈钢板与碳素钢吊架的接触处，应采取防腐绝缘或隔绝措施

D.自控机构处设置支、吊架

6、系统联动调试是将（　）工程各系统中各有关联的设备同时开启，检查各系统设备同时工作时的效果和状态，并按照各系统的工作原理和参数，对相关的阀门、设备运行参数、自动控制参数进行校核和调整。

A.电气工程　　B.通风工程　　C.空调工程　　D.通风与空调

7、洁净空调系统除了满足洁净室所要求的温度、湿度、室内正压和噪声标准外，更重要的是使空气通过（　）后，达到室内空气的洁净度要求。

A.加湿器处理   B.中效、高效过滤器过滤   C.喷淋加热处理   D.除尘净化处理

8、采用不锈钢板制作风管时，不锈钢板不可采用（　）拼接或连接。

A．咬接　　B．铆接　　C．氩弧焊　　D．气焊

9、风管系统按其系统工作压力分为三类，系统工作压力P≤500Pa为低压系统，高压和低压之间为中压系统，P≥（　）为高压系统。

A．600Pa　　B．1000Pa　　C．1500PaD．2000Pa

10、当通风与空调工程以独立的单项工程的形式进行施工承包肘，不属于分部工程的有（　）。

A．通风设备安装　　B．空调系统　　C．除尘系统   D．净化空调系统

11、净化空调均为（　）和高压系统，因此施工时必须严格保证其连接部位和风管的严密性。

A．低压　　B．中压　　C．微压　　D．静压

12、通风与空调工程施工程序由施工准备到竣工验收后，还应包括（　）。

A.回访保修    B.维修保养    C.配合工艺设备试生产   D.空调系统综合效能测定

13.对高压风管系统的严密性检验应（　 ）。

A.全部做漏光法检测         B.全数做漏风量测试

C.按50％抽检漏风量测试     D.按80％抽检漏风量测试

14、对中压风管系统的严密性试验要求是（　 ）。

A.不需要做漏风量测试

B.若漏光法检测不合格时再做漏风量测试

C.全部进行漏风量测试

D.在漏光法检测合格后，按比例漏风量测试

15、通风与空调工程竣工验收前应实行调试的主要内容不包括（　）。

A.风量测定与调整

B.设备单机试运转

C.系统无生产负荷联合试运转及调试

D.系统带生产负荷联合试运转及调试

16、洁净空调风管系统中洁净度等级N6至N9的按（　）系统的风管制作要求。

A.无压     B.低压     C.中压     D.高压

17、风管系统安装后，必须进行严密性检验，检验应（　）。

A.以主、干管为主   B.全部风管   C.按系统比例抽检   D.以分部为主

二、判断题

(   )1、通风系统一般由送风机或排风机、热湿处理设备和排气处理系统等组成。

(   )2、机械通风是通过室内、外空气的温度不同而形成的空气重度差使室内、外空气发生对流、交换。

(   )3、空调系统一般由热源和冷源、空调风系统、水系统和控制调节装置等组成。

(   )4、当通风与空调工程以独立的单项工程的形式进行施工承包时，则工程施工验收规范规定的通风与空调分部工程上升为单位工程。

(   )5、通风与空调工程安装完毕，必须进行系统的测定和调整，主要包括：设备单机试运转及调试；系统生产负荷下的联合试运转及调试。

(   )6、风管是通风与空调系统的重要组成部分，它的结构、形状、布置方式以及制作和安装的质量，直接影响系统的技术经济性能和运行效果。

(   )7、PVC材质的法兰连接件应为B2级难燃材料。

(   )8、中压和高压系统风管，其管段长度大于1250mm时，应采用加固框补强。高压系统风管的单咬口缝，还应有防止咬口缝胀裂的加固或补强措施。

(   )9、单向流进一步分为垂直单向流和水平单向流。凡不符合单向流定义的均列入非单向流。

(   )10、现行规范规定了Nl至N9级的9个洁净度等级。

- 第五章 大型机床的安装工艺

一、选择题

1、机床基础的选择主要是根据机床及加工最大工件的（   ）、工作时的受力状况及机床的精度而定的。

A.尺寸     B.直径     C.重量     D.形状

2、在床身上不仅要安装一些固定部件（如主轴箱、立柱等），而且还要安装（     ）（如工作台、溜板箱、尾座、中心架等）。

A. 活动部件     B. 移动部件     C. 旋转部件     D. 调节部件

3、矩形多段床身安装时，应先安装好（     ）（与立柱相连的一段），并以此段为基准，逐次安装其他各段。

A. 中间段     B. 最长段     C. 最重段     D. 工作段

4、落地镗床、单臂或龙门刨床、铣床的床身导轨允许（     ）。

A. 右边凸起     B. 左边凸起     C. 中间下凹     D. 中间凸起

5、车床（      ）的床身导轨允许适当凸起。

A. 中间段     B. 溜板箱位置处     C. 床头一端     D. 床尾一端

6、车床立柱的安装质量好坏不仅将直接影响到（               ）等部件的安装精度，而且还间接地影响到垂直刀架的安装精度。

A. 顶梁、横梁、侧刀架     B. 顶梁、侧刀架     C. 横梁、上刀架     D. 顶梁、横梁、上刀架

7、双立柱式车床，只允许立柱（         ）。

A. 纵向向右倾     B. 纵向向前倾     C. 横向向前倾     D. 纵向向后倾

8、机床工作台的安装必须在（       ）进行了试运转，确定工作台行程换向开关的工作完全可靠时才能进行。

A.进给系统     B. 主电机     C. 主轴箱     D. 主传动轴

9、组装床头箱时，床头箱底面与床身支撑面的接触情况要求在（           ）用0.03mm塞尺检查，应在任何接触面处都插不进去。

A.找正找平后    B. 未拧紧螺栓前     C. 位置确定后     D. 拧紧螺栓后

10、在机床主轴箱安装完毕后，建议对主轴箱单独进行试运转转合，转合的时间不应小于（       ），转合的速度应选取中间速度为宜。

A. 8小时    B. 24小时     C. 48小时     D. 16小时

11、安装大型镗床的主轴箱时，应检查、调整（                    ），以保证镗杆的径向振摆、轴向窜动不超过0.03mm。

A. 主轴轴承间隙、推力轴承间隙     B. 主轴轴承间隙        C.推力轴承间隙     D. 滑动轴承间隙

12、镗床的上、下拖板和主轴箱在低速进给时，有时会产生（              ）现象。

A. 不均匀进给    B. 振动    C. 抖动     D. 滑脱

13、安装龙门型机床顶梁的工作必须在（           ）安装检查合格后才能进行。

A. 龙门架    B. 两立柱    C. 连接梁     D.下梁

14、减速箱与床身或机座合装时，应用（        ）检查蜗轮、齿条，伞齿轮及齿轮等传动副的啮合间隙、接触情况。

A. 压铅法    B. 着色法    C. 干涉仪    D.塞尺

15、刀架安装完后，应检查侧刀架（          ）对工作台面的垂直度。

A. 上下移动    B. 左右移动    C. 垂直移动    D. 水平移动

二、判断题

（   ）1、大型机床的基础在机床安装前，不需要进行预压。

（   ）2、床身是大型机床的主要基础部件。

（   ）3、大型机床的床身一般是由多段（或多块）拼装而成。

（   ）4、压浆法不能保证垫铁与床身地面和灌浆层表面接触良好。

（   ）5、对大型机床的床身进行精调时应检查床身导轨在垂直平面内的平面度。

（   ）6、对大型机床的床身进行精调时应检查床身导轨在水平平面内的直线度；

（   ）7、大型机床的床身各接缝处用0.08mm塞尺检查，要求均不插入。

（   ）8、工作台移动精度如不符合要求，不允许调整床身导轨。

（   ）9、安装拼装的圆形工作台，应检查工作台面的端面跳动和径向跳动

（   ）10、根据大型机床类型的不同，在其他部件安装完毕后，还应相继检查与工作台有关的安装精度项目。

- 第六章 消防工程施工技术

一、选择题

1建筑工程中的消防工程，涉及人的生命安全和财产安全，国家对其严格实行开工前的（）制度。

A.审批     B.认可      C.检验      D.认证

2、具有自动消防设施的建筑工程竣工后，由(    )单位委托具备资格的检测单位进行技术测试。

A、建设　　B、施工　　C、监理　　D、供货

3、消防工程应严格按照经(     )审核批准的设计图纸进行施工。

A、建设单位　　B、设计单位　　C、监理公司　　D、公安消防部门

4、粗装修消防验收属于消防设施的(     )性验收。

A、隐蔽　 　B、完整　　C、工期　　D、功能

5、消火栓灭火系统的给水管道管径小于或等于(     )时采用螺纹连接。

A.80mm　　B.100mm　　C.125mm　　D.150mm

6、火灾自动报警系统需经连续运行(     )无故障后，才能视为合格并填写调试报告。

A．120h　　B．100h　　C．80h　　D．60h

7、安装在墙上的手动火灾报警按钮距地面高度为(     )。

A．1.3m　　B．1.5m　　C．1.6m　　D．1.8m

8、建筑防排烟系统从防火墙至防火阀的风道钢板厚度不应小于(    )。

A．1.0mm　　B．1.5mm　　C．2.0mm　　D．3.0mm

9、自动灭火系统的水力警铃应安装在的（    ）外墙上。

A．报警阀组　　B．消防泵房　　C．消控中心　　D．公共通道或值班室附近

10、可承担建筑高度l00m及以下，建筑面积5万m2及以下的房屋建筑、易燃或可燃液体和可燃气体生产或储存装置等消防设施工程施工的是（　   ）。

A.一级资质的企业  　　B.二级资质的企业

C.三级资质的企业      D.四级资质的企业

11、消防通用产品的生产也必须符合国家标准或行业标准的规定，其质量应经相应的国家产品质量监督检验中心检测合格，消防通用产品不包括（　  ）。

A．稳压泵　 　B．减压阀　 　C．消防水泵       D．止回阀

12、适用于火灾蔓延速度快．闭式喷头不能有效覆盖起火范围等的高危险场所的是 （　  ）。

A．干式系统　　B．雨淋系统　　C．水幕系统    D．水喷雾系统

13、关于气体灭火原理，说法正确的是（　  ）。

A．稀释燃烧区的空气，急剧降低空气中的氧含量而达到窒息灭火的作用

B．气体有吸热致冷作用，可降低燃烧区的燃烧温度

C．气体发生一系列的物理化学反应，使火焰急剧减少活性基团或自由基

D．气体可减弱火焰对可燃物的热辐射作用

14、(　 )宜安装在建筑物内的安全出口、安全楼梯口等便于操作的位置。

A、手动火灾报警按钮　B、自动报警按钮　C、火灾探测器　D、控制器检查按钮

15、消防工程的验收应由（　 ）组织向公安消防机构申报。

A．建设单位　　B．监理单位　　C．施工单位　　D．设计单位

16、具有自动消防设施的建筑工程竣工后，验收条件之一是取得建筑消防设施的（　 ）。

A．测试报告　　B．验收报告　　C．评估报告　　D．合格报告

17、当消防喷淋系统的喷头公称直径小于（　）时，应在配水管上安装过滤器。

A.10mm     B.15mm     C.20mm     D.25mm

18、消防验收的结论评定程序要形成（　 ）。

A．消防设施技术测试报告　　B．消防验收意见书

C．消防工程整改通知单　　  D．工程移交清单

19、粗装修消防验收合格的建筑物尚不具备（　 ）的条件。

A．投入使用　　B．市场销售　　C．出让租赁　　D．功能区划

20、建筑物的消防工程未经验收或验收不合格的，建筑物所有者（　 ）接收使用。

A．暂时　　B．可以　　C．不得　　D．让步

21、消防验收程序中的现场检查主要是核查工程实体是否符合经（　 ）的消防设计。

A．审核批准　　B．深化修改　　C．业主同意　　D．图纸交底

二、判断题

(   )1、建筑消防系统一般由火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防排烟系统、防火卷帘和防火门以及消防应急广播，消防电梯，消防安全指示标识，消防应急照明等部分组成。

(   )2、室外消火栓系统的消火栓及其供水管网安装在房屋建筑内，用以直接接出消防水带及水枪灭火。

(   )3、湿式系统受限于使用的环境温度，而干式系统则可用于温度低于6℃高于70℃的场所。

(   )4、泡沫灭火系统的灭火剂是由泡沫液与水按比例混合，经泡沫发生装置形成的泡沫，对扑灭石油化工产品引发的火灾十分有效。

(   )5、气体灭火系统的气体灭火剂，通常在储存时呈高压液相，灭火施放时迅速呈气相，其多为不燃烧、不助燃、无毒性、电绝缘性能好、使用后污染多的惰性气体。

(   )6、消火栓灭火系统的室内消火栓给水管道若管径≤80mm时，采用螺纹连接；大于100mm采用法兰或卡箍式连接。

(   )7、管道连接后不应增大过水横断面面积。热镀锌钢管安装应采用螺纹、沟槽式管件或法兰连接。

(   )8、主持者是消防机关，验收的申报者是工程的建设单位，验收的结果是判定工程是否可用投入使用或生产，或者需进行必要的整改。

(   )9、现场检查主要是核查工程实体是否符合经审核批准的消防设计，内容包括房屋建筑的类别或生产装置的性质、各类消防设施的配备、建筑物总平面布置及建筑物内部平面布置、安全疏散通道和消防车通道的布置等。

(   )10、公安消防监督机构在接到建设单位消防验收申请时，应当查验建筑消防设施技术测试报告等消防验收申报材料，材料齐全后，在十日之内按照国家消防技术标准进行消防验收，并在消防验收后七日之内签发《建筑工程消防验收意见书》。

- 第七章 人防工程机电安装技术

一、选择题

1、提高安装精度的方法应从人、机、料、法、环等方面着手，尤其要强调（　）的作用。

A．技术人员　　B．施工机械　　C．施工工艺　　D．施工环境

2、门框墙制作的允许偏差不包括（   ）

A.铰页同轴度   B.闭锁位置偏移  C.门框两条对角线相差  D.门框墙水平度

3、密闭穿墙短管两端伸出墙面的长度，应符合设计要求。当设计无规定时，电缆、电线穿墙短管宜为(     )；

A．40～50mm   B. 30～50mm   C. 20～50mm   D. 30～40mm

4、密闭穿墙短管两端伸出墙面的长度，应符合设计要求。当设计无规定时，给水排水穿墙短管应大于(     )；

A．100mm     B. 40mm     C.20mm     D. 60mm

5、密闭穿墙短管两端伸出墙面的长度，应符合设计要求。当设计无规定时，通风穿墙短管应大于(    )。

A．150mm    B.200mm   C. 100mm    D. 120mm

6、当采用防护盖板时，盖板应采用厚度大于(    )的镀锌或镀铬钢板制作。其表面应光洁，安装应严密

A、3mm    B、2mm    Ｃ、1mm   Ｄ、4mm

7、防爆清扫口安装高度应低于周围地面（    ）。

A、1～3mm    B、2～4mm   C、3～5mm   D、4～6mm

8、与工程外部相连的管道的控制阀门，应安装在工程内靠近防护墙处，并应便于操作，启闭灵活，有明显的标志。控制阀门的工作压力应大于（    ）。控制阀门在安装前，应逐个进行强度和严密性检验。

A、1MPa   B、2MPa   C、3MPa   D、4MPa

9、排烟管（道）的安装，不符合要求的是（    ）：

A、坡度应大于5‰，放水阀应设在最低处

B、清扫孔堵板应有耐热垫层，并固定严密

C、当排烟管穿越隔墙时，其周围空隙应采用石棉绳填充密实

D、排烟管与排烟道连接处，应预埋带有法兰及密闭翼环的密闭穿墙短管。

10、所有的风管穿防护墙处必须要用钢制密闭穿墙管，且施工时要将密闭穿墙管按结构图纸要求预埋在墙体中，并两头出墙（    ），规格按要求制作，标高、几何尺寸等须符合要求，并保证门的正常开启。

A、50~60mm    B、50~80mm   C、40~50mm    D、50~100mm

11、不属于三种通风方式的人防工程的是（    ），

A、清洁式    B、滤毒式    C、隔绝式    D、过滤式

12、不属于测压装置安装基本要求的是

A、测压管连接应采用焊接，并应满焊、不漏气

B、冲洗阀配用的冲洗水管和水枪应就近设置

C、测压板应做防腐处理和用膨胀螺丝固定

D、测压仪器应保持水平安置

13、排水水封井管道安装时，进、出水管的弯头应伸入水封面以下（    ）。

A、250mm    B、200mm     C、300mm     D、100mm

14、排水防爆波井的进、出水管管口应用钢筋网保护。网眼宜为（     ）。

A、40mm×40mm   B、10mm×10mm    C、30mm×30mm    D、20mm×20mm

- 设备、管道在涂漆前，应先清除表面的污垢、锈斑、焊渣等。金属表面应干燥，光泽均匀，并宜在（    ）h内涂完底漆。

A、3～5      B、3～4     C、2～6      D、3～6

- 绝缘导线的接头应采用压接或焊接。接头处应采取防腐措施。当采用黑胶布恢复绝缘时，应外包（    ）层塑料胶带。

A、2～4      B、1～3    C、2～3    D、1～2

17、防毒密闭管路及密闭阀门的气密性试验，充气加压5.06×104Pa,，保持（    ）不漏气

A、4min     B、5min     C、6min     D、7min

18、过滤式通风工程的超压试验，超压值应为（    ）

A、10～30Pa    B、20～40Pa   C、30～50Pa   D、40～60Pa

19、基础混凝土养护14d后，方可安装设备；二次浇筑混凝土养护（    ）后，设备方可运转。

A、14d   B、25d    C、28d    D、30d

- 染毒区的通风管道应采用（    ）连接。

A、焊接     B、螺纹    C、法兰    D、胶粘

二、判断题

(   )1、给水管、压力排水管、电缆电线等的密闭穿墙短管，应按设计要求制作。当设计无要求时，应采用壁厚大于3mm的钢管。

(   )2、主体工程内通风管与配件的钢板厚度应符合设计要求。当设计无要求时，钢板厚度应大于0.3mm。

(   )3、与工程外部相连的管道的控制阀门，应安装在工程内靠近防护墙处，并应便于操作，启闭灵活,有明显的标志。控制阀门的工作压力应大于2MPa。

(   )4、所有的风管穿防护墙处必须要用钢制密闭穿墙管，且施工时要将密闭穿墙管按结构图纸要求预埋在墙体中，并两头出墙60~100mm，规格按要求制作，标高、几何尺寸等须符合要求，并保证门的正常开启。

(   )5、设有柴油电站的人防工程，发电机组可安装。

(   )6、柴油发电机安装基本要求，排烟管与日用油箱的距离必须保持在1.5m及以上。

(   )7、设备安装工程中所用的油漆，宜采用磁性调和漆。

(   )8、在工程外墙上预埋铁件及密闭穿墙短管时， 外露金属表面应除锈并涂防锈漆。

(   )9、柴油发电机组的试运行，空载运行应在设备检查、试验合格后进行，空载运行时间不应少于30min。

(   )10、在第一道密闭阀门至工程口部的管道与配件，应采用厚2～3mm的钢板焊接制作。其焊缝应饱满、均匀、严密。

- 第八章 工业管道工程施工技术

一、选择题

1、气压试验时，应逐步缓慢增加压力，当压力升至试验压力（   ）的时，应对系统进行检查，如未发现异状或泄漏，继续按试验压力的10％逐级升压，每级稳压3min，升至试验压力后，再将压力降至设计压力。

A. 30％　 　B. 40％　 　C.50％　　D.60％

2、低压管道介质设计压力为（   ）。

A. 0<P≤1.2MPa　　B. 0<P≤1.4MPa　　C. 0<P≤1.6MPa　　D. 0<P≤1.8MPa

3、中压管道介质设计压力为（   ）。

A. 1<P≤6MPa　　B. 1.2<P≤8MPa　　C. 1.6<P≤10MPa　　D. 2<P≤15MPa

4、工业管道系统试验时，压力表的精度等级不应低于（   ）级。

A.1.0  　 B.1.5 　 　C.2.0 　 　D.2.5

5、真空系统在气压试验合格后，还应按设计文件规定进行（   ）小时的真空度试验。
　　A.6  　　B.12  　　C.24  　　D.48

6、乙炔管道的地下敷设应采用直接埋地方式，埋地深度应根据（　）决定。

A.管道直径 　　B.地面荷载　 　 C.管材     D.输送的压力

7、管道输送的介质是热水，补偿器竖直安装时应在补偿器的最高点安装（　）。

A.放水阀 　　B.放气阀　　 C.疏水器     D.安全阀

8、管道输送的介质是热水，补偿器竖直安装时应在补偿器的最低点安装（　）。

A.放水阀   　B.放气阀 　　C.疏水器     D.安全阀

9、真空系统在压力试验合格后，联动试运转前，以设计压力进行真空度试验，以（　）为合格。

A．时间为4h，增压率不大于5％　　 B．时间为24h，增压率不大于5％

C．时间为4h，增压率不大于2％     D．时间为24h，增压率不大于2％

10、高压管道的直管段允许用焊接方法接长，但其长度不得小于（　）。

A．200mm 　　B．300mm 　　C．400mm     D．500mm

11、氧气管道输送潮湿的氧气时，（   ）。

A．应有不小于0.001的坡度   　　B．应有不小于0.002的坡度

C．应有不小于0.003的坡度       D．可以水平安装不设坡度

12、氧气管道输送干燥氧气时，（　）。

A．应有不小于0.001的坡度   　　B．应有不小于0.002的坡度

C．应有不小于0.003的坡度       D．可以水平安装不设坡度

13、阀门的检验时，安全阀应按设计文件规定的开启压力进行调试。压力应稳定，每个安全阀启闭试验不得少于（   ）次，调试后应按规定填写“安全阀最初调试记录”。

A.2  　 　B.3   　　C.4     D.5

14、液压强度试验常用水进行，试验压力为（　）的1.25～1.5倍。

A.设计压力    B.使用压力    C.最高使用压力    D.额定工作压力

15、气压强度试验用气体为介质进行强度试验，试验压力为设计压力的（   ）倍。

A. 1.15～1.20   　B. 1.15～1.5   　C. 1.25～1.5    D. 1.5～2.0

16、有静电接地要求的管道，各段管子间应导电。当每对法兰或螺纹接头间电阻值超过(    )时，应没导线跨接。

A.0.01Ω 　　B.0.03Ω 　　C.0.05Ω 　　D.0.1Ω

二、判断题

(   )1、管道工程输送介质的压力范围很广，从真空负压到数百兆帕。

(   )2、工业管道以设计压力为主要参数进行分级，可分成真空管道、低压管道、中压管道、高压管道和超高压管道。

(   )3、对于输送重油、沥青、苯、萘、尿素溶液等介质的管道还应采取特殊的保温措施及采用蒸汽吹洗等方法，以达到输送介质满足设计的要求目的。

(   )4、无缝钢管是用一定尺寸的钢坯经过穿孔机、热轧或冷拔等工序制成的中空而横截面封闭的无焊接缝的钢管，所以无缝钢管比焊缝钢管有较高的强度，一般能承受32～50kg/cm2的压力。

(   )5、安全阀应按设计文件规定的开启压力进行调试。调压时压力应稳定，每个安全阀启闭试验不得少于2次，调试后应按规定填写“安全阀最初调试记录”。

(   )6、不锈钢管道，宜采用空气吹扫后进行油清洗，油清洗应以油循环的方式进行。

(   )7、热力管道通常采用架空敷设或地沟敷设。为了便于排水和放气，管道安装时均应设置坡度，室内管道的坡度为0.003，室外管道的坡度为0.002，蒸汽管道的坡度应与介质流向相同，以避免噪声。

(   )8、在管内径大于50mm的中压乙炔管道上，不应有盲板或死端头，也不应选用闸阀。

(   )9、两根热位移相反或位移值不等的管道，不得使用同一吊杆。

(   )10、根据管道输送介质的要求，选用空气或惰性气体作介质进行压力试验称为气压试验。

第九章 大型锅炉安装工艺

一、选择题

1、大型锅炉本体的安装有以下主要工序：主要部件的（  ）、水压试验、起动准备及试运行等。

A、组合、运输、吊装、就位、找正      B、运输、吊装、组合、就位、找正

C、运输、组合、吊装、就位、找正      D、运输、吊装、就位、组合、找正

2、锅炉钢架应划分为若干组件，划分原则之一是（          ）应控制在起重能力范围内。

A、组件重量      B、组件尺寸    C、组件大小      D、组件刚度

3、水冷壁是锅炉的主要蒸汽受热面，在运行中常见的并与安装质量关系较大的主要问题是（           ），最终造成爆管事故。

A、产生泄露      B、产生开裂    C、产生偏差      D、产生变形

4、（        ）使管子烧坏是过热器运行中的主要问题。

A、产生泄露      B、热偏差    C、高温差      D、温度过高

5、省煤器在运行中常见的故障是（                         ）。

A、产生泄露      B、严重堵塞     C、严重变形     D、磨损、泄露、腐蚀、堵灰等

6、新装的锅炉在正式投产之前，应该进行（                ）。

A、严密性检查      B、高温吹扫    C、化学清洗      D、试运行

7、汽包壁较厚，又是合金钢，因此在组合中不得在汽包上（           ），以免由于受热不均，应力集中，产生裂纹。

A、高温吹扫      B、引弧施焊    C、高温作业      D、加压加热

8、在锅炉组件完成了焊接工作，进行炉瓦保温之前，必须做好整片组件的（         ），以鉴定组件焊缝的强度和严密性。

A、水压试验      B、强度试验    C、耐久性试验      D、严密性检查

9、由于锅炉部件进行了组合，一般都比较庞大笨重，刚性很差，使组件在运输吊装中容易变形、折坏，所以应采用（                     ）等技术措施。

A、加固处理                    B、起吊加固桁架或型钢加固梁

C、多点起吊以使其受力均匀      D、先分开起吊而后再重新组合

10、在安排大型锅炉组件的吊装顺序时还应考虑到：有利于钢架承载后的（        ）；有利于开辟工作面；先吊装就位的组件不能阻碍以后组件的就位。

A、强度可靠      B、可靠性    C、稳定性      D、抗倾覆能力

11、锅炉机组（         ）试运行结束后，按验收规程办理整套试运行签证和设备验收移交工作。

A、24小时      B、36小时    C、48小时      D、72小时

12、锅炉阀门是用来接通或隔断管内介质（水、蒸汽及油、气等），控制介质（）的管道附件。

A、流速    B、流量与压力    C、流向      D、压力

13、锅炉受热面系统安装好后要进行一次整体的（            ），其目的是在冷态下检验各承压部件是否严密，强度是否足够。

A、常规水压试验    B、严密性检查    C、超压水压试验     D、强度试验

14、炉墙是锅炉的外壳，它将锅炉的（          ）与外界隔绝，以防外界冷空气漏入炉内，同时阻止炉内高温热量散失以及火烟灰等逸出。

A、过热器    B、省煤器    C、燃烧室、烟道    D、汽包

15、锅炉安装后，在进行72小时整套起动试运行之前，必须完成锅炉设备各系统的（ ）工作。

A、分部试运转和试验    B、分项检查    C、试运行    D、可靠性试验

16、为了保证超压水压试验能一次成功，可以先做（             ）的气压试验。

A、3～4 kg/cm2    B、2～3 kg/cm2   C、6～8 kg/cm2    D、3～5 kg/cm2

二、判断题

（    ）1、悬吊管的施工不能和其下部悬挂部件的施工同时考虑。

（    ）2、汽包的纵横中心线是其它受热面定位的依据。

（    ）3、锅炉本体管道的安装任务，是把各个吊装、找正好的单独孤立的受热面部件和组件，按系统图上的规定，用管道相互连接起来，形成锅炉汽水系统及其他系统。

（    ）4、水位计也叫液位计，用来指示汽包水位高低，是汽包锅炉中的安全指示装置。

（    ）5、安全阀是锅炉的安全保护装置，在中小型锅炉中，采用较多的是带有外加负载的弹簧安全阀与脉冲式安全阀两种，在大型锅炉中则较少采用。

（    ）6、电厂中绝大部分设备及管道外表，都无需有隔热保温措施。

（    ）7、炉墙对保证锅炉机组运行的安全经济性，保持环境卫生、劳动条件和保障运行人员的安全等有相当重要的作用。

（    ）8、漏风试验的目的是：检查汽包、水冷壁、冷热风系统、过热器等的严密性，并找出漏风处予以消除。

（    ）9、烘炉的方法有：燃料烘炉、热风烘炉及蒸汽烘炉。

（    ）10、蒸汽严密性试验是在热状态下，用2倍工作压力下的蒸汽来检查各承压部件和管路的严密性。

- 第十章 自动化仪表工程安装技术

一、选择题

1、自动化仪表工程施工完毕，即可开通系统投入(    )运行。

A、回路试验 　　B、系统试验 　　C、回路试验和系统试验　　D、交联试验

2、仪表安装前的校准和试验应在室内进行，试验室内温度应维持在（   ）之间。

A.10～35℃     B.20～35℃     C.10～40℃     D.20～40℃

3、现场不具备模拟被测变量信号的回路，应在其可模拟输入信号的最前端输入信号进行（　）。

A．检测试验 　　B．回路试验 　　C．控制试验     D．综合试验

4、仪表高压钢管的弯曲半径宜大于管子外径的（　）。

A．4.5倍 　　B．4倍 　　C．5倍 　　D．3.5倍

5、直接安装在管道上的仪表，宜在管道（　）安装。

A．吹扫前 　　B．压力试验后 　　C．与管道同时 　　D．管道吹扫后压力试验前

6、仪表工程连续（　）开通投入运行正常后，即具备交接验收条件。

A.12h        B.24h        C.36 h        D.48 h

7、自动化仪表工程的调试应先（　 ），后回路调试。

A．部件调试 　　B．局部调试 　　C．区域调试 　　D．系统调试

8、自动化仪表工程验收依次按（　）三个步骤进行。

A．隐蔽工程、分部工程和竣工     B．分部工程、隐蔽工程和竣工

C．分部工程、分项工程和竣工     D．隐蔽工程、分部工程和 分项工程

9、自动化仪表线路安装中规定，光缆的弯曲半径不应小于光缆外径的（  ）倍。

A.5     B.10      C.15      D.20

10、单台仪表的校准点应在仪表全量程范围内均匀选取，一般不应少于（  ）点。

A.2     B.3       C.4       D.5

11、回路试验时，仪表校准点不应少于（  ）点。

A.2     B.3       C.4       D.5

12、线路与绝热的设备和管道绝热层之间的距离应大于（  ）。

A.100 mm     B.150 mm       C.200 mm       D.250 mm

(   )1、自动化仪表工程安装可分为三个阶段：即施工准备阶段、施工阶段和竣工验收阶段。

(   )2、仪表上接线盒的引入口不应朝下，当不可避免时，应采取密封措施。施工过程中应及时封闭接线盒盖及引入口。

(   )3、电缆电线敷设前，应进行外观检查和导通检查，并用直流500v兆欧表测量绝缘电阻，100V以下的线路采用直流250V兆欧表测量绝缘电阻，其电阻值小应小于10 MΩ。

(   )4、仪表试验的气源应清洁、干燥，露点比最低环境温度低10℃以上。气源压力应稳定。

(   )5、仪表校准和试验用的标准仪器仪表应具备有效的计量检定合格证明，其基本误差的绝对值不宜超过被校准仪表基本误差绝对值的1／3。

(   )6、线路与绝热的设备和管道绝热层之间的距离应大于100mm，与其他设备和管道表面之间的距离应大于150mm。

(   )7、高压钢管的弯曲半径宜大于管子外径的5倍，其他金属管的弯曲半径宜大于管子外径的3.5倍，塑料管的弯曲半径宜大于管子外径的3倍。

(   )8、直径小于10mm的铜管和不锈钢管，宜采用卡套式接头连接，也可采用承插法或套管法焊接。

(   )9、在高压、合金钢、有色金属设备和管道上开孔时，应采用机械加工的方法。

(   )10、单台仪表的校准点应在仪表全量程范围内均匀选取，一般不应少于5点。回路试验时，仪表校准点不应少于3点。

第十一章 电梯安装工程

一、选择题

1、电梯安装前应先将（                       ）运至机房，将轿厢、反绳轮运至顶层。

A.曳引机、曳引机座、控制柜和曳引轮等

B. 工字钢、曳引机、曳引机座、控制柜和导向轮等

C. 工字钢、对重快、曳引机、曳引机座、控制柜等

D. 工字钢、曳引机、控制柜和电器部件等

2、电梯井道作业灯应采用带防护罩的且电压低于（    ）的电源电灯进行照明。

A. 110V    B. 24V      C. 36V    D. 220V

3、脚手架上横梁的间距应小于（1200mm）。

A. 1000mm    B. 800mm     C. 1200mm    D. 900mm

4、下样板架稳放在井道下方距底坑地面（     ）处。

A. 1000-1500mm    B. 800-1000mm     C. 1000-1200mm    D. 900-1100mm

5、埋入安装法导轨支架的埋入深度不应小于（   ）。

A. 120mm    B. 80mm     C. 125mm    D. 75mm

6、当井道壁的厚度小于（    ）时，须采用对穿螺栓法。

A. 120mm    B. 150mm     C. 125mm    D. 100mm

7、电梯导轨的直线度误差不应大于其长度的（    ），如不符合要求，应调整或更换。

A. 1/6000    B. 1/5000     C. 1/1000   D. 0.75/5000

8、电梯导轨侧工作面的偏差每5m长度上不得大于（     ）。

A. 1.0mm    B. 0.7mm     C. 1.2mm    D. 0.5mm

9、承重梁两端埋入墙壁内时，其埋入深度应超过墙厚中心20mm，且不应小于(     )。

A. 110mm    B. 80mm     C. 90mm    D. 75mm

10、安装导向轮时，要求其端面对曳引轮端面平行度误差不应超过(    )。

A. ±2.0mm    B. ±0.7mm     C. ±1mm    D. ±0.5mm

11、电磁制动器闸松时，两侧闸瓦应均匀地同时离开制动机的工作表面，其间隙不应大于(     )。

A. 1.0mm    B. 0.7mm     C. 1.5mm    D. 0.5mm

12、厅门导轨与厅门地坎的平行度误差不超过（   ）。

A. 1.0mm    B. 0.7mm     C. 1.2mm    D. 0.5mm

13、厅门地坎的安装水平误差不超过（     ）。

A. 1/6000    B. 1/5000     C. 1/1000   D. 0.75/1000

14、轿厢限速器动作速度应不低于轿厢额定速度的（    ）。

A. 125%    B. 150%     C. 110%    D. 115%

15、电梯对重框架对角线差值不应大于（    ）。

A. 10mm    B. 5mm     C. 12mm    D. 15mm

16、在同一基础上安装两个缓冲器，其顶面相对高度差不应超过（   ）。

A. 2mm    B. 5mm     C. 12mm    D. 10mm

17、当电梯提升高度≥（   ）米时，应加补偿装置。

A. 60   B. 45     C. 30   D. 50

18、电梯控制柜应尽量远离门窗，其正面与门窗、墙的距离一般不小于（    ）。

A. 500mm    B. 450mm     C. 1200mm    D. 600mm

二、判断题

(   )1、线槽不允许用气焊切割，拐弯处不允许锯直口，应沿穿线方向弯成90度保护口。

(   )2、电梯安装前，安装人员应独立进行开箱检查、清点设备。

(   )3、根据电梯轿厢的大小，脚手架的形式可分为单井字式或双井字式两种。

(   )4、样板是电梯安装放线的基础。

(   )5、限位开关是电梯的控制和安全保护装置。

(   )6、电气设备的金属外壳，必须按规定进行接零或接地保护。

(   )7、随线电缆的长度应根据中线盒及轿厢底接线盒实际位置，加上两头电缆支架绑扎长度及接线余量确定。

(   )8、电梯经过慢速行驶后无需调整，即可快速行驶。

(   )9、轿厢安装顺序是：下梁—轿底—立柱—轿壁轿顶—上梁—开门机构—轿门等。

(   )10、限速器绳索至导轨端面的对称中心线的距离偏差应不大于±10mm。

- 第十二章 机电工程施工新技术

一、选择题

1、推广与应用钢结构的关键是钢结构（    ）。

A. 施工图的绘制       B. 建模技术       C. CAD技术      D. 计算分析

2、板厚大于或等于(   )，且承受沿板厚方向拉力作用的焊接时，应有Z向性能保证。

A. 20 mm       B. 30 mm       C. 40 mm      D. 50 mm

3、厚钢板焊接技术适用于高层建筑钢结构、大跨度工业厂房、大型公共建筑、塔桅结构等工程厚度（    ）以上的钢板焊接。

A. 30 mm       B. 40 mm       C. 50 mm      D. 60 mm

4、采用大型钢结构滑移安装施工技术施工，滑移时要确保同步，位移不同步应小于（   ），同时应满足结构安全的要求。

A. 20 mm       B. 30 mm       C. 40 mm      D.50 mm

5、计算机控制整体顶升与提升技术是一项先进的钢结构与大型设备安装技术，它集机械、液压、计算机控制和（    ）等技术于一体。

A. 传感器监测       B. 建模        C. CAD       D. 计算分析

6、模块式钢结构组装、吊装技术适用于钢结构框架总体高度较高（    ）以上，且采用四根或六根主立柱独立布置的大型超高钢结构框架。不适应用于施工场地较小的工程。

A. 40 m       B. 50 m       C. 60 m      D. 70 m

7、管线综合布置技术的技术特点之一是能够控制各专业或各分包的（   ）。

A. 施工进度      B. 施工质量       C. 施工工序       D. 施工成本

8、金属矩形风管薄钢板法兰连接技术适用于工作压力不大于1500Pa的通风及空调系统中风管长边尺寸不大于(    )的金属矩形风管的制作连接。

A. 500mm       B. 1000mm       C. 1500mm       D. 2000mm

9、变风量空调系统适用于负荷(    )变化较大的建筑物、多区域控制的建筑物及公用回风通道的建筑物。

A. 变化较小       B. 变化较大       C. 变化缓慢       D. 变化较快

10、机制玻镁复合板风管适用于工业与民用建筑中工作压力不大于（    ）的通风、空调、洁净及防排烟系统中的风管。

A. 1000Pa       B. 2000 Pa       C. 3000Pa        D. 4000Pa

11、压接式连接是利用管件凸缘内的橡胶圈来实施密封，主要适用于管径（   ）50mm以下的铜管的连接。

A.20 mm       B.30 mm       C. 40 mm      D. 50 mm

12、虚拟仿真施工技术是（    ）和仿真技术在工程施工领域应用的信息化技术。

A. 优化设计       B. 三维建模        C. 虚拟现实       D. 动态控制

13、大型储罐内置悬挂平台正装法施工技术适用于石油化工行业和港口储运行业的容积为（    ）以上的大型储罐施工。

A.10000 m3       B. 20000 m3       C. 50000 m3      D. 100000 m3

14、塔式起重机安全监控管理系统的主要功能之一是利用GPRS远程无线传输和（   ）技术，实现在联网计算机上实时查看塔机的工作参数。

A.远程控制       B. 动态控制       C. Internet       D. 抗干扰

二、判断题

(   )1、滑移可分为结构直接滑移、结构和胎架一起滑移、胎架滑移等多种方式。

(   )2、板厚小于或等于40mm，且承受沿板厚方向拉力作用的焊接时，应有Z向性能保证，可根据《厚度方向性能钢板》GB/T5313的规定选取Z向性能等级。

(   )3、综合支吊架的最大优点是不同专业的管线使用不同支架，合理利用了空间，同时降低了成本。只有采用管线综合布置技术才能更好地进行综合支架的选择和计算。

(   )4、法兰与风管管壁为一体的形式，称之为“共板法兰风管”、“无法兰风管”或叫“TDF法兰风管”。

(   )5、变风量空凋系统运行成功与否，取决于空调系统设计是否合理、变风量末端装置的性能优劣以及控制系统的整定和调试。

(   )6、监控用户可以通过网络察看每个监控摄像机采集的施工现场实时动态图像，远程调节监控摄像头的光圈、焦距和景深，控制平台的旋转。

(   )7、利用远程数字视频监控系统和基于射频技术的非接触式技术或3G通信技术对工程现场施工情况及人员进出场情况进行实时监控，通过信息化手段实现对工程的监控和管理。

(   )8、预分支电缆可以吊装或放装，采用放装（从上往下或从末端开始施放），用户需要向制造厂家提出，电缆在出厂复绕时应顺向复绕。

(   )9、大型储罐正装法施工，罐体组装按照自上而下的顺序进行。

(   )10、塔式起重机安全监控管理系统工作时，当起重量达到额定起重量90%时报警，超过额定荷载3%时停止起升机构上升的运动；当起重力矩达到额定起重力矩90%时报警，超过额定起重力矩5%时停止上升和向大幅度方向运动。

- 第十三章 机电工程项目管理规划

一、选择题

1、下列选项中（  ）是按编制目的的不同对项目管理规划分类的。

A 项目管理实施规划           B 发包方的项目管理规划

C 设计方的项目管理规划       D 施工方的项目管理规划

2、工程项目管理规划大纲不包括（  ）。

A 项目范围管理规划           B 项目管理组织规划

C 项目进度管理规划           D 可行性研究报告

3、项目管理实施规划编制依据不包括（  ）。

A 项目管理规划大纲            B项目条件和环境分析资料

C工程合同及相关文件           D可行性研究报告

4、（  ）不属于项目管理实施规划的内容。

A 组织方案    B技术方案    C项目概况    D可行性方案

5、施工总平面图设计依据之一（  ）

A 施工场地的划分       B垂直运输设施的位置

C 施工进度计划         D移动式起重机的行走路线

6、下列选项中，（  ）不是质量计划应确定的内容

A质量目标和要求          B所需的过程、文件和资源

C项目管理总体工作流程    D记录的要求

7、下列选项中，（  ）不属于风险管理计划所包含的内容。

A对风险出现的可能性(概率)以及如果出现将会造成的损失作出估计

B对主要风险提出防范措施

C识别危险源、判别其风险等级

D落实风险管理责任人。风险责任人通常与风险的防范措施相联系

8、下列选项中，（  ）不是施工组织设计类型。

A施工组织总设计            B分部（分项）工程设计

C单位工程施工组织设计      D施工方案

9、施工组织总设计编制人及所处管理层次为（  ）

A单位工程项目经理组织      B项目总经理或指挥部指挥长组织编制

C单位工程专业工程师        D专业分包单位组织

10、施工组织总设计交底对象为（  ）

A 项目经理部管理人员及分包单位管理领导

B 项目经理部相关管理人员

C 项目管理总部或指挥部管理人员及单位工程项目经理部管理领导

D 分包单位管理人员

11、施工组织总设计的编制内容为（  ）

A针对所有单位工程的总管理计划，提出对每个单位工程管理总要求

B在总管理计划指导下针对某个单体工程的管理计划，单位工程管理的具体要求，提出其分部分项工程的管理总要求

C 在单位工程管理计划的指导下针对分部或分项工程的管理计划

D 针对所有单位工程的总管理计划，提出对分部或分项工程的管理计划

12、单位工程施工组织设计编制人及所处管理层次为（  ）

A项目总经理或指挥部指挥长组织编制        B单位工程专业工程师

C单位工程项目经理组织编制                D专业分包单位组织编制

13、单位工程施工组织设计交底对象为（  ）

A 项目经理部管理人员及分包单位管理领导

B 项目经理部相关管理人员

C 分包单位管理人员

D 项目管理总部或指挥部管理人员及单位工程项目经理部管理领导

14、单位工程施工组织设计编制内容为（  ）

A 针对所有单位工程的总管理计划，提出对每个单位工程管理总要求

B 在总管理计划指导下针对某个单体工程的管理计划，单位工程管理的具体要求，提出其分部分项工程的管理总要求

C 在单位工程管理计划的指导下针对分部或分项工程的管理计划

D 针对所有单位工程的总管理计划，提出对分部或分项工程的管理计划

15、施工方案编制人及所处管理层次为（  ）

A项目总经理编制             B 指挥部指挥长组织编制

C单位工程项目经理组织       D单位工程专业工程师、专业分包单位组织编制

16、施工方案的交底对象为（  ）

A 项目管理总部

B 指挥部管理人员及单位工程项目经理部管理领导

C 项目经理部相关管理人员及分包单位管理人员

D 项目经理部管理人员及分包单位管理领导

17、施工方案的编制内容为（  ）

A 在单位工程管理计划的指导下针对分部或分项工程的管理计划

B 针对所有单位工程的总管理计划，提出对每个单位工程管理总要求

C在总管理计划指导下针对某个单体工程的管理计划，单位工程管理的具体要求，提出其分部分项工程的管理总要求

D在总管理计划指导下针对分部或分项工程的管理计划

18、施工总平面一般设计步骤的第一步是（   ）。

A计算经济指标                  B加工及堆放场地的布置

C供水、供电、供热线路的布置    D起重机械的布置

19、工程项目管理实施规划的作用之一是将项目管理目标责任书落实到（   ）项目经理部，形成规划性文件。

A．安装公司     B．工程部      C．项目经理部    D．施工班组

20、施工方案技术经济分析的常用方法是（   ）。

A．因素分析法   B．价值法      C．综合评价法    D．评分法

二、判断题

（  ）1、大、中型项目应单独编制项目管理实施规划；承包人的项目管理实施规划可以用施工组织设计或质量计划直接代替，并满足项目管理实施规划的要求。

（  ）2、任何组织编制项目管理规划，都应该遵照项目管理规划大纲编制程序。

（  ）3、项目管理实施规划管理应进行跟踪检查和必要的调整。

（  ）4、通过施工组织设计，可以根据具体工程的特定条件，拟订施工方案，确定施工顺序、施工方法、技术组织措施，可以保证拟建工程按照预定的工期完成，可以在开工前了解到所需资源的数量及其使用的先后顺序，合理安排施工现场布置。

（  ）5、实施的施工组织设计是以招标文件为依据编制，是指导施工全过程中各项施工活动的技术综合性文件。

（  ）6、施工方案编写程序为：明确需求→确定目标→分析与综合→评价→优化→提供方案→审核批准。

（  ）7、施工方案经济评价的常用方法是综合评价法，综合评价法公式中n代表“评价值”。

（  ）8、机电安装工程施工方案进行技术经济比较的目的是为了择优选用。

（  ）9、施工总平面应根据施工总平面图设计的依据和施工总平面图的内容来布置，布置时不需要符合施工管理流程。

（  ）10、施工总平面图一般设计步骤为：起重机的位置→设备组合、加工及堆放场地→设备库区、材料库区→交通运输→办公、生活等临时设施→供水、供电、供热线路→计算经济指标→综合对比评价→修改及制图。

- 第十四章 机电工程施工成本管理

一、选择题

1、直接工程费是指施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用，不包括（  ）。

A大型机械设备进出场及安拆费    B 人工费    C材料费    D施工机械使用费

2、施工措施费是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用，内容不包括（  ）。

A环境保护费                   B已完工程及设备保护费

C安拆费及场外运费             D钢筋混凝土模板及支架费

3、间接成本的内容不包括（  ）。

A 管理人员工资      B夜间施工费      C办公费         D 差旅交通费

4、(    )是施工项目成本决策与计划的依据。

A施工成本核算    B施工成本分析     C施工成本控制     D 施工成本预测

5、施工成本管理的措施不包括（  ）。

A 组织措施        B 技术措施        C 环境措施        D 合同措施

- 施工成本计划的类型不包括（  ）。

A 竞争性成本计划  B 技术性成本计划  C 指导性成本计划  D 实施性成本计划

7、施工成本一般以(    )为成本核算对象，但也可以按照承包工程项目的规模、工期、结构类型、施工组织和施工现场等情况，结合成本管理要求，灵活划分成本核算对象。

A 总承包工程    B 分包工程     C 分部工程      D 单位工程

8、施工成本计划的具体内容不包括（  ）。

A 有关财务成本核算制度和财务历史资料

B 施工成本计划的指标

C 按工程量清单列出的单位工程计划成本汇总表

D 按成本性质划分的单位工程成本汇总表

9、施工成本计划的编制方式不包括（  ）。

A按施工成本组成编制施工成本计划    B按项目组成编制施工成本计划

C按技术成本组成编制施工成本计划    D按工程进度编制施工成本计划

10、规定时间t的计划累计支出的成本额可按式Qt=n=1tqn计算，式中qn代表（   ）。

A单位时间n的计划支出成本额      B 某时间t的计划累计支出成本额

C某时间n的计划累计支出成本额    D 单位时间t的计划支出成本额

11、成本控制的原则不包括（  ）。

A 政策性原则                    B 施工技术控制原则

C 开源与节流相结合的原则        D 专业控制和员工控制相结合原则

12、成本控制的依据包括工程承包合同、施工成本计划、进度报告和（   ）。

A 项目实施的总体部署            B 工程项目成本的构成

C 工程变更                      D 施工资源配置情况

13、施工成本中人工费的控制按照“量价分离”原则，通过（  ）的方法进行控制。。

A 定额控制                      B 包干控制

C 计量控制                      D 劳务合同

14、赢得值法的三个基本参数不包括（  ）。

A 已完成工作量                  B 已完工作预算费用

C 计划工作预算费用              D 已完工作实际费用

15、赢得值法的四个评价指标不包括（  ）。

A 费用总值                      B 进度偏差

C 费用绩效指数                  D 进度绩效指数

16、施工成本分析的基本方法包括因素分析法、差额计算法、比率法和（  ）。

A 赢得值法                      B表格法

C 曲线法                        D比较法

17、为有效控制施工机械使用费支出，主要从几个方面进行控制，以下不正确的说法是（  ）。

A合理安排施工生产，加强设备租赁计划管理，减少因安排不当引起的设备闲置

B加强机械设备的调度工作，尽量避免窝工，提高现场设备利用率

C加强现场设备的管理工作，减少现场设备的工作台班数

D做好机上人员与辅助生产人员的协调与配合，提高施工机械台班产量

18、规费是指政府和有关权力部门规定必须缴纳的费用。内容不包括（  ）。

A养老保险费                    B财产保险费

C失业保险费                    D医疗保险费

二、判断题

（  ）1、直接工程费是指施工过程中耗费所有费用。

（  ）2、直接工程费包括人工费、材料费、安全施工费。

（  ）3、危险作业意外伤害保险是指按照建筑法规定，企业为从事危险作业的建筑安装施工人员支付的意外伤害保险费。

（  ）4、施工成本预测，通常是对施工项目计划工期内影响其成本变化的主要因素进行分析。

（  ）5、建设工程项目施工成本控制应贯穿于项目从投标阶段开始直至竣工验收的全过程，它是企业全面成本管理的重要环节。

（  ）6、施工成本一般以全部工程为成本核算对象，但也可以按照承包工程项目的规模、工期、结构类型、施工组织和施工现场等情况，结合成本管理要求，灵活划分成本核算对象。

（  ）7、项目经理部要建立一系列项目业务核算台账和施工成本会计账户，实施全过程的成本核算，具体可分为定期的成本核算和竣工工程成本核算。

（  ）8、施工成本考核是衡量成本提高的实际成果，也是对成本指标完成情况的总结和评价。

（  ）9、偏差分析可采用不同的方法，常用的有横道图法、表格法和曲线法。

（  ）10、所谓综合成本，是指涉及多种生产要素，并受多种因素影响的成本费用，如分部分项工程成本，月（季）度成本、年度成本等。

- 第十五章 机电工程施工进度管理

一、选择题

1、项目总进度目标的控制主要是（  ）项目管理的任务。

A 监理方                B 施工方

C 业主方                D承包方

2、机电工程项目施工进度计划若从计划的功能划分，不包括（  ）。

A 预测性施工进度计划             B 控制性施工进度计划

C 指导性施工进度计划             D 实施性施工进度计划

3、控制性施工进度计划的主要作用中，下列选项不正确的是（  ）。

A论证施工总进度目标

B是编制指导性进度计划的依据

C施工总进度目标的分解，确定里程碑事件的进度目标

D是施工进度动态控制的依据

4、施工总进度计划的编制依据不包括（  ）。

A施工总承包合同和投标文件中相关的承诺

B业主在建设项目准备阶段编制的项目建设计划

C工程所在地行政主管部门监督管理的有关规定

D 施工成本计划

5、下列关于横道图计划的特点，不正确的是（  ）

A 编制方法简单，直观清晰

B 易于反映各计划对象间的相互制约和内在的逻辑关系

C 便于计算劳动力、物资和资金的需要量

D 难以适应大的进度计划系统

6、下列选项中关于单位工程进度计划的实施不包括（  ）

A 实施前的交底              B 实施中的进度统计

C 实施后效果的检验          D实施中的生产要素调度

- 下列关于单位工程进度计划的特点，不正确的是（  ）

A 单位工程进度计划是单位工程施工组织设计的重要内容之一，其编制方法和步骤原则上与施工总进度计划完全一致

B单位工程进度计划的开竣工时间应与施工总进度计划的安排一致，若有差异应在计划编制说明中作出解释

C单位工程进度计划是编制该工程月、旬(周)、日作业计划的依据

D单位工程进度计划表达的内容包括：施工准备、全面施工、试运行、交工验收等各个阶段的全部工作

- 单位工程进度计划的实施前的交底内容不包括（  ）

A 明确进度控制重点       B交代施工用人力资源和物资供应保障情况

C 介绍各项技术措施要领   D确定各专业队组(含分包方的)分工和衔接关系及时间点

9、作业进度计划应具体体现施工顺序安排的合理性，即满足（  ）等的基本要求。

A 先地下后地上、先深后浅、先支线后干线、先大件后小件

B 先地下后地上、先深后浅、先干线后支线、先大件后小件

C 先地下后地上、先深后浅、先干线后支线、先小件后大件

C 先地下后地上、先深后浅、先支线后干线、先小件后大件

- 由不同深度的计划构成的进度计划系统不包括（  ）。

A控制性进度计划               B总进度计划

C项目子系统进度计划           D项目子系统中的单项工程进度计划

- 由不同功能的计划构成的进度计划系统不包括（  ）。

A控制性进度规划（计划）       B指导性进度规划（计划）。

C施工和设备安装进度计划       D实施性（操作性）进度计划

- 由不同项目参与方的计划构成的进度计划系统不包括（  ）。

A整个项目实施的进度计划       B项目子系统中的单项工程进度计划

C设计进度计划                 D采购和供货进度计划

13、下列关于施工作业进度计划特点，描述不正确的是（  ）。

A作业进度计划分为月计划、旬(周)计划和日计划三个层次

B作业进度计划表达的单位应是形象进度的实物工程量

C作业进度计划应具体体现施工顺序安排的合理性，即满足先地下后地上、先深后浅、先干线后支线、先大件后小件等的基本要求

D作业进度计划编制不能采用滚动计划法

14、影响施工项目进度计划的内部因素不包括（  ）

A土建工程工期延误                         B需用资金不能如期到位

C施工设计不能按计划提供或设计作重大修改   D施工方法失误造成返工

15、影响进度计划的施工项目外部因素不包括（  ）。

A政府的宏观调控

B工程设备和材料供应商违约不能如期供货

C到场的工程设备和材料经检查验收不合格现象严重

D施工设计不能按计划提供或设计作重大修改

16、下列关于计划调整的方法中，不完全正确的是（  ）

A压缩或延长工作持续时间          B增强或减弱资源供应强度

C改变作业组织形式                D改变衔接关系、修正施工方案

17、施工作业进度计划的实施准备交底的内容不包括（  ）

A 计划目标和执行计划的相关条件

B 计划执行中可能遇见的障碍与解决办法

C对技术措施、质量要求、安全作业注意事项等作出交代

D交代施工用人力资源和物资供应保障情况

18、机电工程的单位工程进度计划宜采用（   ）进行表达。

A表格法     B网络图      C 横道图       D流水作业图表

判断题

（  ）1、与施工进度有关的计划包括施工企业的施工生产计划和工程项目施工进度计划。

（  ）2、实施性施工进度计划可以确定一个月度或旬的人工需求（工种和相应的数量）。

（  ）3、横道图计划通过严谨的进度计划时间参数计算，能确定计划的关键工作、关键路线与时差。

（  ）4、在实施中的生产要素调度中，正常调度是指发现进度计划执行发生偏差先兆或已发生偏差，采用对生产要素分配的调整

（  ）5、施工方进度控制的任务是控制整个项目实施阶段的进度。

（  ）6、作业进度计划编制可采用滚动计划法。

（  ）7、计划调整中采用加快或延缓的方法要依据偏差方向而定，正偏差即进度太慢要加快，负偏差即进度太快要延缓，以保持进度计划的严肃性和科学性。

（  ）8、施工进度偏差的分析计划表达形式有关。

（  ）9、影响进度计划的外部因素包括施工方法失误造成返工、政府的宏观调控、工程设备和材料供应商违约不能如期供货、施工设计不能按计划提供或设计作重大修改等。

（  ）10、实施的检查主要检查实际进度与计划进度间有无偏差，以便及时采取措施进行纠正。

- 第十六章 机电工程施工质量管理

一、选择题

1、下列选项中，对质量的理解不正确的是（  ）

A 质量不仅是指产品的质量，也包括某项活动或过程的工作质量，还包括质量管理活动体系运行的质量。

B 质量是满足要求的程度，要求是指明示的、隐含的或必须履行的需要和期望

C 质量的关注点是赋予的特性，而不是一组固有特性

D 质量要求是动态的、发展的和相对的

2、下列关于施工质量管理理解不正确的是（  ）

A 施工质量管理是指工程项目在施工安装和施工验收阶段，指挥和控制工程施工组织关于质量的相互协调的活动

B 它是工程项目施工各级职能部门领导的职责，而工程项目施工的最高领导即单位工程专业工程师应负全责。

C 施工质量管理使工程项目施工围绕着使产品质量满足不断更新的质量要求

D 施工项目经理必须调动与施工质量有关的所有人员的积极性，共同做好本职工作，才能完成施工质量管理的任务

3、质量管理的PDCA循环中，下列选项不完全正确的是（  ）

A P—计划    B D—实施   C C—检查    D A—调整

4、 下列选项中关于机电工程项目的施工特点，说法不正确的是（  ）

A 机电工程项目的各专业工程通常是同时安装、交叉施工，各工种需要互相配合

B 在建筑机电工程安装中，机电工程为主线，土建、装饰工程为辅线

C 机电安装工程在安排施工进度计划和安装质量时，要考虑土建工程施工进度和土建质量对机电安装工程的影响

D机电工程直接影响到工程的使用功能，在保证安装质量的前提下，在施工活动中，还要重点注意安全、环保、职业健康和公众利益

5、(    )因素对工程施工质量的影响，具有复杂多变和不确定性的特点。

A 外界        B 地域          C 环境        D 测量

6、施工质量控制有以下三个基本环节，即事前控制、(    )、事后控制。三大环节的控制之间有着密切关联，并相互影响。

A 过程控制     B 中间控制     C 事中控制    D 阶段控制

7、施工质量的影响因素主要有（  ）个方面

A 4               B 5             C 6              D 7

8、工程施工过程中必须认真进行施工测量复核工作，复核结果应报送（  ）复验确认。

A安装单位技术负责人  B总监理工程师    C监理工程师   D安装单位项目经理

9、质量预控的内容包括施工组织设计或质量计划预控、施工准备状态预控、施工生产要素预控等，重点是（   ）。

A 施工组织设计预控       B 施工生产要素预控

C 施工准备状态预控       D 质量计划预控

10、下列关于施工质量控制的基本环节的说法中，错误的是（  ）

A 事前质量控制即在正式施工前进行的事前主动质量控制

B 事中质量控制指在施工质量形成过程中，对各种影响因素进行全面的动态控制

C 事后质量控制也称为事后质量把关，以使不合格的工序不流入下道工序

D 三个环节相互独立，互不影响

11、工序质量控制是施工阶段质量控制的重点，工序质量控制以（  ）为主。

A 工序分析

B 工序质量检验

C 质量控制点的设置

D 质量预控

12、控制点根据对工程质量的影响程度，分为A、B、C 三级，下列说法错误的是（  ）

A A级控制点必须由施工、监理和业主三方质检人员共同检查确认并签证

B B级控制点由施工、监理双方质检人员共同检查确认并签证

C C级控制点施工方质检人员自行检查确认

D B级控制点由施工、业主双方质检人员共同检查确认并签证

13、质量控制点明细表编制及实施中应注意的问题，下列说法错误的是（  ）

A 施工质量控制点明细表应报业主确认后方可执行

B 质量检查记录表格不需要报业主认可

C 施工质量控制点明细表中的质量控制点和检查等级可根据业主的需要进行适当调整

D 质量控制点明细表应包括：控制系统和控制环节的名称及责任人，控制点的名称和编号以及控制级别和责任人，记录表编号及名称等

14、工程项目施工过程的质量检验三检制不包括（  ）

A自检      B互检      C终检      D专检

15、下列关于工程质量问题的说法，不正确的是（  ）

A 凡工程产品没有满足某个规定的要求，就称之为质量不合格

B 凡是工程质量不合格，必须进行返修、加固或报废处理，由此造成直接经济损失低于5000元的称为质量问题

C 凡是工程质量不合格，必须进行返修、加固或报废处理，由此造成直接经济损失在5000元（含5000元）以上的称为质量事故

D凡工程产品没有满足某个预期使用要求或合理的期望要求，称为质量不合格

16、工程质量事故按质量事故产生的原因分类不包括（  ）。

A 技术原因引发的质量事故        B 操作责任事故

C 管理原因引发的质量事故        D 社会、经济原因引发的质量事故

17、由于工程负责人片面追求施工进度，未按质量标准进行控制和检验所造成的质量事故属于（    ）。

A 管理责任事故   B 指导责任事故    C 操作责任事故   D 设计责任事故

18、下列关于机电安装工程项目施工质量验收要求的说法，不正确的是（  ）

A机电安装工程质量应符合国家标准和相关专业验收规范的规定

B参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格

C隐蔽工程在隐蔽后应由施工单位通知有关单位进行验收

D工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，并共同确认

19、（    ）质量控制是施工过程质量控制的基础，它决定了有关分项工程的质量，而分项工程的质量又决定了分部工程的质量等。

A 工序       B．事前        C．事中         D．局部

20、质量问题处理的方式一般有(    )情况。

A 三种      B 四种        C 五种       D 六种

二、判断题

（  ）1、质量管理就是确定和建立质量方针、质量目标及职责，并在质量管理体系中通过质量策划、质量控制、质量保证和质量改进等手段来实施和实现全部质量管理职能的所有活动。

（  ）2、施工质量管理是工程项目施工各级职能部门领导的职责，而工程项目施工的最高领导即单位工程专业工程师应负全责。

（  ）3、质量控制是质量管理的一部分，是致力于满足质量要求的一系列相关活动。

（  ）4、在工业机电安装工程中，机电安装工程要依据生产工艺流程及各类动力站（变配电所、热力站、泵房等）投运顺序来安排总体进度计划，因此应以土建工程为主线，机电安装为辅线。

（  ）5、施工质量的影响因素主要有“人( Man)、材料(Material)、测量(Measurement)、机械(Machine)、方法( Method)及环境(Environment)”等六大方面，即5M1E。

（  ）6、用全面质量管理的思想、观点和方法，使全体人员真正树立起强烈的质量意识。树立“质量第一”的观点，贯彻“一切为用户服务”的思想。

（  ）7、施工质量保证体系的运行，应以过程管理为主线，以质量计划为重心，按照PDCA循环的原理，通过计划、实施、检查和处理的步骤展开控制。

（  ）8、事中质量控制的重点是发现施工质量方面的缺陷，并通过分析提出施工质量改进的措施，保持质量处于受控状态。

（  ）9、工序质量控制的方法一般有质量预控、工序分析、工序质量检验三种，以质量预控为主。

（  ）10、工程项目质量检验的三检制是指操作人员的“自检”、“互检”和专职质量管理人员的“终检”。

（  ）11、机电安装工程施工质量验收的一般程序为：检验批验收→分项工程验收→分部(子分部)工程验收→单位(子单位)工程验收。

- 第十七章 机电工程投标与合同管理

一、选择题

1、机电安装工程招标文件中通常不包括（  ）

A工程量清单    B相关法规    C投标者须知    D合同条件

2、投标人应重点注意招标文件中的投标者须知、投标书附录与合同条件、永久性工程之外的报价补充文件和（  ）等方面的问题。

A招标邀请书    B投标书格式    C投标保证书格式    D技术说明

3、机电工程项目投标一般程序的首项是（  ）

A 投标计算      B 复核工程量   C研究招标文件      D 调查研究

4、编制投标文件的主要依据不包括（  ）

A设计图纸；  B工程量表    C招标邀请书    D施工规范和施工说明书

5、影响投标决策的主观因素不包括（  ）

A技术实力    B经济实力    C竞争对手的实力    D管理实力

6、下列关于机电工程项目总承包合同范围的说法，不正确的是（  ）

A工程总承包范围如果包括工程设备采购，无需另外签订设备采购合同或协议书

B工程总承包范围如果包括负荷联动试车或投料试生产出产品，应另外签订合同或协议书，作为工程总承包合同的补充合同

C 订立国际项目的总承包合同，应采用国际惯例

D 总承包方在履行合同职责时，根据合同范围要求，需要负责设备的采购、运输、检查、安装、调试及试运行。

7、下列关于机电工程项目分包合同范围的说法，不正确的是（  ）

A一些专业性较强的分部工程分包，分包方必须具备相应的企业资质等级

B签订分包台同后，若分包合同与总承包合同发生抵触时，应以分包合同为准

C只有业主和总承包方才是工程施工总承包合同的当事人，但分包方根据分包合同也应享受相应的权利和承担相应的责任

D分包合同条款应写得明确和具体，避免含糊不清

8、下列选项中不属于合同实施偏差调整措施的是（  ）。

A组织措施     B技术措施     C经济措施     D安全措施

9、合同变更分为工程变更和（   ）。

A进度计划变更     B设计变更     C施工条件变更     D工程项目变更

10、由于环境变化、不可抗力、原设计错误等导致的设计修改，应由（   ）承担责任。

A业主      B施工企业       C 监理工程师     D承包人

11、机电安装工程的索赔分类中，按索赔的业务范围可分为施工索赔和（  ）。

A 延期索赔      B工程范围变更索赔   C工期索赔      D商务索赔

12、机电安装工程索赔按索赔的合同依据分类，不包括（  ）

A合同内索赔    B合同外索赔      C道义索赔     D赶工索赔

13、下列说法不正确的是（  ）

A施工单位在索赔事件发生后的28天内发出索赔意向

B施工单位在发出索赔意向后的28天内向监理提交索赔报告

C监理在收到索赔文件后的28天内给予答复；若未答复，视同索赔要求全部得到满足

D施工单位在发出索赔意向后的30天内向监理提交索赔报告

14、下列说法正确的是（  ）

A施工单位在索赔事件发生后的30天内发出索赔意向

B施工单位在发出索赔意向后的28天内向监理提交索赔报告

C监理在收到索赔文件后的30天内给予答复；若未答复，视同索赔要求全部得到满足

D施工单位在发出索赔意向后的30天内向监理提交索赔报告

15、下列关于不可抗力索赔的说法错误的是（  ）

A双方人员的伤亡损失，分别由其所在单位负责，并承担相应费用

B所需清理、恢复工作的费用，由业主承担

C工程本身的损害由施工单位承担

D施工单位机械、设备的损坏及停工等损失，由施工单位承担

16、施工合同跟踪有两个方面的含义。其中之一是（   ）的合同管理职能部门对合同执行者的履行情况进行的跟踪、监督和检查。

A业主方    B监理方    C 承包单位    D施工企业

17、合同实施的偏差原因可以采用鱼刺图、（    ）、成本量差、价差、效率差分析等方法定性或定量地进行。

A横道图    B网络图    C 流水作业图    D因果关系分析图

18、施工方案变更要经（   ）的批准。

A业主      B施工企业       C 监理工程师     D承包单位

二、判断题

（  ）1、研究招标文件的重点应放在投标者须知、合同条款、设计图纸、工程范围及工程量表上，还要研究技术规范要求，看是否有特殊的要求。

（  ）2、对旧有建筑物和设施的拆除，工程师的现场办公室及其各项开支、模型、广告、工程照片和会议费用等不能列入工程总价中去。

（  ）3、承包商通过资格预审．即可根据工程性质、规模组织一个经验丰富、决策强有力的班子进行投标报价。

（  ）4、工程量清单计价已形成了一种市场价格机制，主要运用在投标阶段。

（  ）5、合同变更是指合同成立以后和履行完毕以前由双方当事人依法对合同的内容所进行的修改。

（  ）6、施工方案变更要经监理工程师的批准，不论这种变更是否会对业主带来好处（如工期缩短、节约费用）。

（  ）7、监理在收到索赔文件后的30天内给予答复；若未答复，视同索赔要求全部得到满足。

（  ）8、索赔费用可分为四类，即人工费索赔、材料费索赔、施工机械费索赔、管理费索赔。

（  ）9、施工单位机械、设备的损坏及停工等损失，由业主承担。

（  ）10、监理工程师经过对索赔报告的评审,将组织并参加业主和承包方之间进行的索赔谈判，提出对索赔处理的初步意见。通过谈判，作出索赔的最后决定。

- 第十八章 机电工程施工安全与环境管理

一、选择题

1、下列关于施工安全管理体系的说法，不正确的是（  ）

A施工安全管理体系是项目管理体系中的一个子系统

B是根据PDCA循环模式的运行方式，以逐步提高、持续改进的思想指导企业系统地实现安全管理的既定目标

C施工安全管理体系是一个静态的、完善的管理系统。

D建立施工安全管理体系，是体现社会经济发展和社会公正、安全、文明的基本标志

2、实现施工安全管理工作目标的关键问题是需要安全管理和（   ）来保证。

A 安全制度    B 安全技术    C 安全组织    D 安全信息

3、施工安全保证体系的构成共包括（   ）方面

A 三个        B 四个        C 五个        D 六个

4、施工安全制度保证体系是为贯彻执行安全生产法律法规、（   ）、工程施工设计和安全技术措施，确保施工安全而提供制度的支持与保证体系。

A 企业标准    B 行业标准    C推荐性标准    D强制性标准

5、施工安全技术保证由专项工程、专项技术、专项管理和（   ）四种类别构成。

A 专项控制    B 专项投入    C专项治理      D专项处理

6、施工安全技术保证由四种类别构成，每种类别又有若干项目，每个项目都包括安全可靠性技术、安全限控技术、安全保险与排险技术和（  ）等四种技术。

A 安全保护    B 安全施工    C 安全工程     D 安全控制

7、(    )是项目施工的安全生产第一责任人。

A 项目技术负责人   B 项目经理     C 安全员      D 企业法人

8、施工安全管理计划应在项目开工前编制，经（  ）批准后实施。

A 项目技术负责人   B监理工程师     C 项目经理     D企业法人

9、施工平面图设计是（    ）的主要内容，设计时应充分考虑安全、防火、防爆、防污染等因素，满足施工健康安全生产的要求。

A 施工安全组织保证体系           B 施工安全管理计划

C 施工安全制度保证体系           D施工安全技术保证体系

10、施工安全管理的主要控制对象不包括（  ）。

A施工活动中的人力               B施工活动中的资金

C施工活动中的物力               D施工活动中的环境

11、施工安全管理目标实施内容中，“三消灭”不包括（  ）

A 消灭违章指挥   B 消灭违章作业   C 消灭机械伤害事故   D 消灭“惯性事故”

12、下列关于施工安全管理实施策划的原则，不正确的是（  ）

A 施工安全管理策划必须坚持“安全第一、预防为主”的原则，针对工程施工的全过程制定安全预防措施

B施工安全管理策划的目标和方案应坚持实事求是的原则，其安全目标具有真实性，安全方案具有可操作性，安全技术措施具有针对性

C 施工安全生产必须坚持持续改进的原则，不断提高企业安全管理水平。

D 为扩大项目投入，可以取消或减少安全技术措施经费来降低工程成本

13、施工安全管理实施的基本要求中，下列说法错误的是（  ）

A 必须取得《安全生产许可证》后方可施工

B 各类施工人员必须具备相应的安全生产资格方可上岗

C 对查出的事故隐患要做到整改“五定”的要求

D 临时工可以不经过三级安全教育进场作业

14、工程开工前，工程技术负责人应将工程概况、施工方法、安全技术措施等情况向（  ）进行详细交底。

A 管理人员      B 班组长      C 管理人员、班组长     D全体人员

15、班组长要认真落实安全技术交底，(    )要对工人进行施工要求、作业环境的安全交底。

A 每天      B 每周       C 每月       D 每季

16、按生产安全事故造成的人员伤亡或直接经济损失对伤亡事故进行分类，下列说法不完全正确的是（  ）

A特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者l亿元以上直接经济损失的事故

B重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者500万元以上1亿元以下直接经济损失的事故

C较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故

D一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下100万元以上直接经济损失的事故

17、安全和环境管理体系的基本内容由5个一级要素和（  ）个二级要素构成。

A 13        B 15         C 17         D 19

18、环境保护的基本原则不包括（  ）。

A 经济建设与环境保护协调发展的原则        B依靠群众保护环境的原则

C 环境经济责任原则，即污染者付费的原则    D先污染后治理的原则

19、施工单位采取下列防止环境污染的措施，其中不正确的是（  ）

A妥善处理泥浆水，未经处理不得直接排入城市排水设施和河流

B将有毒有害废弃物用作土方回填

C采取有效措施控制施工过程中的扬尘

D使用密封式的圆筒或者采取其他措施处理高空废弃物

20、下列关于施工现场噪声污染控制的的说法错误的是（  ）

A 施工现场的强噪声机械设备应搭设封闭式机械棚，并尽可能远离居民区，以减少强噪声的污染

B 尽量选用低噪声或备有消声降噪设备的机械

C 凡在居民密集区进行强噪声施工作业时，要严格控制施工作业时间，晚间作业不超过22时，早晨作业不早于6时。

D 施工现场噪声控制不包括人为的大声喧哗

二、判断题

（  ）1、施工安全的组织保证体系是负责施工安全工作的组织管理系统，一般包括最高权力机构、专职管理机构的设置和专兼职安全管理人员的配备。

（  ）2、在项目施工中，分包单位的安全管理，是整个安全工作的薄弱环节，总包单位要建立健全分包单位的安全教育、安全检查、安全交底等制度。对分包单位的安全管理应层层负责，单位工程专业工程师要负主要责任。

（  ）3、施工安全管理策划必须坚持“安全第一、预防为主”的原则，针对工程施工的全过程制定安全预防措施，真正起到施工项目安全管理的预防、预控作用。

（  ）4、特种作业(指对操作者本人和其他工种作业人员以及对周围设施的安全有重大危险因素的作业)人员，必须经过专门培训，并取得特种作业资格。

（  ）5、项目专业责任工程师，要对其管辖的施工人员进行详细的安全技术措施交底。

（  ）6、施工安全检查通常采用经常性安全检查、定期和不定期安全检查、专业性安全检查、重点抽查、季节性安全检查、节假日前后安全检查、班组自检、互检、交接检查及复工检查等方式。

（  ）7、施工安全技术措施在施工前必须编制好，并且经过审批后正式下达施工单位指导施工。设计和施工发生变更时，安全技术措施必须及时变更或作补充。

（  ）8、事故处理是落实“四不放过”原则的核心环节，当事故发生后，事故发生单位应当严格保护事故现场，做好标识，排除险情，采取有效措施抢救伤员和财产，防止事故蔓延扩大。

（  ）9、环境管理体系的基本内容由3个一级要素和17个二级要素构成。

（  ）10、施工安全管理目标策划的管理目标规定一般隐患整改率达到的目标不应低于90%。

- 第十九章 机电工程施工工法的编制与应用

一、选择题

1、根据《工程建设工法管理办法》，工法分为房屋建筑工程、土木工程和（   ）三个类别。A机电安装工程   B建筑电气工程    C 通风与空调工程   D工业安装工程

2、我国工法的分级不包括（  ）

A 国家级        B省(部)级         C市县级          D企业级

3、工法的基本特征中，不包括（  ）

A工法的先进性    B工法的通用性    C工法的实践性    D工法的时效性

4、下列说法错误的是（  ）

A工法与施工方案都是针对施工中的技术问题提出解决这些技术问题的具体方法

B工法是工程实践的经验总结，是施工规律性的综合体现，是在施工之后形成的

C施工方案经过工程实践之后，通过再认识也可以总结形成工法

D工法可以直接取代施工组织设计

5、工法的核心是（    ）。

A施工技术    B施工方案    C施工组织设计    D施工经验

6、下列说法不正确的是（  ）

A工法中包含专利技术或核心机密技术的，在申报、确认时，一定要将核心机密等全部报出

B工法的申报材料与公开刊登的不必强求一致，属于技术秘密的内容，公开发表时应予删除

C工法是企业标准的重要组成部分，是企业为积累施工技术而编制的通用性文件。

D工法和工艺标准、操作规程都属于企业标准，服务层次完全相同

7、下列选项中关于工法的基本内容，描述不正确的是（  ）

A前言— 简述本工法的形成过程和关键技术的鉴定和获奖的情况等内容

B工艺原理—说明本工法的工艺核心部分的原理和理论依据

C施工工艺流程及操作要点—说明本工法的工艺流程及操作要点

D适用范围—说明本工法在使用功能或施工方法上的特点

8、下列关于工法的基本内容，错误的是（  ）

A工法特点—说明本工法的工艺流程及操作要点

B安全措施—说明应该遵循的安全规定和在现场所采取的主要安全措施

C环保措施—说明应该遵循的环境法规和在现场所采取的主要措施

D效益分析—采用对比的方法进行分析，说明应用工法所取得的经济和社会效益

9、工法的前言内容一般不包含（  ）

A工法的形成过程         B工法的有关特点

C关键技术的鉴定情况     D关键技术的获奖情况

10、工法编写中关于工艺原理的说法，下列选项中错误的是（  ）

A说明工法的工艺核心部分的原理和理论依据

B要使使用者能够了解工艺原理并真正掌握机密的核心

C对于工法中所包含的技术专利，在编写时可以标明专利编号

D凡是涉及技术秘密的内容在编写的时候都应该加以回避

二、判断题

（  ）1、工法的核心是工艺，而不是材料、设备，也不是组织管理。

（  ）2、工法可作为施工组织设计的标准模块，从而简化了施工组织设计的编制工作，可以直接取代施工组织设计。

（  ）3、实施工法有利于提高技术人员的技术素质、管理能力和文字表达能力。

（  ）4、工法在送审的时候一定要将核心机密作为附件同时上报。

（  ）5工艺流程中由于构造、材料或者使用上的差异而引起的流程上的变化，不需要有所交待。

- 第二十一章《特种设备安全法》要点理解

一、选择题

1、特种设备，是指对人身和财产安全有较大危险性的（                     ），以及法律、行政法规规定适用本法的其他特种设备。

A. 锅炉、压力容器（含气瓶）和压力管道

B. 锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯及起重机械

C. 锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆

D. 锅炉、压力容器（含气瓶）以及大型游乐设施等

2、特种设备检验、检测机构的检验、检测人员不得同时在（     ）检验、检测机构中执业。

A. 两个        B. 两个以上        C. 三个以上         D. 多个

3、国家对特种设备的（     ），实施分类的、全过程的安全监督管理。

A. 生产、经营、使用               B. 生产和经营

C. 生产、经营、检验、检测         D. 生产和使用

4、（      ）人民政府负责特种设备安全监督管理的部门对本行政区域内特种设备安全实施监督管理。

A. 省级       B. 地区级      C. 县级以上地方各级      D. 设区的市级及以上

5、（        ）由国务院负责特种设备安全监督管理的部门制定。

A. 特种设备安全标准      B. 特种设备安全操作规程

C. 特种设备技术标准      D. 特种设备安全技术规范

6、（       ）有权向负责特种设备安全监督管理的部门和有关部门举报涉及特种设备安全的违法行为。

A. 任何部门               B. 任何单位和个人

C. 任何人员               D. 任何生产使用单位

7、特种设备（        ）应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。

A. 安全管理人员、检测人员和作业人员      B. 检测人员和作业人员

C. 安全管理人员                          D. 检测人员

8、锅炉、气瓶、氧舱、客运索道、大型游乐设施的设计文件，应当经负责特种设备安全监督管理的部门核准的检验机构（        ），方可用于制造。

A. 核查          B. 验证       C. 鉴定         D. 检验

9、特种设备出厂时，应当随附安全技术规范要求的（            ）相关技术资料和文件。

A. 产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明

B. 产品质量合格证明及监督检验证明等

C. 产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等

D. 设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等

10、电梯的安装、改造、修理，必须由（          ）依照本法取得相应许可的单位进行。

A. 电梯制造单位                   B. 电梯制造单位委托的

C. 电梯制造单位或者其委托的       D. 取得电梯安装、改造资质的

11、（          ）对电梯安全性能负责。

A. 电梯使用单位                   B. 电梯制造单位

C. 电梯维保单位                   D. 电梯安装单位

12、特种设备安装、改造、修理竣工后，安装、改造、修理的施工单位应当在验收后（     ）将相关技术资料和文件移交特种设备使用单位。

A. 十五日内       B. 一周内       C. 60天内        D. 三十日内

13、因生产原因造成特种设备存在危及安全的同一性缺陷的，特种设备生产单位应当立即停止生产，主动（       ）。

A. 召回        B. 赔偿       C. 修理       D. 报废

14、 特种设备在出租期间的使用管理和维护保养义务由（        ）承担。

A. 特种设备承租人          B. 特种设备使用人

C. 特种设备出租人          D. 特种设备维护保养单位

15、特种设备使用单位应当在特种设备（        ），向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。

A. 投入使用前                    B. 投入使用前或者投入使用后一周内

C. 投入使用后一周内              D. 投入使用前或者投入使用后三十日内

16、特种设备属于共有的，共有人可以委托（               ）管理特种设备。

A. 生产制造单位                    B. 物业服务单位或者其他管理人

C. 专职维保单位                    D. 物业服务管理公司

17、特种设备使用单位应当对其使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期（     ），并作出记录。

A. 校验       B.检修、核查      C. 校验、检修       D. 检查

18、客运索道、大型游乐设施（       ），其运营使用单位应当进行试运行和例行安全检查，并对安全附件和安全保护装置进行检查确认。

A. 在每日投入使用前      B. 在每日停止使用前

C. 至少一周一次          D. 每三天

19、锅炉使用单位应当按照安全技术规范的要求进行锅炉水(介)质处理，并接受特种设备检验机构的（       ）。

A. 检定       B.核查      C. 定期检验       D. 监督抽查

20、充装单位应当建立（        ），禁止对不符合安全技术规范要求的移动式压力容器和气瓶进行充装。

A. 充装后的检查、核准制度            B. 充装前的检查、记录制度

C. 充装前后的检查、核准制度          D. 充装前后的检查、记录制度

21、负责特种设备安全监督管理的部门应当对学校、幼儿园以及医院、车站、客运码头、商场、体育场馆、展览馆、公园等公众聚集场所的特种设备，实施（           ）。

A. 重点核查       B. 重点安全监督检查      C. 重点核准       D. 重点管理

22、负责特种设备安全监督管理的部门在办理本法规定的许可时，其受理、审查、许可的程序必须公开，并应当自受理申请之日起（         ），作出许可或者不予许可的决定。

A. 十五日内      B. 三十个工作日内     C. 三十日内     D. 十五个工作日内

23、负责特种设备安全监督管理的部门在依法履行职责过程中，发现违反本法规定和安全技术规范要求的行为或者特种设备存在事故隐患时，应当以书面形式发出（            ），责令有关单位及时采取措施予以改正或者消除事故隐患。

A. 特种设备安全监察指令            B. 整改通知

C. 停工通知                    D. 停止使用的通知

24、负责特种设备安全监督管理的部门实施安全监督检查时，应当有（          ）特种设备安全监察人员参加，并出示有效的特种设备安全行政执法证件。

A. 三人以上     B. 多名     C. 四人以上     D. 二名以上

25、发生（       ）事故，由省、自治区、直辖市人民政府负责特种设备安全监督管理的部门会同有关部门组织事故调查组进行调查。

A. 重大         B. 较大      C. 特大        D. 一般或较大

26、违反本法规定，未经许可从事特种设备生产活动的，责令停止生产，没收违法制造的特种设备，处（               ）罚款。

A. 三十万元以上           B. 十万元以上五十万元以下

C. 五十万元以上           D. 五万元以上三十万元以下

27、特种设备生产单位涂改、倒卖、出租、出借生产许可证的，责令停止生产，处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，（         ）。

A. 吊销生产许可证          B. 将加重处罚

C. 将追究刑事责任          D. 将追究领导者责任

28、擅自从事电梯（       ）的，责令停止违法行为，处一万元以上十万元以下罚款。

A. 改造         B. 修理      C. 维护保养        D. 生产

29、特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规章制度，造成事故的，（         ）。

A. 将追究领导者责任              B. 将加重处罚

C. 吊销其单位的生产许可证        D. 吊销相关人员的资格

30、特种设备检验、检测机构的检验、检测人员同时在两个以上检验、检测机构中执业的，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，（      ）。

A. 将开除公职              B. 吊销其资格

C. 将追究刑事责任          D. 将追究领导者责任

31、特种设备生产、经营、使用单位擅自动用、调换、转移、损毁被查封、扣押的特种设备或者其主要部件的，责令改正，处五万元以上二十万元以下罚款；情节严重的，（        ）。

A. 注销特种设备使用登记证书                       B. 吊销生产许可证

C. 吊销生产许可证并注销特种设备使用登记证书       D. 取消已对其进行的核准

32、违反本法规定，被依法吊销许可证的，自吊销许可证之日起（       ），负责特种设备安全监督管理的部门不予受理其新的许可申请。

A. 三年内         B. 五年内      C.二年内        D. 一年内

二、判断题

（    ）1、特种设备生产、经营、使用单位及其技术负责人对其生产、经营、使用的特种设备安全负责。

（    ）2、特种设备生产、经营、使用单位对其生产、经营、使用的特种设备应当进行自行检测和维护保养。

（    ）3、特种设备销售单位应当建立特种设备检查验收和销售记录制度。

（    ）4、进口特种设备的单位和个人应当向进口地特种设备安全监督管理部门履行告知义务。

（    ）5、特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。

（    ）6、特种设备安全工作应当坚持安全第一、预防为主、节能环保、综合治理的原则。

（    ）7、特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员对检验、检测过程中知悉的商业秘密，负有保密义务。

（    ）8、特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员不得从事有关特种设备的生产、经营活动，仅可推荐或者监制、监销特种设备。

（    ）9、负责特种设备安全监督管理的部门及其工作人员仅可推荐或者监销特种设备。

（    ）10、特种设备使用单位应当制定特种设备事故应急专项预案，并定期进行应急演练。

（    ）11、特种设备出厂时，未按照安全技术规范的要求随附相关技术资料和文件的，其设备将予以查封。

（    ）12、房屋建筑工地、市政工程工地用起重机械和场（厂）内专用机动车辆的安装、使用的监督管理不适用本法。

（    ）13、违反本法规定，应当承担民事赔偿责任和缴纳罚款、罚金，其财产不足以同时支付时，确保罚款、罚金进入国库。

- 第二十二章GB50252-2010《工业安装工程施工质量验收统一标准》要点理解

一、选择题

1、安装工程采用的（        ），应按各专业施工质量验收规范的规定进行检验。

A. 材料       B.加工设备      C. 设备材料和半成品       D.材料及毛坯

2、各专业工程应根据相应的施工规范对施工过程进行质量控制，并按工序进行（      ）。

A. 检查       B. 质量检验      C. 控制       D.抽查

3、隐蔽工程应在（        ）由施工单位通知有关单位进行验收。

A. 隐蔽前           B. 隐蔽工程进行中间

C. 刚刚隐蔽后       D. 隐蔽工程进行之前

4、（      ）应按设备、管道、电气装置、自动化仪表、防腐蚀、绝热、工业炉砌筑等专业划分。

A. 单位工程       B. 分部工程      C. 分项工程       D. 检验批

5、当工业炉砌筑工程量小于（     ）时，可将一座（台）炉作为一个分项程；也可将两个或两个以上的部位或区段合并为一个分项工程。

A. 200 m3       B. 150 m3      C. 500 m3       D. 100 m3

6、经返修或加固处理的分项、分部（子分部）工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按（           ）进行验收。

A. 技术处理方案和协商文件       B. 规范      C. 标准       D. 设计要求

7、工业安装工程质量验收应按（                             ）依次进行。

A. 单位工程、分项工程、分部工程        B.分部工程、分项工程、单位工程

C. 分项工程、检验批、单位工程          D. 分项工程、分部工程、单位工程

8、分项工程应在施工单位自检的基础上，由（          ）组织施工单位专业技术质量负责人进行验收。

A. 建设单位专业项目负责人          B. 建设单位专业技术负责人

C. 建设单位质量负责人              D. 总监理工程师

9、分部（子分部）工程应在各分项工程验收合格的基础上，由施工单位向建设单位提出报验申请，由（        ）组织施工单位和监理、设计等有关单位项目负责人及技术负责人进行验收。

A. 建设单位专业项目负责人          B. 建设单位专业技术负责人

C. 建设单位质量负责人              D. 监理工程师

10、单位（子单位）工程完工后，由施工单位向建设单位提出报验申请，由建设单位项目负责人组织施工单位、监理单位、设计单位等（         ）进行验收。

A. 项目负责人及技术负责人         B. 技术负责人

C. 项目负责人                     D. 项目负责人及质量负责人

二、判断题

（    ）1、GB50252标准可单独使用，其他专业安装工程施工质量验收规范如工业设备、管道、电气装置、自动化仪表、防腐蚀、绝热、工业炉砌筑等仅作补充。

（    ）2、施工现场应有健全的质量管理体系。

（    ）3、安装工程施工质量的验收可由建设单位随时进行。

（    ）4、检验项目的质量应按主控项目和一般项目进行检验和验收。

（    ）5、检验项目应根据项目的特点确定检验抽样方案，不可设置检验批。

（    ）6、当一个专业安装工程规模较大，具有独立施工条件或独立使用功能时，也可单独构成单位工程。

（    ）7、当一个单位工程中仅有某一专业分部工程时，该分部工程应为单位工程。

（    ）8、当一个分部工程中仅有一个分项工程时，该分项工程应为分部工程。

（    ）9、同一个单位工程中的设备安装工程，不可划分为若干个子分部工程。

（    ）10、同一个单位工程中的管道工程，可划分为一个分部工程或若干个分项工程。

（    ）11、返工后的检验项目，应重新进行质量验收。

（    ）12、当工程由分包单位施工时，其总承包单位应对工程质量全面负责，但应由分包单位报验。

- 第二十三章GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》要点理解

一、选择题

1、施工现场质量管理应有相应的施工技术标准，健全的（       ）、施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度。

A. 组织机构       B.管理制度      C. 质量管理体系       D.领导班子

2、建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应(     )。

A. 进行现场验收       B.进行送检      C. 实行专供       D.由建设单位提供

3、凡涉及安全、功能的有关产品，应按各专业工程质量验收规范规定（      ）。

A. 重点检查             B. 进行复验

C. 由建设单位提供       D. 由专业检测机构检测

4、相关各专业工种之间，应进行（     ），并形成记录。

A. 互查       B. 协调作用      C. 交接检验       D. 交流

5、建筑工程质量应符合本标准和（        ）的规定。

A. 相关专业验收规范      B. 相关管理规范     C.相关管理制度     D. 技术标准

6、隐蔽工程在（      ）应由施工单位通知有关单位进行验收，并应形成验收文件。

A. 隐蔽前           B. 隐蔽工程进行中间

C. 刚刚隐蔽后       D. 隐蔽工程进行之前

7、对涉及结构安全和使用功能的重要（     ）应进行抽样检测。

A. 子单位工程        B.分项工程       C.检验批          D.分部工程

8、主控项目：对应于合格质量水平的α和β均不宜超过（     ）。

A. 10%          B. 5%        C. 15%          D. 8%

9、室外工程可根据专业类别和工程规模划分（               ）。

A. 检验批                   B. 分部工程（子分部工程）

C. 单位（子单位）工程       D. 分项工程

10、当分部工程较大或较复杂时，可按材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别等划分为若干（             ）。

A. 分项工程和检验批        B.分项工程       C.检验批       D.子分部工程

11、分项工程应按（                   ）进行划分。

A. 检验批种类                   B. 主要工种、材料、施工工艺、设备类别等

C. 材料和施工工艺               D. 专业工种

12、检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要按（        ）进行划分。

A. 楼层、施工段、变形缝等                  B. 施工区域和工种

C. 材料和施工工艺                          D. 专业工种

13、检验批合格质量应符合下列规定：1）主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格；2）　具有（         ）、质量检查记录。

A. 完整的质量管理体系                  B. 完善的组织机构

C. 完整的施工操作依据                  D. 完善的管理制度

14、经返候船或加固处理的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按（              ）进行验收。

A. 技术处理方案和协商文件     B. 有关规范    C. 相关标准    D. 设计文件

15、检验批及分项工程应由（         ）织施工单位项目专业质量（技术）负责人等进行验收。

A. 建设单位项目负责人              B. 监理单位技术负责人

C. 建设单位质量负责人              D. 监理工程师

16、分部工程应由（        ）组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收。

A. 总监理工程师                    B. 建设单位技术负责人

C. 建设单位质量负责人              D. 监理工程师

17、当参加验收各方对工程质量验收意见不一致时，可请（              ）协调处理。

A. 当地政府部门                                    B. 当地质检部门

C. 当地建设行政主管部门或工程质量监督机构          D. 当地法院

18、单位工程完工后，施工单位应自行组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交（   ）。

A. 施工记录      B. 工程验收报告      C. 自查报告       D. 工程评定报告

二、判断题

（    ）1、建筑工程各专业工程施工质量验收规范必须与GB50300标准配合使用。

（    ）2、各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，应进行检查。

（    ）3、检验项目当可采用简易快速的检验方法时，必须采用全数检验方案。

（    ）4、具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个单位工程。

（    ）5、分项工程由若干检验批组成。

（    ）6、建筑工程质量验收应划分为单位（子单位）工程、分部（子分部）工程、分项工程和检验批。

（    ）7、地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定。

（    ）8、经返工重做或更换器具、设备的检验批，应重新进行验收。

（    ）9、没有经有资质的检测单位检测鉴定的检验批，不能验收。

（    ）10、通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位（子单位）工程，严禁验收。

（    ）11、分包工程完成后，分包方应将工程有关资料交建设单位。

（    ）12、地基与基础、主体结构分部工程的勘察、设计单位工程项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人均应参加单位工程验收。