# 上篇 建筑工程施工与技术

# 第一章 建筑结构工程技术与新发展

一、单选题

1．有关建筑结构的功能要求，选出下列不正确的选项（   ）。

A.能承受使用期间可能出现的各种作用

B.保持良好的使用性能

C.具有足够的耐久性能

D.当发生爆炸、撞击、人为错误等偶然事件时，结构能保持必需的整体稳固性

2．下列建筑结构体系中，抗震性能最差的是（       ）。

A .钢结构框架

B .现浇钢筋混凝土框架结构

C .砌体结构

D .现浇钢筋砼剪力墙结构

3．有关建筑工程抗震设防类别，下列说法不正确的是（     ）。

A .所有建筑工程进行抗震设计时均应确定其设防分类

B. 特殊设防类：指使用上有特殊设施，涉及国家公共安全的重大建筑工程和地震时可能发生严重次生灾害等特别重大灾害后果，需要进行特殊设防的建筑，简称甲类

C.重点设防类：指地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的生命线相关建筑，以及地震时可能导致大量人员伤亡等重大灾害后果，需要提高设防标准的建筑，简称乙类

D.适度设防类：指使用上人员稀少且震损不致产生次生灾害，允许在一定条件下适度降低要求的建筑，简称丙类

4．建筑工业化的发展主要是指（   ）。

A. 发展预制装配式建筑体系和使现场施工作业工业化

B. 仅指发展预制装配式建筑体系

C. 仅指现场施工作业工业化

D. 仅指施工机械化

二、判断题

(      )1．我国工程设计采用以概率理论为基础、以分项系数表达的极限状态设计方法。

(      )2. 在教育建筑中，幼儿园、小学、中学和大学的教学用房以及学生宿舍和食堂，抗震设防类应不低于重点设防类。

(      ) 3. 工程设计中，只要考虑使用荷载，不需要考虑施工荷载与检修荷载。

(      )4．绿色建筑是指在建筑的全寿命周期内，最大限度地节约资源（节能、节地、节水、节材）、保护环境和减少污染，为人们提供健康、适用和高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑。

（     ）5. 预应力混凝土结构适用于裂缝控制等级较高的结构、对构件的刚度和变形控制要求较高的结构及大跨结构等。

第二章  建筑材料理论与新发展

一、单项选择题

1．低合金高强度结构钢的牌号按硫、磷含量分A，B，C，D，E五个质量等级，其中质量最好的是（    ）。

A.A级

B.C级

C.B级

D.E 级

2．下列表示轻骨料混凝土的强度等级的是（     ）。

A.LC30

B.Q30

C.Mu30

D.C30

3．下列表示屈服强度为460MPa抗震结构用型钢的是（      ）。

A.Q460

B.Q460KZ

C.HRB460

D.CRB460 KZ

4．钢筋的屈服强度特征值为500Mpa的细晶粒热轧带肋钢筋的牌号为（       ）。

A.HPB500

B.HRB500

C.HRBF500

D.CRB550

二、判断题

(      )1．高性能混凝土就是高强混凝土，与耐久性无关。

(      )2．Q420BZ15的含义为：屈服强度为420MPa、质量等级为B，厚度为15mm的低合金高强度结构钢。

(      )3. 蒸压加气混凝土制成的砌块，仅可作为非承重墙体或保温隔热材料。

(      )4. 再生混凝土是指将废弃混凝土破碎、筛分、去除杂物及必要的清洗等工序，加工成一定粒度的骨料或微粒掺合料，再利用于混凝土拌合物，取代全部或部分砂石骨料，这种混凝土称为再生混凝土。

(      )5.自保温砌块(SIB)同时满足力学性能和保温隔热性能要求，因保温材料与建筑物不同寿命，还需要再做保温处理。

# 第三章   地基基础工程

- 一、选择题

1、检验填土压实的控制指标是（     ）。

A．土的含水量	B．土的天然含水量

C．土的干密度		D．土的天然密度

2、挖填土方时计算土方机械生产率、回填土方量、运输机具数量、进行场地平整规划竖向设计、土方平衡调配的重要参数是（     ）。

A．土的含水量	B．土的可松性

C．土的干密度		D．土的天然密度

3、某天然土，土样重100g，烘干后重85 g，则该土样的含水量为（     ）。

A．10%	B．15%	C．17.6%	D．20%

4、某管沟宽度为8m，降水轻型井点在平面上宜采用（     ）布置形式。

A．单排	B．双排	C．环形	D．U形

5、对于直径不大于1200mm的桩，桩端后注浆导管宜沿钢筋笼圆周对称设置（     ）。

A．2根	B．3根	C．6根	D．8根

6、预制混凝土桩起吊时，必须达到设计强度的（     ）。

A．50%	B．70%	C．90%	D．100%

7、预制静压桩的堆放场地要求平整坚实，堆放层数不得超过（     ）。

A．2层	B．3层	C．4层	D．5层

8、静压管桩桩机的压桩力应取单桩竖向承载力标准值的（     ）。

A．1~1.2倍	B．1~1.5倍	C．1.5~2倍	D．1.2~1.5倍

9、当桩需接长时，接头个数不宜超过（     ）。

A．2个	B．3个	C．4个	D．5个

10、深基坑工程分层开挖深度在软土中一般不超过（     ）。

A．0.5m	B．1.0m	C．2.0m	D．3.0m

- 二、判断题

（      ）1、回填土的质量控制是以实际干密度是否达到设计要求的控制干密度为检验标准。

（      ）2、土的天然含水量是指土中水的质量与土总质量之间的比例。

（      ）3、土的干密度一般用环刀法测定。

（      ）4、土的最终可松性系数一般小于最初可松性系数。

（      ）5、轻型井点降水法适于渗透系数为0.1〜20.0m/d 的土。

（      ）6、井点管路系统是由滤管、井点管、弯联管、总管等组成。

（      ）7、面积较大的基坑采用轻型井点降水，井点布置宜采用双排布置。

（      ）8、采用导管法水中灌注混凝土，主要是考虑方便混凝土浇筑。

（      ）9、后注浆钻孔灌注桩，待灌注桩初凝后即需进行注浆施工。

（      ）10、后注浆钻孔灌注桩，注浆总量已达到设计值的75%即可终止注浆。

- 第四章 钢筋混凝土工程施工

- 一、选择题

1、现浇混凝土墙板的模板垂直度主要靠（      ）来控制。

A．对拉螺栓	B．模板卡具	C．斜撑	D．模板刚度

2、梁模板承受的荷载是（      ）。

A．水平力	B．垂直力

C．垂直力和水平力		D．可忽略

3、在常温条件下，墙体拆模时，其混凝土强度必须超过（      ）。

A．0.5N/mm2	B．1.0N/mm2	C．1.2N/mm2	D．1.5N/mm2

4、钢筋的主要机械性能不包括（      ）。

A．抗拉性能	B．塑性变形	C．冷弯	D．抗剪性能

5、钢筋闪光对焊的机理是（      ）。

A．熔化金属加焊条		B．轴向加压顶锻成型

C．高电压的弱电流		D．高电压的高电流

6、除闪光对焊外，所有其它焊接连接方式焊接时均应控制（      ）。

A．焊条质量	B．钢筋种类	C．接头形式	D．电流不能过大

7、钢筋等强代换公式为（      ）。

A．fy2As2≤fy2As1		B．fy1As2≤fy1As1

C．fy2As2≥fy1As1		D．fy2As1≥fy2As2

8、为了防止离析，混凝土自高处倾落的自由高度不应超过（      ）。

A．1m	B．2m	C．3m	D．4m

9、当混凝土浇筑高度超过（      ）时，应采用串筒、溜槽或振动串筒下落。

A．1m	B．2m	C．3m	D．4m

10、在施工缝处继续挠筑混凝土时，先前已浇筑混凝土的抗压强度应不小于（      ）。

A．0.5N/mm2	B．1.0N/mm2	C．1.2N/mm2	D．1.5N/mm2

- 二、判断题

（      ）1、拆模程序一般应是先支先拆，后支后拆，非承重先拆，承重的后拆。

（      ）2、混凝土柱模板主要承受的荷载主要是垂直力和水平力。

（      ）3、混凝土梁模板主要承受的荷载主要是垂直力和水平力。

（      ）4、对后张法预应力混凝土结构构件，应在预应力张拉结束后拆除模板。

（      ）5、非承重模板只要不会损坏混凝土表面即可拆除。

（      ）6、承重模板必须待混凝土达到规定强度才可拆除。

（      ）7、施工现场钢筋代换时，相同级别的钢筋只要代换后截面积不减少就可以满足要求。

（      ）8、考虑到施工现场砂、石料有一定的含水量，应把砼实验室配合比中的水灰比调小一些。

（      ）9、混凝土碳化是造成钢筋腐蚀的原因之一。

（      ）10、严格控制水灰比，可避免混凝土的碳化。

- 第五章 砌筑工程施工

- 一、选择题

1、砂浆应随拌随用，砂浆应分在（      ）内使用完毕。

A．1h	B．2h	C．3h	D．4h

2、砂浆试块一组为（     ）。

A．3块	B．6块	C．9块	D．12块

3、实心墙的斜槎长度不应小于墙高度的（      ）。

A．1/2	B．1/3	C．3/4	D．2/3

4、脚手架的宽度应满足工人操作、材料堆放及运输的要求，一般不得小于（      ）。

A．1.2m	B．1.5m	C．1.8mm	D．2.0m

5、剪刀撑斜杆与地面的倾角宜为（      ）。

A．30~45°	B．30~60°	C．45~60°	D．45~75°

6、扣件式钢管脚手架的连墙件偏离主节点不应超过（      ）。

A．100mm	B．200mm	C．300mm	D．400mm

7、剪刀撑斜杆旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于（      ）。

A．100mm	B．150mm	C．200mm	D．300mm

8、连墙件必须随脚手架逐层拆除，分段拆除高差不应大于（      ）。

A．1步	B．2步	C．3步	D．4步

9、框式脚手架搭设高度一般低于（      ）。

A．18m	B．20m	C．24m	D．28m

10、25m高扣件式钢管井架需设置缆风绳（      ）。

A．1道	B．2道	C．3道	D．无需设置

- 二、判断题

（      ）1、砂浆应随拌随用，当施工期间最高气温超过30℃时，应在拌成后3h内使用完毕。

（      ）2、水泥砂浆与混合砂浆的标准养护条件相同。

（      ）3、砖墙砌体施工过程为：抄平弹线、摆砖样、砌筑、勾缝。

（      ）4、砖运至施工现场后可直接用于砌筑作业。

（      ）5、砖墙拉结筋埋入长度从墙的留槎处算起，埋入长度在任何情况下每边均不得少于500mm。

（      ）6、扣件式钢管脚手架目前得到广泛的应用，虽然其一次投资较大，但其周转次数多，摊销费低。

（      ）7、对于高度在24m以下的单、双排脚手架，均必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑，但无需由底至顶连续设置。

（      ）8、连墙件在立面上宜优先采用菱形布置，也可采用方形、矩形布置。

（      ）9、型钢井架缆风绳与地面夹角要求大于60°。

（      ）10、龙门架构造简单，制作容易，用材少，装拆方便，通常用于多层、小高层建筑施工。

- 第六章 预应力混凝土工程

- 一、选择题

1、预应力混凝土的预压应力是利用钢筋的弹性回缩产生的，一般施加在结构的（      ）。

A．受拉区	B．受压区	C．受力区	D．任意部位

2、预应力混凝土同种钢筋的最大张拉控制应力（      ）。

A．先张法高于后张法	B．先张法低于后张法

C．两者相同		D．不一定

3、先张法施工，放张预应力筋时，若无设计规定，混凝土必须养护到其设计强度的（      ）。

A．50%	B．75%	C．90%	D．100%

4、后张法施工预留孔道的直径一般应比预应力筋的外径大（      ）。

A．5~10mm	B．10~15mm	C．15~20mm	D．15~25mm

5、后张法施工水泥浆及砂浆强度均不应低于（      ）。

A．15MPa	B．20MPa	C．25MPa	D．30MPa

6、无粘结预应力混凝土属（      ）。

A．先张法	B．后张法	C．两者均可	D．均不是

7、后张法施工时，预应力钢筋张拉锚固为后进行的孔道灌浆目的是（      ）。

A．防止预应力钢筋锈蚀	B．增加预应力钢筋与混凝土的粘结力

C．增加预应力构件强度	D．增加预应力构件刚度

8、无粘结预应力筋应（      ）铺设。

A．在非预应力筋安装前	B．在非预应力筋安装完成后

C．与非预应力筋安装同时	D．按照标高位置从上向下

9、预应力混凝土的主要目的是提高构件的（      ）。

A．强度	B．刚度	C．抗裂度	D．B+C

10、无需留孔和灌浆，适用于曲线配筋的预应力施工方法属于（      ）。

A．先张法	B．后张法	C．电热法	D．无粘结预应力

- 二、判断题

（     ）1、预应力混凝土与普通混凝土相比可有效的利用高强钢筋，提高混凝土的抗裂性、刚度，减小构件截面尺寸等优点。

（     ）2、预应力混凝土施工，预应力钢筋张拉控制应力，先张法施工比后张法施工大。

（     ）3、“0→1.05σcon（持荷2分钟）→σcon”与“0→1.03σcon”两种超张拉程序是等效的。

（     ）4、超张拉可比设计要求提高5%，且不超过预应力筋抗拉强度标准值即可。

（     ）5、配筋不多的预应力钢丝放张采用剪切、割断和熔断的方法自两侧向中间逐根进行。

（     ）6、预应力混凝土后张法施工，混凝土是通过预应力钢筋与混凝土的粘结力获得预应力。

（     ）7、预应力混凝土后张法施工，混凝土是通过固定预应力钢筋的锚具获得预应力。

（     ）8、预应力混凝土后张法施工，孔道灌浆是为了增加预应力钢筋与混凝土的粘结力。

（    ）9、预应力混凝土后张法施工，灌浆用水泥浆的水灰比宜为0.4左右。

（    ）10、无粘结预应力筋涂料层的作用是使无粘结筋与混凝土隔离，减少张拉时的摩擦损失，防止无粘结筋腐蚀等。

- 第七章 结构安装工程

- 一、选择题

1、单层工业厂房钢筋混凝土预制柱吊装时，混凝土强度必须达到强度标准值的（      ）。

A．50%	B．75%	C．90%	D．100%

2、当吊车梁高与底宽之比大于（      ）时，可用8号铁丝将梁捆在柱上，以防倾倒。

A．2	B．3	C．4	D．5

3、屋面板对位后，立即进行电焊固定，一般情况下每块屋面板可焊（      ）。

A．1点	B．2点	C．3点	D．4点

4、单层工业厂房钢筋混凝土预制柱与杯口间浇筑（      ）进行最后固定。

A．水泥砂浆	B．水泥浆	C．普通混凝土	D．细豆石混凝土

5、单层工业厂房钢筋混凝土预制柱吊装后主要是校正（      ）。

A．平面位置	B．标高	C．垂直度	D．均不准确

6、屋架的堆放方式除了有纵向堆放外，还具有（      ）。

A．横向堆放	B．斜向堆放	C．叠高堆放	D．就位堆放

7、下列哪种不是柱校正的内容（      ）。

A．标高	B．垂直度校正	C．柱身偏斜	D．平面定位轴线

8、单层工业厂房钢筋混凝土预制柱采用“三点同弧”吊装，三点不包括（      ）。

A．绑扎点	B．柱脚中心	C．柱基础杯口中心	 D．吊点

9、单层工业厂房钢筋混凝土预制柱垂直度偏差值较小时，纠正方法可采用（      ）。

A．打紧或稍放松楔块	B．螺旋千斤顶斜顶法

C．钢管支撑斜顶法		D．千斤顶立顶法

10、常用的检查吊车梁吊装中心线偏差的方法不包括（      ）。

A．通线法	B．平移轴线法	C．边吊边校法	D．仪器法

- 二、判断题

（      ）1、滑行法吊装柱时，柱的平面布置要做到：绑扎点，柱脚中心与柱基础杯口中心三点同弧。

（      ）2、滑行法吊装柱时，柱的平面布置要做到：绑扎点，基础杯口中心二点同弧。

（      ）3、柱子采用浇灌细豆石混凝土最后固定时，混凝土应一次整体浇筑。

（      ）4、吊车梁对位过程中可用撬棍顺纵轴线方向撬动吊车梁。

（      ）5、某吊车梁高宽比为6，则其对位后，无需采取临时固定措施，起重机即可松钩移走。

（      ）6、屋架焊接时，先焊接屋架两端成对角线的两侧边，再焊另外两边。

（      ）7、屋面板的吊装次序，应自屋脊左右对称地逐块吊向两边檐口。

（      ）8、综合吊装法是装配式单层工业厂房结构安装经常采用的方法。

（      ）9、预制阶段柱的平面布置，对于旋转法吊柱，柱纵向布置。

（      ）10、劲性柱节与节之间，在吊装过程中一般利用点焊进行临时连接。

- 第八章  防水工程

- 一、选择题

1、地下防水构造附加防水层做法不包括（      ）。

A．防水混凝土	B．卷材防水	C．涂膜防水	D．防水砂浆

2、为满足防水要求，墙体水平施工缝应留在高出底板表面不小于（      ）的墙体上。

A．100mm	B．200mm	C．300mm	D．400mm

3、选用的遇水膨胀止水条（胶）7d 的净膨胀率不宜大于最终膨胀率的（      ）。

A．50%	B．60%	C．70%	D．80%

4、为满足防水要求，施工缝距孔洞边缘不应小于（      ）。

A．100mm	B．200mm	C．300mm	D．400mm

5、防水工程中，后浇缝补缝施工应与原浇混凝土间隔不少于（      ）。

A．14d	B．28d	C．35d	D．42d

6、屋面防水找平层宜设置分格缝，缝宽宜为（      ）。

A．10mm	B．20mm	C．30mm	D．40mm

7、当屋面坡度大于15%或受振动时，沥青防水卷材的铺贴要求为（      ）。

A．平行屋脊		B．垂直屋脊

C．中间平行屋脊，靠墙处垂直屋脊	D．靠墙处平行屋脊，中间垂直屋脊

8、涂膜防水施工时外界的环境温度不小于（      ）。

A．-5℃	B．0℃	C．5℃	D．不限定

9、涂膜防水工程施工的成膜厚度符合设计要求，一般为（      ）。

A．1mm	B．1.5mm	C．2mm	D．3mm

10、防水混凝土施工缝的构造形式不包括（      ）。

A．平缝加止水板		B．平缝外贴防水层

C．平缝加止水条		D．企口缝

- 二、判断题

（      ）1、地下防水工程，拱（板）墙结合的水平施工缝，宜留在拱（板）墙接缝线以下150〜300mm处。

（      ）2、地下防水工程，后浇缝补缝施工，施工期的温度宜尽量与缝两侧混凝土施工时的温度保持相同。

（      ）3、在地下防水混凝土结构中，施工缝是防水薄弱部位之一。

（      ）4、沥青卷材，其圆角的半径应不小于20mm。

（      ）5、铺贴防水卷材前，在基面上进行适量洒水，保证基面湿润即可。

（      ）6、按墙体结构与卷材的位置不同，可分为外贴法和内贴法两种。

（      ）7、屋面防水与地下防水类似，均应根据建筑物的类别、重要程度、使用功能要求确定防水等级，并应按相应等级进行防水设防。

（      ）8、当屋面坡度小于3％时，卷材宜垂直于屋脊铺贴。

（      ）9、卷材铺贴应按“先高后低，先远后近”的顺序进行，即高低跨屋面，先铺高跨后铺低跨。

（      ）10、涂膜防水工程施工，成膜厚度则采用针测法或切20×20mm块检验。

- 第九章 季节性施工

- 一、选择题

1、砌体工程应采取冬期施工措施，是当室外日平均气温连续（      ）稳定低于5℃。

A．24h	B．3d	C．5d	D．7d

2、适宜采用掺盐砂浆法施工的是（      ）。

A．使用湿度大于80％的建筑物	B．接近高压电路的建筑物

C．对装饰有特殊要求的建筑物	D．处于地下水位变化范围外的结构

3、采用掺盐法进行施工，如果氯盐掺量大于（      ），砂浆的后期强度会显著降低。

A．5%	B．10%	C．15%	D．20%

4、采用掺盐法进行施工，对砌筑承重结构的砂浆强度等级与按常温施工时（      ）。

A．相同	B．提高一级	C．提高二级	D．设计规定

5、采用掺盐法进行施工，砂浆搅拌时间应比常温季节（      ）。

A．相同	B．增加一倍	C．增加二倍	D．设计规定

6、掺盐砂浆法砌筑砖砌体，水平缝和垂直缝的厚度和宽度，应控制在（      ）。

A．6~8mm	B．8~10mm	C．10~12mm	D．不限定

7、冻结法施工中采用采用水平分段施工时，每天砌筑高度和临时间断处均不宜大于（      ）。

A．1m	B．1.2m	C．1.5m	D．不限定

8、砌体解冻时，其下沉量比常温施工大约增加（      ）。

A．5％～10％	B．10％～15％	C．5％～15％	D．10％～20％

9、冬期施工混凝土搅拌时间应比常温搅拌时间延长（      ）。

A．10~30s	B．30~60s	C．1min~1.5min	D．2min

10、混凝土冬期施工分层浇筑时，分层厚度不应小于（      ）。

A．100mm	B．200mm	C．300mm	D．400mm

- 二、判断题

（      ）1、砖石砌体工程的冬期施工可采用掺盐砂浆法、冻结法或其它施工方法。

（      ）2、配筋、钢埋件无可靠的防腐处理措施的砌体，一般采用掺盐砂浆法进行冬期施工。

（      ）3、对砌筑承重结构拌和砂浆前要对原材料加热，且应优先加热砂。

（      ）4、采用冻结法砌筑时，一般采用梅花丁的砌筑方法。

（      ）5、混凝土受冻临界强度的确定与其施工方法有关。

（      ）6、混凝土冬期施工，混凝土拌合物的入模温度不宜低于0℃。

（      ）7、当采用蓄热法、暖棚法、加热法施工时，采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥配制的混凝土，不应低于设计混凝土强度等级值的30%。

（      ）8、冬期施工混凝土强度试件的留置除应符合现行国家当混凝土达允许受冻临界强度后再受冻，则其解冻后标养至28d，其最终强度损失不大于10%，此时混凝土受冻的强度则成为混凝土受冻临界强度。

（      ）9、大体积混凝土冬期施工，浇上层时，下层温度≮0℃。

（      ）10、大雨、暴雨天气，一般情况下，不应进行混凝土露天浇筑。

- 第十章 建筑工程绿色施工技术

- 一、选择题

1、利用钢筋尾料制作马凳、土支撑，属于绿色施工的（      ）。

A．节材与材料资源利用	B．节水与水资源利用

C．节能与能源利用		D．节地与土地资源保护

2、在民工生活区进行每栋楼单独挂表计量，以分别进行单位时间内的用电统计，并对比分析，属于绿色施工的（      ）。

A．节材与材料资源利用	B．节水与水资源利用

C．节能与能源利用		D．节地与土地资源保护

3、利用消防水池或沉淀池，收集雨水及地表水，用于施工生产用水，属于绿色施工的（      ）。

A．节材与材料资源利用	B．节水与水资源利用

C．节能与能源利用		D．节地与土地资源保护

4、对办公室进行合理化布置，两间办公室设成通间，减少夏天空调、冬天取暖设备的使用数量、时间及能量消耗，属于绿色施工的（      ）。

A．节材与材料资源利用	B．节水与水资源利用

C．节能与能源利用		D．节地与土地资源保护

5、加气混凝土砌块必须采用手锯开砖，减少剩余部分砖的破坏，属于绿色施工的（      ）。

A．节材与材料资源利用	B．节水与水资源利用

C．节能与能源利用		D．节地与土地资源保护

6、施工现场材料仓库、钢筋加工厂、作业棚、材料堆场等布置靠近现场临时交通线路，缩短运输距离，属于绿色施工的（      ）。

A．节材与材料资源利用	B．节水与水资源利用

C．节能与能源利用		D．节地与土地资源保护

7、现场对已有施工机械、探照灯及零星作业电焊机的用电计量分别挂表计量用电量，属于绿色施工的（      ）。

A．节材与材料资源利用	B．节水与水资源利用

C．节能与能源利用		D．节地与土地资源保护

8、临时设施采用节能材料，墙体、屋面使用隔热性能好的材料，属于绿色施工（      ）。

A．节材与材料资源利用	B．节水与水资源利用

C．节能与能源利用		D．节地与土地资源保护

9、项目部用绿化代替场地硬化，减少场地硬化面积，属于绿色施工的（      ）。

A．节材与材料资源利用	B．节水与水资源利用

C．节能与能源利用		D．节地与土地资源保护

10、合理安排施工流程，避免大功率用电设备同时使用，降低用电负荷峰值，属于绿色施工的（      ）。

A．节材与材料资源利用	B．节水与水资源利用

C．节能与能源利用		D．节地与土地资源保护

- 二、判断题

（      ）1、绿色施工表现为一种过程；绿色建筑表现为一种状态。

（      ）2、绿色施工即指在工程施工中实施封闭施工，没有尘土飞扬，没有噪声扰民等。

（      ）3、实施绿色施工，主要是对现场施工进行控制。

（      ）4、透水混凝土、再生混凝土均为《建筑业10项新技术(2010年版)》列出的绿色施工技术。

（      ）5、绿色施工评价应以建筑工程施工过程为对象进行评价，评价的对象可以是施工的任何阶段或分部分项工程。

（      ）6、发生重大质量事故，经有效整改后，仍可评为绿色施工合格项目。

（      ）7、施工管理不作为绿色施工评价指标。

（      ）8、绿色施工项目自评价次数每月不应少于一次，且每阶段不应少于一次。

（      ）9、绿色施工评价直接由建设单位、监理单位或其他评价机构验收评价。

（      ）10、绿色施工评价控制项指标，应根据实际发生项执行的情况计分。

# 下篇 建筑工程施工管理

第一章  建筑工程项目管理规划

一、选择题

1、项目管理规划包括两类文件：一类是项目管理规划大纲，是由企业管理层在投标之前编制的。另一类是项目管理实施规划，是在项目开工之前由（   ）主持编制的，目的在于指导施工项目实施阶段管理的文件。

A．企业管理层                      B．项目经理

C．建设单位                        D．设计单位

2、根据《建设工程项目管理规范》（GB/T 50326/2006），项目管理规划应包括项目管理规划大纲和（   ）两类文件。

A．项目管理计划                    B．项目管理实施细则

C．项目管理操作规划                D．项目管理实施规则

3、建设工程项目管理规划大纲的（   ）特点，是企业通过承揽项目所期望的经济效果。

A．内容具有纲领性                  B．追求经济效益

C．中标前规划                      D．为投标签约提供依据

4、不属于项目基本情况描述的是（   ）。

A．工程规模                        B．投资规模

C．建设地点                        D．自然条件

5、建筑工程项目质量管理规划包括质量目标规划和（   ）。

A．主要的施工方案描述              B．工程美观

C．进度完成计划                    D．费用最优

6、在管理过程中，事先有策划，过程中有办法及制度，目标明确，安排得当，措施得力，体现了施工项目管理规划的（   ）特点。

A．追求管理效益                    B．内容有实施性

C．明确性                          D．具体性

7、建筑工程项目环境管理规划应根据施工工程范围、工程特点、性质、环境、（   ）要求等的不同，按照需要增加一些其他内容。

A．项目业主                        B．设计单位

C．建设工程师                      D．项目经理

8、项目范围管理应作为项目管理的基础工作，并贯穿于项目的全过程。（   ）应确定项目范围管理的工作职责和程序，并对范围的变更干扰进行检查、分析和处置。

A．项目经理                        B．组织

C．企业                            D．业主

二、判断题

（   ）1、项目管理规划大纲和项目管理实施规划，前者是后者的编制依据，后者是前者的延续、具体化。

（   ）2、项目管理规划应是集成化的，规划所涉及的各项工作之间应有很好的衔接。

（   ）3、可行性研究报告是项目管理实施规划的编制依据之一。

（   ）4、项目管理规划大纲的主要目标是施工效率和效益。

（   ）5、项目范围管理规划应以确定并完成项目目标为根本目的，通过明确项目有关

各方的职责界限，以保证项目管理工作的充分性和有效性。

（   ）6、项目范围管理的对象应包括为完成项目目标所必须的专业工作。

（   ）7、施工合同属于项目管理规划大纲的编制依据。

（   ）8、编制项目管理实施规划的第一个程序是对项目管理目标责任书进行分析。

第二章  建筑工程项目成本管理

一、选择题

1、工程施工成本是建筑生产和销售中所发生的活劳动和物化劳动的消耗总和，下列不应包括在施工成本中的是（   ）。

A．消耗的主辅材料、构配件、周转材料的摊销费或租赁费

B．劳动者为社会所创造的价值

C．施工机械的使用费或租赁费

D．支付给生产工人的工资和奖金

2、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44号），下列费用中，应计入措施费用的是（   ）。

A．检验试验费                            B．总承包服务费

C．施工机具使用费                        D．工程定位复测费

3、直接成本是指施工过程中耗费的，用于构成工程实体或有助于工程实体形成的各项费用支出，是可以直接计入工程对象的费用，包括人工费、材料费、施工机具使用费和（   ）。

A．施工机械安拆费                        B．施工机械场外运费

C．燃料动力费                            D．施工措施费

4、建筑安装工程费中的税金是指（   ）。

A．营业税、增值税和教育费附加

B．营业税、固定资产投资方向调节税和教育费附加

C．营业税、城乡维护建设税、教育费附加和地方教育附加

D．营业税、城乡维护建设税和固定资产投资方向调节税

5、以下不属于间接成本的是（   ）。

A．交通差旅费                            B．财产保险费

C．脚手架工程费                          D．管理人员工资

6、工程排污费属于（   ）。

A．规费                                  B．企业管理费

C．税金                                  D．措施项目费

7、费用偏差值（CV）是指检查期间已完工程量的预算成本与已完工程量的实际费用之间的差异，当CV为正值时表示（   ）。

A．实际费用超过预算值，即超支            B．实际费用与预算费用相符

C．实际费用低于预算值，即有节余或效率高  D．没有实际意义

8、某土方工程，月计划工程量2800m3，预算单价25元/ m3；到月末时已完成工程量3000 m3，实际单价26元/ m3。对该项工作采用赢得值法进行偏差分析的说法，正确的是（   ）。

A．已完成工作实际费用为75000元

B．费用绩效指标＞1，表明项目运行超出预算费用

C．进度绩效指标＜1，表明实际进度比计划进度拖后

D．费用偏差为-3000元，表明项目运行超出预算费用

二、判断题

（   ）1、施工成本由直接成本和间接成本组成，但不包括利润和税金，是建筑安装工程费用的重要组成部分。

（   ）2、建筑安装工程费按照费用构成要素划分，由人工费、材料（包含工程设备）费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金组成。

（   ）3、安全文明施工费、夜间施工增加费、脚手架工程费等计入间接成本。

（   ）4、根据价值工程原理，价值系数小于1的项目，应该在功能水平不变的条件下降低成本，或者在成本水平不变的条件下提高功能。

（   ）5、已完工作量的预算值曲线是项目控制的基准曲线。

（   ）6、BCWP的含义是对应已完工作量实际上消耗的费用，逐项记录实际消耗的费用并逐月累加，即可生成这条实耗值曲线。

（   ）7、CPI是指预算费用与实际费用值之比，当CPI＞1表示实际费用低于预算费用，表示效益好或效率高。

（   ）8、施工项目成本核算是指项目施工过程中的各项费用的核算。

第三章  建筑工程项目进度管理

一、选择题

1、进度管理中的最重要指标是（   ）。

A．持续时间                           B．已完工程的价值量

C．资源消耗指标                       D．工程活动的结果状态数量

2、整个项目进度控制中最困难、最关键的内容是（   ）。

A．项目进度计划                       B．项目进度实施

C．项目进度检测                       D．项目进度调整

3、编制进度计划的作用不包括（   ）。

A．确定各个施工项目及其主要工程工种   B．确定建筑施工现场的劳动力、材料等

C．确定施工机具的需要数量和调配情况   D．跟踪检查、数据采集和偏差分析

4、能够清楚地表达活动的开始时间、结束时间和持续时间的进度表示方法是（   ）。

A．曲线法                             B．网络图

C．横道图                             D．列举法

5、当网络图中某一非关键工作的持续时间拖延△，且大于该工作的总时差TF时，网络计划总工期将（      ）。

A．拖延△      B.拖延△＋TF     C.拖延△－TF          D.拖延TF－△

6、可以形象、直观地反映实际进度与计划进度的比较情况的是（   ）。

A．横道图比较法                       B．S形曲线比较法

C．列表表现法                         D．前锋线法

7、若进度偏差已影响计划工期，且有关后续工作之间逻辑关系允许改变，则通过（   ）缩短工期往往简便易行且效果显著。

A．改变后续工作的逻辑关系             B．缩短某些工作的持续时间

C．改变项目的总时差                   D．改变项目的自由时差

8、如果工作的进度偏差未超过该工作的（   ），则此进度偏差不影响后续工作，因此，原计划进度可以不作调整。

A．总时差                             B．自由时差

C．最长持续时间                       D．最短工作时间

二、判断题

（   ）1、进度控制和工期控制的总目标是一致的，因此说进度控制就是工期控制。

（   ）2、横道图所表达的信息较少，很难表达工程活动之间的逻辑关系。

（   ）3、由不同功能的计划构成进度计划可以分为：（1）总进度计划；（2）项目子系统进度计划；（3）项目子系统中的单项工程进度计划。

（   ）4、网络图有其不足之处，不像横道图那么直观明了，但这可以通过绘制时标网络图得到弥补。

（   ）5、工作最迟时间参数受到紧后工作的约束，故其计算顺序应从起点节点起，顺着箭线方向依次逐项计算。

（   ）6、对应于任意检查日期和相应的实际S形曲线上的一点，若该点位于S形曲线右侧则表示实际进度比计划进度超前。

（   ）7、分析时间是否影响工期时，只要分析该工作的总时差。

（   ）8、如果工作的进度偏差大于该工作的自由时差，则此进度偏差将其后续工作产生影响。

第四章  建筑工程项目质量管理

一、单选题

1、工程项目质量形成的第一个阶段是（   ）。

A．工程设计                             B．项目决策

C．项目可行性研究                       D．工程施工

2、项目的（   ）直接影响项目的决策质量和设计质量。

A．施工                                 B．可行性研究

C．运营                                 D．竣工验收

3、（   ）是施工单位在施工前或施工过程中，对工程的施工质量和管理人员的工作质量自行检查复核的一项重要工作。

A．设立质量控制点                       B．技术交底

C．技术复核                             D．竣工验收

4、TQC的主要特点是以（   ）为宗旨；领导参与质量方针和目标的制定；提倡预防为主、科学管理、用数据说话等。

A．保证质量                             B．顾客满意

C．进度优先                             D．全面质量

5、在工程实践中，质量事故是指不符合《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013的规定，达不到《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50153-2008的要求，直接经济损失在（   ）以上的质量事件。

A．5000元（含5000元）                 B．3000元（含3000元）

C．6000元（含6000元）                 D．2000元（含2000元）

6、（    ）又称为管理图，是能够表达施工过程中质量波动状态的一种图形。

A．控制图                              B．直方图

C．排列图                              D．因果分析图

7、三阶段控制原理就是事前控制、（   ）和事后控制，这三个阶段构成了工程项目质量控制的系统过程。

A．过程控制                            B．中间环节控制

C．事中控制                            D．阶段控制

8、TQC同样应贯彻如下三全管理的思想和方法，全过程的质量管理、（   ）、全方位的质量管理。

A．全面的质量管理                      B．全员的质量管理

C．全身的质量管理                      D．全天的质量管理

二、判断题

（   ）1、影响工程项目质量的因素有人工、材料、机械、天气以及方法。

（   ）2、单位工程一次核验合格率是考核施工企业对工程进度保证程度的指标。

（   ）3、工程质量事故是指由于质量不合格或者质量缺陷，而引发或者造成的经济损失、工期延误或危及人的生命安全和社会正常秩序的事件。

（   ）4、项目质量控制的基本工作方法为PDCA循环法，PDCA即计划（plan）、执行（do）、检查（check）、处理(action)四个阶段。

（   ）5、施工项目质量计划就是将施工项目及其合同的特定要求与现行的通用质量体系程序相结合。

（   ）6、三阶段控制原理就是事前控制、事中控制和事后控制，这三个阶段构成了工程项目质量控制的系统过程。

（   ）7、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）于2014年6月1日起实施，原《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）同时废止。

（   ）8、因果分析图法又称特性要因图、树枝图或者鱼刺图，是用来寻找进度问题产生原因的有效工具。

第五章  建筑工程项目合同管理

一、选择题

1、在（   ）合同中，业主需承担项目实际发生的一切费用，因此也就承担了项目的全部风险，而承包单位由于无风险，其报酬往往也较低。

A．总价合同                           B．单价合同

C．成本加酬金                         D．施工合同

2、在引起索赔事件第一次发生之后的（   ）天内，承包商将他的索赔意向以书面形式通知监理工程师，同时将一份副本呈交业主。

A．25                                 B．26

C．30                                 D．28

3、常用的费用索赔的计算方法有总费用法、修正总费用法和（   ）。

A．分项计算法                         B．分类计算法

C．单项费用法                         D．分析计算法

4、AIA系列合同是由（   ）发布的。

A．英国建筑师协会                     B．美国建筑师学会

C．中国建筑师学会                     D．法国建筑师协会

5、示范文本合同文件的优先顺序，除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序为（   ）。

A．合同协议书、合同招标文件、中标通知书（如果有）

B．合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）

C．招标文件、合同协议书、投标函及其附录（如果有）

D．合同协议书、专用合同条款及其附件、招标文件、通用合同条款

6、从完成承包的内容进行划分，建设工程合同可以分为建设工程勘察合同、（   ）和建设工程施工合同三类。

A．建设工程设计合同                   B．建设工程管理合同

C．单价合同                           D．总价合同

7、施工合同的订立则需要经过（   ）、要约、承诺三个阶段。

A．邀请                               B．邀约

C．要约邀请                           D．申请

8、工期索赔的计算方法有网络分析法、其他方法、（   ）三种方法

A．图标分析法                         B．比例分析法

C．表格分析法                         D．计算分析法

二、判断题

（   ）1、施工合同的变更是指当事人对已经发生法律效力、但是尚未履行或者尚未完全履行的施工合同，进行修改或者补充所达成的协议。

（   ）2、《建设工程施工合同（示范文本）》（13版）由“招标书”、“通用条款”、“专用条款”、三部分组成，并附有十一个附件。

（   ）3、施工合同的订立则需要经过要约邀请、要约、承诺三个阶段。

（   ）4、从承发包的不同范围和数量进行划分，可以将建设工程合同分为建设工程总承包合同、建设工程承包合同、分包合同。

（   ）5、为了达到索赔成功的目的，承包商必须进行大量的索赔论证工作，以大量的证据证明自己拥有索赔的权利和应得的索赔款额和索赔工期。

（   ）6、发出索赔意向通知后26天内，承包商向监理工程师（业主）提交一份延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料。

（   ）7、NEC可用于包括土木、电气、机械和房屋建筑在内的传统类型的工程或施工，也可用于承包商负有的一部分、全部设计职责及没有设计职责的工程。

（   ）8、索赔作为一种合同赋予双方的具有法律意义的权利主张，其主体是双向的。在工程的实施过程中，不仅承包商可以向业主索赔，业主同样也可以向承包商索赔。

第六章  建筑工程项目职业健康安全管理

一、选择题

1、职业伤害事故按其后果严重程度分类，属于重大伤亡事故的是在一次事故中死亡（   ）的事故。

A．1人及以上                           B．3人及以上

C．3至5人                             D．10人及以上

2、施工安全控制的过程和内容（   ）。

①确定项目的安全目标，②编制项目安全技术措施计划，③安全技术措施计划的验证，④安全技术措施计划的落实和实施，⑤持续改进。

A．①②③④⑤                          B．①③②④⑤

C．①②④③⑤                          D．①③②⑤④

3、按事故后果的严重程度可分为（   ）。

A．轻伤事故、重伤事故、死亡事故、特大伤亡事故、超大伤亡事故

B．死亡事故、重伤事故、重大伤亡事故、超大多伤亡事故

C．轻伤事故、重伤事故、死亡事故、重大伤亡事故以及急性中毒事故

D．微伤事故、轻伤重放、死亡事故、重大伤亡事故、急性中毒事故等

4、安全事故的处理程序是（   ）。

A．报告安全事故，调查对事故责任者进行处理，编写事故报告并上报

B．报告安全事故，处理安全事故，调查安全事故，对责任者进行处理，编写报告并上报

C．报告安全事故，调查安全事故，处理安全事故，对责任者进行处理，编写报告并上报

D．报告安全事故，处理安全事故，调查安全事故，对责任者进行处理

5、职业健康安全教育的内容包括（   ）。

A．安全生产思想教育、安全知识教育、安全技能教育、安全法制教育等。

B．安全生产思想教育、安全常识教育、安全技能教育、安全法制教育等

C．安全生产认识教育、安全知识教育、安全防护教育、安全法制教育等

D．安全生产思想教育、安全知识教育、安全防护教育、安全法制教育等

6、安全检查的形式不包括（   ）。

A．上级检查和相互检查                  B．定期检查和经常性检查

C．专业性检查和自行检查                D．经常性检查和季节性检查

7、职业健康安全管理中，伤亡事故的调查处理程序是（   ）。

A．现场勘察、组织事故调查组、分析事故原因

B．抢救伤员、组织事故调查组、分析事故原因

C．组织事故调查组、抢救伤员、分析事故原因

D．组织事故调查组、现场勘察、分析事故原因

8、根据建筑行业和施工现场的具体情况，施工项目职业危害不包括（   ）。

A．生产性粉尘的危害                   B．辐射的危害

C．过度劳作的危害                     D．焊接作业产生的金属烟雾危害

二、判断题

（   ）1、施工安全控制的基本要求中，要求施工单位必须取得安全行政主管部门颁发的“安全施工许可证”后才可开工。

（   ）2、建筑工程项目安全检查的目的是为了消除隐患、防止事故、改善劳动条件及提高员工安全生产意识，是安全控制工作的一项重要内容。

（   ）3、职业健康安全管理体系的作用，能使组织的职业健康安全管理由主动自愿行为转变为被动强制行为。

（   ）4、分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由总包单位承担主要责任。

（   ）5、在确定事故责任者时，因缺少职业健康安全规章制度而发生的事故，由生产组织者负责。

（   ）6、职业健康安全通常指影响作业场所内工作人员的健康安全的条件和因素。

（   ）7、施工项目职业健康安全事故分为两大类型，即职业伤害事故与职业病。

（   ）8、安全计划应在项目实施前制定，经项目经理批准后实施，在实施过程中不能更改。

（   ）9、安全专项施工方案应由施工企业专业工程技术人员编制，由施工企业技术部门的专业工程技术人员及监理单位专业监理工程师审核。

第七章  建筑工程项目资源管理

一、单项选择题

1、下列属于建筑工程项目资源管理的内容的是（   ）。

A．信息管理                         B．施工管理

C．技术管理                         D．风险管理

2、人力资源需求计划要紧紧围绕（   ）的实施进行编制。

A．施工项目总进度计划               B．施工管理计划

C．施工组织设计                     D．人力资源配置计划

3、动态控制是资源管理目标的过程控制，下列属于动态控制的是（   ）。

A．资源的合理选择                   B．对资源利用率和使用效率的监督

C．内部资源的供应和使用             D．编制资源的优化配置计划

4、编制项目资源计划是（   ）中的一项重要内容。

A．施工管理计划                     B．项目管理实施规划

C．进度计划                         D．施工组织设计

5、施工企业所属的机械经营单位与施工单位之间的机械租赁属于（   ）。

A．内部租赁                         B．社会租赁

C．融资性租赁                       D．服务性租赁

6、经过走合磨损，光洁度提高了，磨损较少，在较长时间内基本处于稳定的均匀磨损状态，这个阶段属于（   ）。

A．磨合磨损                         B．正常性磨损

C．事故性磨损                       D．意外磨损

7、根据FIDIC条件规定，月末承包商提交该月工程进度账单，由工程师在（   ）天内审核并递交业主。

A．15                               B．12

C．24                               D．28

8、如发包人不能按期支付工程进度款且超过合同支付的最后期限，（   ）应向发包人出具付款违约通知书，并按银行的同期贷款利率计息。

A．项目经理部                       B．总承包人

C．生产经理                         D．财务经理

二、判断题

（   ）1、实施阶段虽然与决策阶段相比资源消耗较少，但对整个工程项目总体投资的影响程度却是最重要的。

（   ）2、优化资源配置是资源管理目标的计划预控，通过项目管理实施规划和施工组织设计予以实现。

（   ）3、项目的资金管理要以保证收入、节约支出、防范风险和提高经济效益为目的。

（   ）4、对资源使用效果进行分析，一方面是对管理效果的总结，找出经验与问题，评价管理活动；另一方面又为管理者提供储备与反馈信息，以指导以后的管理工作。

（   ）5、人力资源配置就是市场资源配置。

（   ）6、合理使用机械设备应贯彻“人机固定”原则，实行定机、定人、定岗位。

（   ）7、隔一定周期，需要占用机械设备运转时间而停工进行的保养是例行保养。

（   ）8、更换与修复设备的主要零部件和数量较多的其他磨损件属于大修。

第八章  建筑工程项目环境管理和现场管理

一、选择题

1、环境管理体系的概念及定义为（   ）。

A．客观的获得审核证据并予以评价，以判断组织的环境管理体系是否符合规定的审核标准

B．整个管理体系的一个部分，包括为制定、实施、实现、评审和保持环境方针所需的组织机构、计划活动等

C．组织依据其环境方针、目标和指标，对其他的环境因素进行控制所得的结果

D．组织依据其环境方针规定所要实现的总体环境目的，如可行应予以量化

2、PDCA循环是指（   ）。

A．检查、协调、计划、实施           B．策划、实施、检查、评审和改进

C．策划、处理、检查、实施           D．策划、检查、实施、评审和改进

3、5S活动是指对施工现场中各个生产要素所处的状态不断地进行整理、整顿、清扫、（   ）、素养。

A．节约                             B．服务

C．清洁                             D．坚持

4、施工现场的主要标准包括（  ）。

A．活动类标准                       B．技术类标准

C．行为类标准                       D．管理类标准

5、防止噪声污染措施时，下列哪些不属于降低噪声的方法的是（   ）。

A．防震                             B．阻尼

C．隔振                             D．吸声

6、职业健康安全标志是指在操作人员容易产生错误，有造成事故危险的场所，为了确保职业健康安全所采取的一种标示。该标志中不包括下列哪类标志（   ）。

A．禁止标志                        B．警告标志

C．指令标志                        D．交通标志

7、高度超过24m的工程应设置消防竖管，管径不得少于（   ）mm，并随楼层的升高每隔一层设一处消火栓口，配备水龙带。消防水管位置应在施工立体组织设计中确定。

A．45                              B．55

C．65                              D．75

8、现场的临时维护包括周边维护和措施性维护。周边维护是指现场周围的维护，如市区工地的维护设施高度应不低于（   ）m，临街的脚手架也应当设置相应的维护设施。

A．2.5                             B．1.5

C．2.0                             D．1.8

二、判断题

（   ）1、环境管理体系的基本内容由5个一级要素和17个二级要素构成。

（   ）2、合理定置就是将施工现场所需的物在空间上合理布置，实现人与物、人与场所、物与场所、物与物之间的最佳配合，使施工现场秩序化、标准化和规范化，以体现文明施工水平。

（   ）3、施工员是环保工作的第一责任人，是施工现场环境保护自我监控体系的领导者和责任者。

（   ）4、开展现场管理标准化的内涵是动员全体职工，围绕项目施工全过程的一切工作内容和目的，依据国家（行业）和企业制定的各种有关标准和规定而开展的规范化、制度化的现场管理活动，是在施工现场具体实施、落实各种既定标准的工作。

（   ）5、目视管理形象、直观、简便、适用、透明，便于项目参与人员的自我管理和自我控制，是一种符合建筑业现代化施工要求和生理及心理需要的科学管理方法。

（   ）6、场容管理要划分现场参与单位的责任区，各自负责所管理的场区。划分的区域应固定不变，便于管理。

（   ）7、室外消防通道的宽度不得少于2.5m。消防车道不能环形的，应当在适当地点修建车辆回转场地。

（   ）8、保安管理的目的是做好施工现场的安全保卫工作，采取必要的防盗措施，防止无关人员进入和不良行为的发生。

（   ）9、设置职业健康安全标志的目的，是为了引起人们对不安全因素的注意，预防事故的发生。

第九章  建筑工程信息管理与沟通管理

一、选择题

1、工程项目管理的主要方法是控制，控制的基础是（   ）。

A．信息                                B．沟通

C．记录                                D．管理

2、按项目的分解结构，对信息进行分类，可分为（   ）。

A．设计准备、设计、招投标和施工过程等

B．组织类信息、管理类信息、经济类信息、技术类信息和法规类信息

C．子项目1、子项目2等

D．投资控制、进度控制、质量控制等

3、在工程项目实施过程中产生了几种重要的流动过程，构成项目的实施过程和管理过程是（   ）。

A．工作流                             B．物流

C．资金流                             D．信息流

4、对项目管理有特别重要的意义，将项目管理的各个管理职能、项目组织，将项目与环境结合在一起的是（   ）。

A．工作流                             B．物流

C．资金流                             D．信息流

5、PMIS的基本任务是（   ）。

A．安全地获取、记录、寻找和查询项目信息

B．辅助项目管理者进行有效的项目管理

C．对工程项目内、外部各种信息进行及时处理

D．对信息流进行跟踪

6、工程项目信息管理系统各个子系统的功能包括多个子系统，以下不属于进度控制子过程的是（   ）。

A．进度变化趋势预测                  B．计划—实际进度比较分析

C．材料、设备验收记录、查询          D．编制项目进度计划

7、在链式、轮式、环式、全通道式、Y式五种沟通渠道中，在沟通过程中，信息精确度最高的是（   ）。

A．链式                              B．轮式

C．环式                              D．全通道式

8、下列不属于正式沟通的是（   ）。

A．私下交谈                      B．文件

C．上下级之间、同事之间的正式接触    D．命令

二、判断题

（   ）1、项目的物质生产过程，是由物流引起的工作流表现的。

（   ）2、把收集到的数据和信息进行鉴别、选择、核对、合并、排序、更新、计算、汇总、转储，生成不同形式的数据和信息的过程是工程信息的加工过程。

（   ）3、工程管理信息化指的是工程管理信息资源的开发和利用，但不包括信息技术在工程管理中的开发和利用。

（   ）4、投资控制、进度控制、质量控制、合同管理和信息管理有关的信息属于组织类工程信息。

（   ）5、沟通是组织协调的手段，是解决组织成员间障碍的基本方法，组织协调的程度和效果，常常依赖于各项目参加者之间沟通的程度。

（   ）6、项目外部沟通是指组织与项目各相关方进行的沟通。

（   ）7、项目经理和项目经理部是整个项目组织沟通的中心。

（   ）8、承包商与项目管理者（监理）没有直接的合同关系，因此他们不需要接受项目管理者的领导、组织、协调和监督。

第十章  建筑工程项目收尾管理

一、选择题

1、建筑工程项目收尾管理工作的具体内容不包括（    ）。

A．项目竣工收尾                       B．项目竣工验收

C．项目竣工后评价                     D．项目竣工回访保修

2、建设单位应在工程竣工验收（   ）日前，向建设工程质量监督机构申领《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》和《建设工程竣工验收报告》。

A．7                                  B．14

C．28                                 D．30

3、根据《建设工程质量管理条例》规定，建设工程实行质量保修制度。屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为（   ）年。

A．2                                  B．3

C．5                                  D．10

4、建设工程项目考核评价的定量指标，是指反映项目实施成果，可做量化比较分析的专业技术经济指标。定量指标的内容应按项目评价的要求确定，不包括（   ）。

A．成本                               B．职业健康安全

C．环境保护                           D．社会效益

5、发包人在收到竣工结算报告及结算资料后（   ）天内仍不支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价转让，也可以由承包人申请法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

A．56                                 B．28

C．14                                 D．7

6、发包人收到承包人递交的竣工报告及结算资料后（   ）天内不支付工程竣工结算价款，从第（   ）天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。

A．29、30                             B．28、29

C．28、15                             D．14、15

7、施工项目竣工资料主要由工程施工技术资料、工程质量保证资料、（   ）、竣工图以及其他资料构成。

A．工程检验评定资料                   B．工程职业健康安全资料

C．工程环境保护资料                   D．工程项目管理资料

8、建筑工程项目收尾管理是指对项目的收尾、试运行、竣工验收、竣工结算、（   ）、考核评价和回访保修等进行的计划、组织、协调和控制等活动。

A．竣工后评价                         B．竣工审计

C．竣工决算                           D．竣工审核

二、判断题

（   ）1、项目竣工结算是由项目发包人（业主）编制的项目从筹建到竣工投产或使用全过程的全部实际支出费用的经济文件。

（   ）2、全部验收是指整个建筑项目已按照设计要求全部建设完成，并已符合竣工标准，施工单位预验通过，建设单位初验认可，由设计单位、施工单位、监理单位和行业主管部门参加，由建设单位主持的正式验收。

（   ）3、项目竣工结算价款=预算或者合同价款+施工过程中预算或合同价款调整数额—预付款–已结算工程价款+保修金。

（   ）4、建筑工程项目考核评价指标可分为定量指标和定性指标两类，是对项目管理的实施效果做出客观、正确、科学分析和论证的依据。

（   ）5、建筑工程质量保修制度是国家所确定的重要法律制度，完善建筑工程质量保修制度，对于促进承包方加强质量管理，保护用户和消费者的合法权益可起到重要的保障作用。

（   ）6、正式验收是仅由建设单位组织施工单位和监理单位共同验收。

（   ）7、项目考核评价委员会应由企业主管领导和企业有关业务部门从事项目管理工作的人员组成，必要时也可聘请社团组织或高校专家、学者参加。

（   ）8、“三废”治理工程必须严格按照规定与主体工程同时设计、同时施工、同时投产交付使用。