二级建造师继续教育复习题库

市政公用工程施工技术与管理

2014年7月28日

表1 试题分布

| 章节 题型 | 第一章 | 第二章 | 第三章 | 第四章 | 第五章 | 第六章 | 第七章 | 第八章 | 第九章 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 选择题 | 16 | 14 | 17 | 19 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 120 |
| 判断题 | 10 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 6 | 6 | 6 | 80 |

第一章  城市道路工程

一、选择题

1、关于手抓法看含水量中不正确的是(   )

A.土能篡成团，离地1米土团落地能散，说明含水量略小，应适当洒水再拌。

B.土能篡成团，离地1米土团落地能散，说明含水量略大，须晾晒至最佳含水量时再拌。

C.土团一少部分散，多半成块儿状，说明含水量合适可紧接拌二遍，拌前用推土机排压一遍。

D.土团不散说明含水量偏大，须晾晒至最佳含水量时再拌。

2、水泥稳定粒料基层的养生期不少于(   )天，在养生期间始终保持表面处于湿润状态。

A .5         B. 6     C. 7       D. 8

3、不是软土路基常用的处理方法有(   )

A.换土填层法 B.挤密法-挤密砂桩处理技术 C. 水泥桩处理技术D.粉喷桩处理技术

4、换土填层的作用有(   )

A提高地基承载力 B减小地基沉降量 C加速软土的排水固结 D以上皆是

5、挤压法的加固效果不正确的是(   )

A.使松砂地基挤密至大于临界孔隙比，以防止砂土振动液化。

B.形成强度高的挤密砂石桩，提高了地基的强度和承载力。

C.加固后大幅度减小地基沉降量。

D.挤密加固后，地基呈均匀状态。

6、粉喷桩的优点不包括(   )

A.大大提高了原路基的强度。

B.减小了软土路基的沉降量。

C.缩短了软土路基的沉降稳定时间。

D.阻止地基在振动作用下产生液化，增强抗液化能力。

7、最近几年，用于道路建设的新材料、新技术、新设备不断出现在各个城市的市政工程建设中，其中不属于新技术，新材料的是(   )

A.  SMA      B.  SBR     C.  SBS     D.  CE

8、CBF是(   )

A.改性沥青玄武岩   B.玄武岩纤维  C.沥青玛蹄脂碎石混合料   D.聚苯乙烯泡沫板

9、下列不是SMA的特性是(   )

A.高温稳定性好  B.低温抗裂性好  C.水稳性差  D.耐久性好

10、油斑形成条件中不正确的是(   )

A.由于放料不合适或运距远，SMA混合料中骨料与沥青产生离析。

B .SMA混合料温度过低。

C.纤维掺加剂拌和不均匀，拌和时间太短，拌和不够充分。

D.压路机碾压遍数过多，使路面超压。

11、影响城市道路路基施工质量的问题因素主要有(   )

A.材料因素  B.施工技术因素  C.质量控制因素  D.以上皆是

12、关于实试验中求出的与最大干密度相对应的最佳含水量Wj，测出该土层的含水量W，之间关系正确的是(   )

A. W<Wj；土太湿，需晾至W≈Wj

B.只有当W≈Wj时开始碾压，方可达到最大干密度的效果。

C.如W>Wj，土太干，需适当洒水后再测含水率。

D.以上都对

13、胀缝应按如下原则设置不正确的是(   )

A.冬季施工时，胀缝一般每100m～150m设一道；

B.与固定构筑物相接处应设置胀缝

C.市道路交叉口各向切点处需设置胀缝

D.夏季施工时，如板厚不小于20cm，可不设胀缝，其他情况施工时一般每250m～300m设置一道。

14、切缝法施工中着重控制的环节(   )

A.切缝方法和切缝时间    B.切缝方法和切缝深度

C.切缝时间和切缝深度     D.以上都不对

15、降噪排水沥青路面主要具有

A.抗滑性能       B.排水功能

C.吸音降噪性能   D.以上都对

16、热拌沥青混合料路面完工后待自然冷却，表面温度低于（   ）后，方可开放交通。

A.30℃       B.50℃       C.70℃       D.80℃

二、判断题

（  ）1、压实度是路基工程的最重要质量指标之一，因为只有保证路基具有足够的稳定性和耐久性，它才能承受行车的反复荷载作用和抵御各种自然因素的影响。

（  ）2、挤密砂桩的作用：一是利用振动器将桩管打下土层中成孔，振动填入骨料成桩，挤密桩间土来密实土基；二是排水、减压作用，利用在地基中形成的渗透性能良好的人工竖向排水减压通道，有效地消除和防止超孔隙水压力增高和沙土产生液化，并可加快地基的排水固结。

（  ）3、沥青混合料拌合时温度超过100℃时，应废弃。

（  ）4、 SMA混合料的碾压以“紧跟、慢压、低频和高幅”为原则。

（  ）5、 SBS全称是苯乙烯—丁二烯—苯乙烯嵌段共聚物，既具有橡胶的弹性性质，又有树脂的热塑性性质，分为线性和星形两种。

（  ）6、 SBS改性剂兼有橡胶和塑料两种性能，常温下能像塑料般成为可塑性材料，高温下具有橡胶的弹性。

（  ）7、生产SBS改性沥青的原材料包括基质沥青、SBS改性剂和稳定剂等。

（  ）8、软土地基修筑路堤，工期不紧的情况下，可以超填，经过一段时间固结、沉降，然后挖去超填部分，再修筑路面。目的在于减少工后沉降，提高地基固结度。

（  ）9、低冲击开发，(Low Impact Development，简称LID)，是发达国家新兴的城市规划概念，是20世纪90年代末发展起的暴雨管理和面源污染处理技术。

（  ）10、水泥混凝土路面沥青加铺层反射裂缝主要是由于温度应力和交通荷载以及它们的耦合作用引起的

第二章 城市桥涵工程

一、选择题

1、对于沉重型的混凝土桩、钢桩应该用（  ）锤。

A.坠                         B. 柴油

C.液压                       D. 水冲

2、下列不属于选择钻孔设备考虑依据的是（  ）。

A.孔深                           B.孔径

C.土质情况                      D.工期长短

3、预应力钢材进场时应分批检验，规范规定每批重量不大于（  ）t。

A.20                         B.30

C.50                         D.60

4、切断预应力钢筋，不得采用（ ）。

A.切断机                         B.砂轮锯

C.电弧                           D.砂轮锯和电弧

5、一般情况下，管道的内横截面积至少是预应力筋净截面积的（  ）倍。

A.1.0~1.5                            B.1.5~2.5

C. 2.0~2.5                           D.2.5~3.0

6、吊装大于（  ）m的预应力简支梁需验算裸梁的稳定性。

A.20                            B.25

C. 30                           D.35

7、无设计规定时，孔道已压浆的预应力混凝土构件水泥浆的强度不低于（  ）MPa。

A.20                            B.25

C. 30                           D.35

8、下列选项中，对全预应力混凝土描述不正确的是（  ）。

A.刚度大、抗疲劳                    B.结构构件的自重较大、截面尺寸较大

C.防渗漏、利于结构抗震              D.反拱过大、锚下局部应力过高

9、以下不属于植筋技术特点的是（   ）。

A.对以原桥梁梁体作为固定的基材不产生膨胀力；

- B.适宜边距、间距大的部位；

C.施工快捷简便，容易掌握，硬化时间短，可以缩短施工工期；

D.承载力(剪力、拉力)高。

10、植筋孔按设计要求布孔定位，应尽量避免伤及原有钢筋，植筋应控制对原结构物内钢筋破坏低于（  ）。

A.10%                     B.15%

C. 20%                    D. 25%

11、施工中会遇到混凝土尺寸不能满足要求的情况(如边距，间距及厚度)，钻孔时应尽量避免使用（  ）。

A.依靠凸轮传动原理工作的电锤         B.电动原理工作的冲击钻

C.气锤原理工作的冲击钻               D.大振动的钻击工具

12、箱涵顶进作业应在地下水位降至基底以下（  ）m时进行。

A.0.3~0.5                      B. 0.5

C. 0.8~1.5                     D.1.0~1.5

13、在土质差、承载力低、土壤含水量高，铁路行车繁忙、不允许限速太多的情况下，可采用（   ）的方法。

A.低高度施工便梁              B.高高度施工便梁

C.轨道梁                      D.调轨梁

14、孔径较大的箱涵不可用（   ）方法加固线路。

A.横梁加盖                       B.工字轨束梁

C.钢板脱壳法                     D.调轨梁

二、判断题

（	）1、植筋是指利用电锤钻孔，在设计部位，按设计孔径钻至规定深度后进行清孔，再注入植筋胶，插入钢筋，使钢筋与混凝土通过植筋胶粘结在一起，以满足结构传递受力要求。

（	）2、在室外自然温度下进行养护，养护期间不得扰动钢筋，温度低于10℃，应改用耐低温改性植筋胶，养生时间一般在24h以上。

（	）3、夏季施工气温较高时，混凝土表面温度可能达到60℃～70℃，因此应尽量挑选雨天施工。

（	）4、常规的挂篮法悬臂浇筑施工控制的重点为立模标高，钢筋混凝土，预应力张拉，合拢段浇筑等，而平面转体桥施工控制的重点还包括磨盘和滑道的质量控制，以及转体过程的控制。

（	）5、桥梁的基础是将桥梁墩、台所承受的各种荷载传递到地基上的结构物，是确保桥梁安全使用的关键部位。有扩大基础、桩基础和沉井基础等不同的结构形式。

（	）6、桥梁上部构造形式，虽多种多样，但按其受力构件，总离不开弯、压和拉三种基本受力方式。由基本构件所组成的各种结构物，在力学上可归纳为梁式、拱式、悬吊式三种基本体系以及它们之间的各种组合。

（	）7、按上部结构行车道的位置分类，桥面布置在主要承重结构之上者，称为上承式桥；桥面布置在承重结构之下的为下承式桥；桥面布置在桥跨结构高度中间的称为中承式桥。根据建设环境，它们可以采取固定式或不固定式。

（	）8、固定支架整体就地现浇施工法是在桥位处搭设支架，在支架上浇筑混凝土，待混凝土达到设计强度后拆除模板、支架。

第三章 城市轨道交通与隧道工程

一、选择题

1、隧道施工是指修建（  ）。

A.隧道及地下洞室的施工方法、施工技术和施工管理的总称；

B.地下洞室及巷道；

C.躲避洞；

D.地下交通工程。

2.隧道施工按设计要求进行边坡、仰坡放线，自上而下逐段开挖，不得掏底开挖或（  ）。

A.左、右开挖

B.分步开挖

C.上下开挖

D.中间开挖

3、以下关于盾构施工时邻近既有建（构）筑物安全控制要点说法正确的是（  ）。

A.施工单位分析、预测、确定建（构）筑物的容许极限变形值

B.根据容许变形值确定施工管理值与量测监控方案

C.穿越过程中，加强既有建（构）筑物受力变化观测

D.地层变形超过施工管理值，应立即采取保护措施

4、作为盾构始发与到达安全控制要点之一，拆除洞口临时维护结构前，必须确认（  ），以确保拆除后洞口土体稳定。

A.维护结构安全                    B.邻近既有建（构）筑物安全

C.洞口周围地层变形情况            D.洞口土体加固效果

5、确认洞口土体加固效果从稳定性和（  ）二个方面进行。

A.强度                            B.刚度

C.透水性                          D.密实度

6、人工冻结法施工工艺不包括（  ）

A. 冻结工作站安装                         B. 铺设冻结管

C. 积极冻结期                             D. 土体渗漏治理

7、盾构掘进控制“四要素”是指（  ）。

A.始发控制、初始掘进控制、正常掘进控制、到达控制

B.开挖控制、一次衬砌控制、线形控制、注浆控制

C.安全控制、质量控制、进度控制、成本控制

D.业主控制、设计控制、监理控制、施工控制

8、（  ）由于其采用泥浆护壁成孔，故成孔时噪声低，适于城区施工，在地铁基坑和高层建筑深基坑施工中得到广泛应用。

A.正反循环钻机  B.螺旋钻机        C.冲击式钻机    D.压板钻机

9、土压式盾构，以土压和（  ）控制为主。

A.泥浆性能      B.塑流性改良      C.排土量        D.盾构参数

10、下面哪个选项不属于点渗漏处理（  ）

A. 表面封堵      B. 注浆堵漏      C. 埋管引排        D. XYPEX 堵漏

11、盾构法的主要施工步骤不包括（  ）。

A.工作井建造　B.掘进出土（泥）　C.管片安装   D.地表注浆

12、在盾构机类型中，按开挖面是否封闭划分，不属于敞开式的为（  ）。

A.泥水式     B.手掘式    C.半机械挖掘式  D. 机械挖掘式

13、土压式盾构开挖控制的项目不包含（  ）。

A.开挖面稳定    B.土压

C.排土量     D.盾构参数

14、盾构注浆控制中关于注浆状况(参数)控制的内容，包括(   )和注浆压力。

A.注浆材料    B.注浆方法   C.注浆时间    D.注浆量

15、判定土压仓内土砂的塑性流动性状态的方法不包括(   )。

A.根据盾构机械负荷    B.根据土砂的坍落度

C.根据土压力    D.根据土砂输送效率

16、当遇到下列情况时，可不必停止盾构掘进（  ）。

A.盾构遇有障碍        B.盾构位置偏离过大

C.地表沉降比预计大    D.盾构推力比预计大

17、地下铁道隧道工程的防水设计，应根据工程与水文地质、地震烈度、结构特点、施工方法和使用要求等因素进行，所遵循的原则以下错误的是(  )。

A.综合治理    B.因地制宜   C.刚柔结合

D.防、排、截、堵并重

二、判断题

（  ）1、在冻结法施工过程中，强化冻结，降低冻结壁平均温度，以提高其强度和稳定性，减少其径向变形。

（  ）2、地下工程防水的设计和施工应遵循“防、排、截、堵相结合，刚柔相济，因地制宜，综合治理”的原则。

（  ）3、隧道防排水材料的质量，是防排水工程成败的关键。防水卷材尽可能选择幅宽较窄的材料，尽可能地增加接缝数量。

（   ）4、盾构法中竖井按用途可分为始发竖井、中间竖井、方向改变竖井和终点竖井等。虽然名称不同，但竖井的结构几乎相同。

（  ）5、当盾构机穿过临时墙后，在管片与竖井临时墙的缝隙之间灌注水泥砂浆等填充材料，以防止土砂的流出和山体（地层）的松动。

（   ）6、密封型的盾构工法，是将切削后的砂土使用皮带输送机或运土小车运输。全敞开式、半敞开式泥水式盾构机将切削的土砂与泥水混合为流体状态，使用泵、管道进行输送。

（   ）7、同步注浆的基本原理就是将具有长期稳定性及流动性，并能保证适当初凝时间的浆液（流体），通过压力泵注入管片背后的建筑空隙，浆液在压力和自重作用下流向空隙各个部分并在一定时间内凝固。

（   ）8、冻胀机理是土体中的水结冰时体积减小，产生水压导致地下水向冻结峰面迁移，致使冻胀现象越来越显著。当冻土融化时，体积减少，又产生较大的土层沉降。不同地质条件下冻胀和融沉量也不相同，粘土变形大，粉土、砂土次之，融沉量一般大于冻胀量。

（   ）9、按照隧道施工技术规范做好洞口排水系统，可以减少土体的不稳定因素，防止后期土体不稳定对明洞衬砌的破坏。

（   ）10、渗漏是地下工程中最常见的病害，处理方法各种各样，防水堵漏材料种类繁多，要取得理想的渗漏治理效果，应该做到科学设计、合理选材、认真施工、严格管理。

第四章 城市给排水工程

一、选择题

1、预应力钢筋张拉应由（  ）主持。

A．操作班长                       B．施工员

C．技术员                         D．工程技术负责人

2、需在基坑顶边堆放弃土时，任何情况下，弃土堆坡脚至基坑上边缘的距离不得小于（  ）。

A.1.0m

B. 《给排水管道施工与验收规范》GB50268-2008规定，放坡开槽时不小于0.8m。

C.1.5m

D.1.8m

3、需在基坑顶边堆放弃土时，任何情况下，堆土高度不得超过（  ）。

A.1.0m                            B.1.2m

C.1.5m                            D.1.8m

4、基坑无支撑时，每次开挖深度不得超过（  ）。

A.1.0m                            B.1.2m

C.1.5m                            D.1.8m

5、以下不是关于进洞前防排水系统的完善的是（  ）。

A. 洞顶截水沟

B. 边仰坡土体封闭

C. 提前做好洞内水外排系统

D. 止水带安装与控制

6、土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致，并遵循“（   ）”的原则。

A.开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖

B. 开槽支撑，先挖后撑，分层开挖，严禁超挖

C. 开槽支撑，先撑后挖，一次到位，严禁超挖

D. 开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，可视情况超挖

7、对土石方开挖后不稳定或欠稳定的边坡，应根据边坡的地质特征和可能发生的破坏等情况，采取（  ）及时支护的逆作法或部分逆作法施工。

A. 从一侧到另一侧连续开挖。

B.自上而下、分段跳槽。

C.根据施工现场情况，一次性大范围的大开挖到设计标高，并预留一层人工捡底。

D.为了加快进度对部分地段采取爆破作业。

8、在预应力张拉混凝土中，水泥用量不宜大于（  ）㎏/m3。

A.350                            B.400

C.450                            D.550

9、沉井制作完成后，抽出垫木是沉井下沉的开始。此项工序突击性强，无论沉井大小，一般均要求为：

A.可以非对称抽取垫木。

B.抽垫后应立即用砂性土回填、捣实。

C.先长边，后短边。

D.只要有一定的混凝土强度就可以抽取垫木。

10、对明挖基坑，施工前必须调查清楚开挖范围内的各种管线，经有关单位同意后确定的措施不包含（  ）。

A.拆迁                                   B.封堵

C.悬吊加固                               D.改移

11、防水施工，包括防水材料的选择、施工方法与保护措施，特殊部位的结构防水, 特殊部位不包括（   ）。

A.明暗挖交接处                           B.穿墙管件部位

C.施工缝                                 D.竖墙与拱交接部

12、为了减少给水排水构筑物裂缝,从施工来说,以下几点错误的是(   )。

A．严格控制模板的尺寸

B．合理设置后浇带

C．控制入模坍落度，做好浇筑振捣工作

D．避免混凝土结构内外温差过大

13、基坑工程监控方案应不包括（  ）。

A.监控目的                                B.监控报警值

C.监测人员                                D.信息反馈系统

14、沉井组成不包含（   ）。

A.井壁      B.刃脚

C.凹槽     D.底板

15、沉井下沉困难时，不可采用（  ）助沉。

A.射水下沉  B.泥浆润滑  C.重锤夯击  D.设置空气幕

16、顶管法与开槽相比，不具有的优点是（   ）。

A.不影响交通           B.施工成本低于开槽施工

C.不必拆除地面障碍物   D.土方开挖和填土工作量减少

17、以下关于盖挖法施工优点说法错误的的是(   )。

A.盖挖逆作法施工基坑暴露时间短，可尽快恢复路面，对交通影响较小

B.基坑底部土体稳定，隆起小，施工安全

C.盖挖顺作法施工一般设内支撑或锚锭，施工空间大

D.围护结构变形小，有利于保护临近建筑物和构筑物

18、基坑的支撑结构类型可分为外拉锚和(   )。

A. 钢管支撑  B.型钢支撑   C.内支撑   D.钢筋混凝土支撑

19、土压式盾构掘进时，理想地层的土特性不包括(   )。

A.塑性变形好    B.流塑至软塑状  C.内摩擦小    D.密度小

二、判断题

（  ）1、沉井施工中，初沉挖土时先挖除沉井中间土方，再均匀向四周挖除，形成锅底，刃脚附近土体在井壁自重作用下，受剪切和挤压，自动向中间滑移，进入正常的取土下沉过程。

（  ）2、沉井施工中，当设井点降水，底板砼强度达到40%后方可封堵集水井和停止井点降水，否则底板砼过早受到水压的作用，易产生毛细管及裂缝。

（  ）3、各种管线布置发生矛盾时，处理的原则是，新建的让已建的，临时的让永久的，小管让大管，压力管让重力流管，可弯的让不可弯的，检修次数少的让检修次数多的。

（  ）4、在地下设施拥挤的地区或车运极为繁忙的街道下，把管道集中安置在隧道中是比较合适的，包括雨水管道。

（  ）5、后张法施工是在浇筑混凝土前在台座上或钢模上张拉预应力筋，并用夹具将张拉完毕的预应力筋临时固定在台座的横梁上或钢模上，然后进行非预应力钢筋的绑扎，支设模板，浇筑混凝土，养护混凝土至设计强度等级的70%以上，放松预应力筋，使混凝土在预应力筋的反弹力作用下，通过混凝土与预应力筋之间的粘结力传递预应力，使得钢筋混凝土构件受拉区的混凝土承受预压应力。

（ ）6、先张法施工是在浇筑混凝土构件时，在放置预应力筋的位置处预留孔道，待混凝土达到一定强度 （一般不低于设计强度标准值的75%），将预应力筋穿入孔道中并进行张拉，然后用锚具将预应力筋锚固在构件上，最后进行孔道灌浆。预应力筋承受的张拉力通过锚具传递给混凝土构件，使混凝土产生预压应力。

（  ）7、城市管线施工时，使用沉井做工作坑或检查井，可以避免直接开挖施工造成占地过大而影响道路交通或者周围有建筑物无法开挖等。

（  ）8、沉井施工范围在黏土、稳定性较好的土层或砂砾层中，渗水量大，排水方便，可采用不排水挖土法进行。

（  ）9、城市道路采用透水铺装，能够有效减少路面径流，防止地面积水；还能蓄积较多热量有利于调节城市空间的温度和湿度，减轻热岛效应。

（  ）10、“雨水快速排放、就近入河”的传统设计思路，阻隔了雨水与城市地下水的自然水文循环规律，加剧了城市地下水位下降和雨季城区内涝形势。

（  ）11、透水铺装产品，如：水泥孔砖、塑料网格砖、透水沥青、透水水泥、瓷砖等。

（  ）12、作为以蓄水功能为主的构筑物的防水方式是：防水混凝土本体防水，再在箱体内壁上做刚性防水、涂膜防水、卷材防水。

第五章 城市管道工程

一、选择题

1、顶管施工的主要优点是（   ）。

A.开挖    B.造价低

- C.方便    D.不开挖，影响小，精度高。

2、沉管施工工艺一般包括：（   ）

①施工准备②水下开挖基槽③抛填角石④制作碎石垫层⑤管道下水、浮运、定位、注水下沉⑥水压试验⑦抛筑块覆石⑧接通完工（管道拼装、闭水试压有的在岸边完成）

A.①②③④⑤⑥⑦⑧          B. ①②③④⑤⑦⑥⑧

C.①③②④⑤⑦⑥⑧           D. ①③②④⑤⑥⑦⑧

3、具有完整规划的建筑小区，小区内道路宽阔，建筑物的间距较大。其管道的埋深根据相关规定，管顶最小覆土深度宜按照人行道下（  ）m、车行道下（   ） m进行设计

A.   0.6, 0.7          B.    0.8, 0.7     C.   0.7, 0.6          D.   0.7, 0.8

4、顶管设备包括敞开式掘进机、岩盘掘进机、泥水平衡掘进机、土压平衡掘进机等，城市管网建设中常用（   ）

A.敞开式掘进机、岩盘掘进机              B.岩盘掘进机、泥水平衡掘进机

C.泥水平衡掘进机、土压平衡掘进机        D.敞开式掘进机、土压平衡掘进机

5、泥水式顶管机主要包括主机、后顶装置、泥水平衡系统、泥水处理系统和电气控制系统，下列描述不正确的是（   ）

- A.后顶装置的主要功能是完成管节的顶进。

B.泥水处理系统主要功能是通过泥水处理设备的处理，将泥水的比例和粘度调整到一定值，通过泵将其送至顶管机中使用，同时将排泥管排放的泥水进行分离。

C.主机的功能是通过加压的泥水来平衡开挖面的土体。

D.泥水平衡系统具有2种功能，其中一个是将刀盘切削下来的土体在泥水仓中混合后通  过泵经管路输送至地面。

6、下列关于土挤压顶管说法中错误的是：

- A.挤压土项管分两种：不出土挤压顶管和出土挤压顶管。

B.土挤压顶管适用于大直径管子在松散土层中不开槽敷设。

C.不出土顶管是利用千斤顶、卷扬帆等设备将管子直接顶进土层内，管周围土被挤密。

D.不出土顶管由于管径较小，有时管子可以贴障碍物边滑过，因此误差较小。

7、下列有关工作坑的说法中错误的是（   ）

- A.管道只向一个方向顶进的工作坑称单向坑。

B.向一个方向顶进而又不会因顶力增大而导致管端压裂或后背破坏所能达到的最大长度，称为一次顶进长度。

C.单向坑最大顶进距离为一次顶进长度。

D.为了增加从一个工作坑顶进的管道有效长度，可以采用转向坑。

8、为便于管渠系统作定期检查、清通和其他特殊检查及检修功能而设置的井通称为检查井，按使用功能分类，不包括的选项是（     ）

A.跌水井      B.沉泥井

C.水封井       D.换气井

9、下列检查井基础施工中，正确的是（    ）

A.有落底的检查井：井基础应与管道基础同时浇筑。

B.不落底的检查井：应先施工井基础，然后砌井壁达管道基础底标高，再浇筑管道基础。

C.浇筑完后，即能进行下道工序——安装管道或砌井壁——的施工。

D.严禁留出井位、先施工管道，再施工检查井或先砌井壁后浇筑砼底板的作业法。

- 10、下列有关对排水管道建设中管线交叉说法错误的是（   ）。

A.排水管道建设中管线交叉主要体现在排水管道与给水管线之间产生交叉冲突。

B.排水管道建设中管线交叉的主要是由于两者建设的不同步，缺乏统一的规划和有力的监督管理。

- C.对管线迁移、改造处理，将耗费了大量的人力、物力和时间。

D.新建排水管道与其它管道(线)交叉并有高程冲突时，应尽可能满足排水管道的施工空间。

11、在对管道交叉进行必要的处理时，要尽量保证或改善排水管渠的水力条件，下列说法错误的是（  ）

A.小口径管避让大口径管

B.临时管道让永久管道

C.无压管道让有压管

D.雨水管道让污水管道

12、新建排水管道与其它管道(线)交叉，下列不属于高程发生冲突时采取措施的是（）

A.暗渠法

B.倒虹管法

C.单孔法

D.检查井法

13、排水管道与其它管道(线)交叉，常常会应用倒虹管法，下列有关倒虹管法说法错误的是（    ）。

A.常用于排水管道与其它管线的高程冲突严重时。

B.铺设时应尽可能与障碍管线轴线垂直且上行、下行斜管与水平管的交角一般应小于30o。

C.该法易引起淤塞，须建造进、出水井。

D.当管内设计流速不能达到0.5m/s，则建成使用后应定期对倒虹管冲洗，冲洗流速不小于1.0m/s。

14、给排水管道施工中，经常遇到与既有管道交叉的情况，当设计无要求时，管道交叉处理应当尽量保证满足最小净距的要求，下列选项中错误的说法是（  ）。

A.有压管道让无压管道    B.大管让小管

C.对既有管道进行保护    D.支线管让干线管

15、小型构筑物和地下管线是城镇道路路基工程中必不可少的部分，新建地下管线施工必须遵循（   ）的原则来完成。

A.先地下、后地上；先浅后深   B.先地下、后地上；先深后浅

C.先地上、后地下；先浅后深   D.先地上、后地下；先深后浅

二、判断题

（  ）1、新建排水管道在下，其它管线在上，通常采用槽底砌砖墩的方法对上面管线进行保护。当上面管线较多，且管径较大，采用开槽施工填挖土方过大，且对已建管道保护有困难时，宜采用沉管法施工排水管道。

（  ）2、在管道顶进过程中要处理好管道接头的密封问题。解决密封问题首先要选择良好的管道接头。

（  ）3、顶进过程中的纠偏可采取调整纠偏千斤顶的方法，进行纠正操作。

（  ）4、穿越密集建筑群时，某些情况需要对建筑物和管线下面的土体进行加固，一般采取压密注浆的方式。

（  ）5、工作坑亦称竖井，其位置根据地形、管线设计、地面障碍物情况等因素决定。排水管道顶进的工作坑通常设在检查井位置上。

（  ）6、检查井压实工艺中，当沟槽内每一层回填土压实成型后，需用人工将井室周围40cm范围内的松土挖去，换填预先拌制好的6%石灰土，并在保持最佳含水量的状态下用冲击夯夯实直至成型。

（  ）7、检查井工程中，井盖安装与井圈加固使用混凝土是，混凝土应养护7d以上，可根据施工进度适当掺加早强剂或速凝剂，以缩短养护时间，养护期间可以碾压。

（  ）8、在对管道交叉进行必要的处理时，要尽量保证或改善排水管渠的水力条件支管避让干线管，小口径管避让大口径管，可弯曲管道让不可弯曲管道。

（  ）9、共同沟最早是源自日本的叫法，是指设置于道路下，用于容纳两种以上公用市政管线的构造物及其附属设备，其设有专门的检修口、吊装口和监测系统。

（  ）10、河道生物修复技术有：(1)人工增氧 (2)人工湿地(3)生态浮岛(4)水生生物调控。

第六章 生活垃圾填埋场工程

一、选择题

1、垃圾卫生填埋场中常用的垂直防渗措施不包括(   )等。

A. 帷幕注浆 B.深层搅拌桩连续墙 C.单层衬垫系统D.混凝土截污坝

2、HDPE膜的成品膜性能主要指标包括(   )

A. 密度 B. 熔流指数  C.碳黑含量 D.渗透系数

3、在多种膨胀土固定方式中，(   )方法使用最多。

A.缝合 B.针刺 C.粘结 D.搭接

4、作为垃圾填埋场的防渗帷幕，一般不具有以下特点(   )

A.一般应选择粒度粗的注浆材料B.帷幕长度和注浆段深度一般较小

C.一般应选择粒度细的注浆材料 D注浆压力和耗浆量较小

5、深层搅拌技术按照材料的喷射状态可分为：(   )

A. 干法 B.湿法 C.两者都是 D.两者都不是

6、水泥土防渗桩(墙)体的防渗机理是土体中喷入的水泥浆经搅拌后，水泥和土之间发生一  系列的物理化学反应后，不能发生的是(   )

A.水泥的水解和水化反应减少了土的含水量，增加了颗粒之间的粘结力；

B.离子交换反应使水泥土形成坚固的联合体；

C.硬凝反应增加了水泥土的强度和水稳定性；

D.碳酸化反应进一步减弱了水泥土的强度，降低其抗渗透性。

7、水泥土防渗桩(墙)体的防渗施工要求不包括：(   )

A.桩机有深度计可以精确测量桩深，有调平装置，确保墙体竖直；比重计保证浆液水灰  比符合要求；定期检查搅拌头直径确保墙体宽度。

B.搅拌头有“裹土”现象时，用宽距翼片搅拌头并结合高转速施工，从而使墙体搅拌均匀，无水泥“结核”。

C.水灰比可根据经验来确定，不进行修正。

D.严格按照轴线位置、设计深度、桩径、搭接长度及垂直度要求进行施工，要求误差小于±10cm，桩径偏差不大于4%，孔位偏差小于5cm，垂直度偏差小于0.5%。

8、填埋场渗滤液的产生主要来源中，贡献最大为(   )

A.降水入渗 B.垃圾含水 C.垃圾分解产生的水分 D.地下水渗入

9、地表径流控制可从(   )方面着手

A.场外径流与场内雨水分流系统 B.作业区域与非作业区域雨水分流系统

C.填埋场封场后雨水径流排出系统 D.以上皆是

10、不属于垃圾渗滤液中的有机物是(   )

A.低分子量的脂肪酸类 B.中等分子量的富里酸类物质和腐殖质

C. 甲烷              D.高分子量碳水化合物

11、下列选项中，不是垃圾渗滤液特征的选项是(  )

A.水质水量多变      B. CODcr和BOD5浓度高

C. 有机物较多且成分复杂    D. 可生化性好

12、预测产生的垃圾渗滤液的方法主要有(   )

A.经验公式法 B.水量平衡法 C.经验统计法D.以上皆是

13、下列选项中不是填埋气体主要组成部分的是(   )

A. 硫化氢 B.一氧化碳 C. 甲烷 D.二氧化碳

14、下列选项中，封场覆盖的目的的是(   )

A.减少渗滤液产生量       B.提高垃圾堆体安全性

C.增加填埋场生态修复与复垦利用的速度D.以上皆是

15、生活垃圾填埋场应设在当地（    ）季主导风向的（    ）风向。

A.春；上       B.夏；下      C.秋；上    D.冬；下

二、判断题

（  ）1、根据所用防渗材料的来源不同又可将水平防渗进一步分为自然防渗和人工防渗两      种。

（  ）2、一个卫生填埋场能否采用防渗帷幕(垂直防渗)方案，应从场址选择开始，经场址工程地质、水文地质勘察，在查清场区工程地质、水文地质条件的基础上，经方案对比、论证后才能确定。一般而言，如垂直防渗方案在技术上能够成立，投资将比水平防渗价格昂贵许多。

（  ）3、由于垃圾填埋场大多处于凹地处，场外的雨水通常采用库区外的截洪沟进行收集与排放。

（  ）4、渗滤液是指垃圾填埋场区以内的垃圾腐化水。渗滤液通过库区底的碎石层流至主次盲沟中的穿孔HDPE管，汇集至集水井的渗滤液排放总管流至污水池，然后通过回喷设备回喷至原垃圾表面进行腐化并蒸发。

（  ）5、垃圾渗滤液主要来源于垃圾本身的含水、降水、地表径流和地下水。

（  ）6、“老年”的渗滤液可生化性较好。

（  ）7、对于“年轻”的渗滤液必须进行预处理后，才能有较好的去除效果。

（  ）8、好氧生物处理中，生物活性污泥法、生物滤池、生物转盘、上流式厌氧污泥床UASB、生物接触氧化法等在垃圾渗滤液处理皆有广泛应用。

（  ）9、垃圾填埋气体主要由甲烷、二氧化碳、水蒸气以及少量氨气、氧气等组成，其中水蒸气是以饱和状态存在的。

（  ）10、填埋气预处理系统主要由过滤器、升压风机、除湿设备和脱硫装置等组成。

（  ）11、填埋气可以用作燃气使用。

（  ）12、填埋气不能用作发电

第七章 市政公用工程项目质量管理

一、选择题

1、工程质量事故处理的最后程序是（        ）

A.检查事故处理结果是否达到要求  B.分析调查结果

C.事故处理结论                  D.提交处理方案

2、隐蔽工程在隐蔽前应由（      ）通知有关单位进行验收，并形成验收文件

A..施工单位        B.监理单位         C. 业主方        D.项目管理单位

3、在施工质量管理中，（    ）的因素去决定性作用。

A．材料   B. 人   C. 方法   D. 机械

4、某建设工程项目由于分包单位购买的工程材料不合格，导致其中某分部工程质量不合格。在该事件中，施工质量控制的监控主体是（     ）。

A．施工总承包单位   B.材料供应单位    C.分包单位     D.建设单位

5、建设工程项目质量的形成过程，体现了从目标决策、目标细化到目标实现的系统过程，而质量目标的决策是（     ）的职能。

A．建设单位    B.设计单位   C.项目管理咨询单位  D.建设项目工程总承包单位

6、施工验收质量控制是对工程项目中各类已完工程质量的控制，该工作应在（     ）进行。

A．单位工程竣工验收阶段         B. 项目施工全过程各阶段

C.隐蔽工程验收阶段                D.分部工程验收阶段

7、整个顶管工程质量的关键是（）

A.顶管工程的测量设备                      B.顶管工程的测量工作

C.顶管工程的测量方法                      D.管缝控制

8、顶进中经常发生顶管机头的旋转，影响出土、测量等，必须采取措施。为防止偏转扩大， 其正确的控制方法是：（  ）

A.加快切削刀盘的转动速度        B.减慢切削刀盘的转动速度

C.在管内的相反方面增加压重块   D.在管内的相同方面增加压重块

二、判断题

（  ）1、对于混凝土路面，由于养生不够，表层风干收缩，产生网状、浅而细的发丝裂纹。

（  ）2、设置胀缝的目的是为了消除因温度变化产生的温度应力，原则上讲胀缝应少设或不设。

（  ）3、胀缝与路中心线平行，缝隙宽度必须上下一致，缝中不得有连浆现象，缝隙内应及时浇灌填缝料。

（  ）4、常用缩缝的施工方法有两种：切缝法和压缝法。

（  ）5、排水工程施工。按照“先地下，后地上，先排水，后路面”施工原则，准备工作完后，立即组织排水工程的施工，并做好相应分项工程的准备、施工等流水作业工作。

（  ）6、推迟处理属于施工质量事故处理的方法。

第八章  市政公用工程安全管理

一、选择题

1、下列哪项不属于脚手架工程中的重大危险源（  ）

A.搭设高度80m落地式钢管脚手架工程。

B.提升高度120m附着式整体和分片提升脚手架工程。

C. 架体高度30m悬挑式脚手架工程。

D. 水上作业平台。

2、安全管理基本线路图①危险源②潜在事故③危险因素、事故隐患分析④预防措施⑤实施⑥验证。正确的顺序是（   ）

A.①②③④⑤⑥                    B. ①②③⑥④⑤

C. ①③②⑤④⑥                    D. ①③②⑥④⑤

3、人工挖孔桩时，为预防坍塌要求采用间隔开挖，且相邻排桩跳挖的最小施工净距不得小于（  ）m

A.  4        B.    4.5       C.   5        D.   5.5

4、人工挖孔桩时，为预防中毒和窒息要求作业前送风（   ）min以上，对有毒物质用活性动物检测或仪器检测合格方可作业、超（   ）m必须送风，

A.   3,6          B.  4,8       C.   5,10          D.  6,12

5、满堂模板施工时，为预防高处坠落出，道脚手板应满铺，搭接符合要求，防护栏高度不小于（   ）m，横杆间距不大于0.6m，立杆间距不大于（   ）m，

A. 1.2,2       B.   1.5,2     C.  1.2,2.5          D.   1.5,2.5

6、下列选项中，不是垃圾填埋场的管理要求的是(   )

A.卫生填埋场应采取有效的降噪隔声措施。

B.应按国家和地方绿化标准要求做好绿化工作，厂界建设以高大乔木为主的绿化防护隔离带，减轻噪声、恶臭等对周围环境的影响。

C.不控制入场的固体废弃物的种类和数量。

D.垃圾进场后要求覆土压实。

7、下列关于卫生填埋场的选址不正确的是(   )

A.填埋场场底应在地下水位最高丰水位2m以上。

B.垃圾填埋场不应设于离人畜供水点500m以内的地区。

C.垃圾填埋场不应设于直接与河流或湖泊相距50m以内的地区。

D.根据有关规划的防洪要求，所选场址必须是相应规模填埋场防洪标准规定的洪泛周期年限一遇，地表水域的淹没区之外，并考虑为未来(远期规划)的水库，人工蓄水设施淹没区和保护区之外。

8、生态影响防范不包括有(   )

A.填埋气体填埋场要规范填埋作业，垃圾及时覆土，铺设集气管道系统，保证废气得到综合利用或导出。

B.填埋区填埋场周围要设计种植宽度不小于10m的绿化隔离带，种植常青乔木和灌木，改善周围生态群落结构。

C.土壤肥沃、土层较厚的土地，可种植草本植物或灌木；土壤贫瘠、土层较薄的，只能种植乔木，逐渐培育生态效益更高的植被，以提高区域生态系统的综合环境功能。

D.封场后要及时在垃圾堆体表面覆盖防渗层，阻止地表径流进入垃圾堆体，减少垃圾渗滤液的产生量；

二、判断题

（  ）1、危险源是指可能造成人员伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。建设工程就是指“危险性较大的分部分项工程”及其他危险情况。

（  ）2、法律、行政法规规定视为城市生活垃圾的固体废物，也包括建筑垃圾和渣土，工业固体废物和危险废物。

（  ）3、《生活垃圾卫生填埋技术规范》(CJJ17 - 2004) 中规定填埋场不应设在其填埋库区与污水处理区边界距居民居住区或人畜供水点1km以内的地区。

（  ）4、填埋场的安全管理工作是环卫行业中收集、运输、处置三个环节中的一个重要组成部分。

（  ）5、填埋区填埋场周围要设计种植宽度不小于15m的绿化隔离带，种植常青乔木和灌木，改善周围生态群落结构。

（  ）6、填埋场坡面与坡顶，要采用30cm以上的天然表土育林育草。

第九章 市政公用工程项目管理其他案例

一、选择题

1、（    ）是实施阶段投资控制的最高限价。

A.施工图预算         B.标底              C.合同价         D.中标价格

2、（    ）的目的在于通过考察责任成本的完成情况，调动责任者的积极性

A.成本考核       B.成本分析      C.成本检查       D.成本预测

3、通过施工成本预测得到的工程成本是施工项目（    ）的依据。

A 成本控制        B成本计划       C 成本核算           D 成本考核

4、施工项目成本考核需评定施工项目（     ）的完成情况和各责任者的业绩，并以此给以相应的奖励和处罚。

A.成本预测           B.成本计划         C.成本核算        D.成本控制

5、施工项目的成本考核是在施工项目（     ）进行。

A.施工以前        B.完成以前        C.施工后期    D.完成以后

6、编制施工成本计划时采用（    ）等作为编制依据。

A．施工结算       B．施工图预算       C．施工预算     D．施工决算

7、施工成本计划的编制以成本预测为基础，关键是确定（    ）。

A．目标成本    B.施工成本   C.投标报价   D.合同价款

8、编制成本计划时，施工成本可按成本构成分解为人工费、材料费、机械使用费、（    ）。

A．措施费和间接费   B.直接费和间接费

C.规费和企业管理费   D.间接费、利润和税金

二、判断题

（  ）1、风险管理是对风险进行认识和估计，并提出相应的出来方案，根据处理方案确定风险管理目标，以尽可能的避免或减少风险发生，减少风险的危害程度。

（  ）2、BOT(Build-Operate-Transfer)即建设—经营—移交，在标准的BOT方式中，私人财团或国外财团自己融资来设计、建设基础设施项目。

（  ）3、建立综合管理系统，把项目管理所涉及的六大职能管理--成本、进度、质量、安全、合同和文档信息有机的结合在一起，使其成为一个相互联系的整体。

（  ）4、建筑信息模型（Building Information Model）技术，简称BIM技术，是一种应用于工程设计建造管理的数据化工具，通过参数模型整合各种项目的相关信息。

（  ）5、建筑信息模型应用宜覆盖工程项目全寿命期。工程项目全寿命期可划分为策划与规划、勘察与设计、施工与监理、运行与维护、改造与拆除五个阶段。

（  ）6、BIM具有以下四个特点：（1）可视化（2）协调性（3）模拟性（4）优化性